	徐州丰成盐化工有限公司
	文件编号
	FC/3-05-080-2019

	
	版本代码
	2019-A

	生产安全事故应急预案
	实施日期
	2019-4-15



生产安全事故应急预案

[image: image11.png]



徐州丰成盐化工有限公司

2019年04月
批 准 页

为了贯彻执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故应急管理办法》，不断推进本公司安全管理工作，对企业生产的全过程实施全面、有效的控制，并持续改进，不断提高本公司生产安全事故应急能力，推进生产安全事故应急管理工作，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，结合本公司实际情况，编制了《安全生产事故应急预案》。

《生产安全事故应急预案》是衡量企业安全保证能力的重要依据之一，使得企业的应急救援活动有章可循，消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度地降低事故的损失。本公司《生产安全事故应急预案》包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和附件等内容。事故应急预案同属地政府安全生产事故应急预案相衔接。

为确保处置突发事故的能力，公司各部门负责人、员工均应认真执行，组织好应急救援队伍的建设，落实好应急救援物资的准备，按规定要求定期组织人员培训和演练，使每一个员工都熟悉应急预案的相关内容。

现签发《生产安全事故应急预案》，自2019年4月15日起施行，本公司各部门和员工均应严格遵守执行。

徐州丰成盐化工有限公司（盖章）

总经理签名：

年  月  日

编审人员

	
	姓名
	职务
	签名

	编写人员
	郭启标
	安环部部长
	

	
	李永胜
	安环部副部长
	

	
	王  颂
	生产部部长
	

	
	蔡晓东
	设备管理部部长
	

	
	张  罡
	行政部副部长
	

	审核人员
	卢志强
	生产副总
	

	批 准 人
	郑奇波
	总经理
	


本预案于2019年4月15日发布实施。

文件要求

1 预案概述

本预案依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013、《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令第88号的要求，结合本公司的实际情况编制而成，包括总则、生产经营单位的危险性分析、组织机构及职责、预防与预警、应急响应、应急联系、预案附图等。

2 预案的批准与发布

预案由公司总经理签署后予以发布。

3 预案的管理部门

3.1预案由安环部统一管理，任何部门或个人不得翻印或发放。

3.2预案的发放

预案的发放分“受控”和“非受控”两种方式。

a) 受控版本的发放范围为公司领导、各职能部门、生产车间。受控发放的预案应在封面盖“受控”章，并在发放记录上注明发放号。

b) 为提供给顾客或其他目的而分发的预案，其有效性不作更改控制时，应在预案封面盖“非受控”章（备案除外）。

3.3预案的底稿、发放记录与修改记录由安环部保存。

4 预案持有者的责任

a) 遵守预案的管理规定，严格办理领取或更换手续；

b) 妥善保管，不得丢失、外借或提供复印；

c) 得到修改通知后，及时签收修改页并将其放入预案；

d) 负责对预案提出修改建议，收集责任部门在使用预案过程中的意见，书面报安环部；

e) 调离公司或调换岗位无须使用预案者，应在调动前将预案交还安环部。

5 预案的修改与换版

5.1为了保证预案的适用性，通常在下列情况下对预案进行修改

a) 公司组织结构与职能有变化时；

b) 发现预案存在差错，不利执行时；

c) 经营环境、产品结构、生产对象和方式发生变化时；

d) 编制依据的法律法规有修改时。

5.2修改的实施

5.2.1预案的修改由安环部提出申请，经总经理审核后，向所有受控预案持有者发出修改通知，各持有者配合作好修改工作。

5.2.2预案每三年至少修订一次，并作换版处理，版本号以大写英文字母A.B.C……表示。每次发放新版时，应收回旧版本。

目  录

1第一部分  综合应急预案


11 总则


11.1 编制目的


11.2 编制依据


51.3 适用范围


51.4 应急预案体系


61.5 应急工作原则


72 危险性分析


72.1 单位概况


952.2 危险源及风险分析


1023 组织机构及职责


1023.1 应急组织体系


1023.2 指挥机构及职责


1073.3 应急指挥联络图


1084 预警与信息报告


1084.1 危险源监控


1094.2 预警


1114.3 信息报告与处置


1135 应急响应


1135.1 响应分级


1145.2 响应程序


1175.3 应急结束


1185.4　应急总结


1186 信息公开


1186.1 信息公开的部门、负责人


1186.2 信息公开的程序


1196.3 信息通报的原则


1196.4 信息通报的形式


1196.5 信息发布的内容


1197 后期处置


1197.1 污染物处理


1207.2 事故后果影响消除


1207.3 生产秩序恢复


1207.4 善后赔偿


1217.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订


1218 保障措施


1218.1 通信与信息保障


1218.2 应急队伍保障


1228.3 应急物资装备保障


1238.4 经费保障


1239 培训与演练


1239.1 培训


1259.2 演练


12710 奖惩措施


12711 附则


12711.1 术语和定义


12711.1.1 预案


12711.1.3 专项应急预案


12811.1.5 事故


12811.1.7 危险源


12811.2 应急预案备案


12911.3 维护与更新


12911.4 制定与解释


130第二部分　专项应急预案


130一、重大危险源/危险化学品泄漏事故专项应急预案


143二、火灾事故专项应急预案


147三、爆炸事故专项应急预案


150四、压力容器事故专项应急预案


154第三部分　现场处置方案


1541 中毒事故现场处置方案


1612车辆伤害事故现场处置方案


1673 淹溺事故现场处置方案


1704 触电事故现场处置方案


1745 机械伤害事故现场处置方案


1786 受限空间事故现场处置方案


1827 物体打击事故现场处置方案


1868 高处坠落事故现场处置方案


1919 灼烫事故现场处置方案


195附件1　有关应急部门、机构及人员的联系方式


199附件2　应急物资装备清单


199F2.1  应急物资装备


200附件3　规范化格式文本


200F3.1  应急信息接报记录


201F3.2  应急信息处置记录


202F3.3  应急信息上报记录


203附件4　关键的路线、标识和图纸


203F4.1  地理位置图


204F4.2  企业周边环境、道路交通示意图


205F4.3  生产区总平面布置图


206F4.4  应急疏散路线图


207F4.5  与周边企业安全协议


209F4.6  重点岗位应急处置卡


215附件5　风险评估和应急资源调查报告


215F5.1  总则


216F5.2  危险有害因素辨识


234F5.3 风险评估


248F5.4 公司应急资源调查




第一部分  综合应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范公司的应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，并能在事故发生时，迅速做出响应，保证公司、员工的财产、生命安全，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境危害和社会影响，根据国家有关法律法规及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013，结合本公司实际情况，制定了本预案。

1.2 编制依据

下列文件中的条文通过在本文引用而成为本预案的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本预案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文。

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修订；2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第二次修改）

2. 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第24次会议第一次修改；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修改；2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修改；2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过，对《中华人民共和国职业病防治法》作出第四次修正）

3. 《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过　2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订　2008年10月28日中华人民共和国主席令第六号公布　自2009年5月1日起施行)

4. 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）

5. 《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号公布，2014年1月1日起施行）

6. 《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号发布，2019年4月1日起施行)

7. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号公布，2007年6月1日起施行）

8. 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号发布，国务院令第591号第一次修订，国务院令第645号第二次修订，2013年12月7实施)

9. 《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安监总局令第15号）

10. 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）

11. 《危险化学品目录》(2015年版)

12. 《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）

13. 《国家安全监管总局办公厅关于印发生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的通知》(安监总厅应急〔2009〕73号)

14. 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）

15. 《关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》（安委办〔2015〕11号）

16. 《关于学习宣传贯彻<生产安全事故应急预案管理办法>的通知》（安监总应急〔2016〕65号）

17. 《关于做好<生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则>实施工作的通知》（应指信息[2013]29号）

18. 《生产安全事故应急处置评估暂行办法》（安监总厅应急[2014]95号）

19. 《关于进一步做好生产安全事故应急处置与救援工作的紧急通知》（应指协调〔2016〕39号）

20. 关于印发《江苏省生产安全事故应急预案管理办法（试行）的通知（苏安监（2011）190号）

21. 《卫生部办公厅关于印发突发中毒事件卫生应急处置15个技术方案的通知》(卫办应急发〔2011〕94号)

22. 《江苏省安全生产条例》（2016年7月29日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过(2016.10.1实施)）

23. 《江苏省安全生产监督管理规定》（江苏省人民政府令第181号发布， 根据2004年7月1日起施行的《江苏省人民政府关于修改〈江苏省盐业管理条例实施办法〉等二十件规章的决定》修正，2004年7月1日起施行）

24. 《江苏省特种设备安全条例》（2015年3月27日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过） 

25. 《江苏省劳动防护用品配备标准(2007版)》苏安监[2007]196号

26. 《关于做好<生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则>实施工作的通知》苏安监〔2013〕349号

27. 《关于印发《江苏省生产安全事故应急预案管理办法(试行)》的通知》（苏安监〔2011〕190号）

28. 《江苏省重特大生产安全事故灾难应急预案》

29. 《徐州市生产安全事故应急预案》

30. 《徐州市危险化学品生产安全事故应急预案》

31. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

32. 《危险化学品单位应急救援物资配备》GB30077-2013

33. 《危险化学品事故应急救援指挥导则》AQ/T3052-2015

34. 《生产安全事故应急演练评估规范》AQ/T9009-2015

35. 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

36. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

37. 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）

38. 《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）

39. 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）

40. 《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》（GB 2890-2009）

41. 《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958-2006）

42. 《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）

43. 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）

44. 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》GBZ2.2-2007

45. 《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）

46. 《职业性急性硫化氢中毒诊断标准》（GBZ 31-2002）

47. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

48. 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）

49. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

50. 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

51. 《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）

52. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

53. 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

54. 《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）

55. 《危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求》（AQ3043-2013）
56. 《化学品作业场所安全警示标志规范》(AQ3047-2013)
57. 《化工企业劳动防护用品选用及配备》（AQ/T3048-2013）
58. 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）
59. 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）

60. 《压力管道安全技术监察规程 工业管道》（TSG D0001-2009）

1.3 适用范围

本预案适用于公司范围内各类生产安全事故，当事故发生时，相关车间、部门根据预警等条件启动相应等级的应急预案。（公司级应急预案由公司应急救援指挥部总指挥负责启动，车间级应急预案由发生事故车间（部门）的第一负责人负责启动）。

按安全生产事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为重大（Ⅰ级响应公司级）、较大（Ⅱ级响应车间分厂级）、一般（Ⅲ级响应班组级）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。
事故分级情况表

	名称
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	人员伤亡情况
	1人以上死亡

3人以上重伤
	3人以上轻伤

1-3人重伤
	1-3人轻伤

	财产损失（万元）
	15万以上
	3-15万元
	3万元以下

	环境破坏
	重大
	一般
	轻微


1.4 应急预案体系

预案的应急救援体系以立足内部救援为主，并与上级单位、地方政府及各专业救援机构进行有效沟通，满足事故类型的应急处置。本预案可作为上级应急指挥部门和专业救援机构对厂内重大事故（一级预警）实施救援时的重要参考。公司的生产安全事故应急预案分为三个层次：综合预案、专项预案和现场处置方案。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1.4-1 徐州丰成盐化工有限公司应急预案体系示意图

1.5 应急工作原则

快速响应，果断处置、自救为主、外援为辅、统一指挥、分工负责。

2 危险性分析

2.1 单位概况

2.1.1 单位概况

徐州丰成盐化工有限公司是无锡益多集团全资子公司，具有独立法人资格，公司注册资金3.5亿元，系徐州市重点民营企业，属化工基础原料制造业，是淮海经济区最大的盐化工制造商。丰成盐化工50万吨联碱项目总投资约18.35亿元，占地面积约800多亩，该公司目前在职人数620人。丰成盐化工坐落在丰县经济开发区盐化工产业园内，地处苏、鲁、豫、皖四省七县接壤处。是淮海经济区中心地带，交通便利。丰成盐化工填补了周边200公里区域没有大型碱厂的空白，填补了当地纯碱、氯化铵市场需求高的空白，填补了丰县有盐无工的空白，具有长远的历史意义。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.1.2 地理位置

徐州丰成盐化工有限公司位于徐州市丰县经济开发区盐化工产业园内。丰县位于江苏省最西北部，地处苏、鲁、皖三省交界，与河南省商丘相距仅100公里，东和东南邻沛县和铜山县，西和北面接山东省的单县和鱼台县。

丰县隶属江苏省徐州市，地处苏鲁豫皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。全县总面积1449.7平方公里，南北长约59.2公里，东西宽约46.6公里，下辖14个镇1林场，人口110万。
     丰县交通区位优势明显，目前已经形成以高等级公路和铁路为骨架，水陆并举，内联外延，四通八达的交通网络。境内有省级公路三条(S321、S322、S254)，其中徐丰一级公路(S322)连接洛连(洛阳—连云港)、宁徐(南京—徐州)、京沪(北京—上海)、京福(北京—福州)高速公路；已计划建设的徐菏(徐州—菏泽)高速公路穿境而过；丰县东有京沪铁路、南有陇海铁路、西有京九铁路、北有新石铁路，规划中的丰沛支线，也在积极筹划中。目前，距丰县最近的沛淮铁路仅30公里，可直达上海。丰县距陇海铁路40公里、距京沪铁路70公里、距京九铁路100公里、距徐州观音机场100公里、距连云港码头300公里。正常情况下，丰县至北京、上海、南京、连云港分别只需8小时、6小时、5小时、3小时。境内水运主航道为复兴河六级航道，与微山湖西京杭大运河相通，相距40公里，水运可通过京杭大运河能通江达海。优越的区位优势和四通八达的交通网络，是丰县经济发展的优良基础。

地理位置示意图具体详见附图： 企业地理位置示意图。

2.1.3 周围环境及交通状况

徐州丰成盐化工有限公司年产50万吨联碱生产装置位于纬五路以南、纬三路以北、发展大道以西，复新河以东的区域。根据国家环保总局南京环科所的环评报告，丰成盐化工50万吨联碱生产装置防护距离为1000m。周边自然村作为开发区用地都已拆迁，卫生防护距离范围内有若干企业，其余均为农田、空地，无敏感目标。

厂区周围道路人流、物流畅通，消防车辆可直达厂内，交通较为便利。

徐州丰成盐化工有限公司生产厂区周边具体情况见下表。

 生产厂区周边情况一览表

	序号
	周边工厂或设施
	地处生产装置方位
	距离
	备注

	1
	纬三路
	S
	30m
	

	2
	徐州海瑞电动车科技有公司
	S
	270m
	

	3
	徐州潜龙泵业有限公司
	S
	120m
	

	4
	江苏心实肥业集团有限公司
	S
	501m
	

	5
	厂外铁路
	S
	110m
	

	6
	丰成盐化工生活区
	S
	536m
	

	7
	徐州建滔能源有限公司
	N
	462m
	

	8
	丰县经济开发区污水处理厂
	N
	一墙之隔
	

	9
	发展大道
	E
	30m
	

	10
	复新河
	W
	417m
	


注：表中距离为围墙到目标围墙或道路中心线的距离。

企业重大危险源装置和设施周围1000m范围内无下列场所：

(1)居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；
(2)学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施；
(3)饮用水源、水厂以及水源保护区；
(4)车站、码头(依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外)、机场以及通信干线、通信枢纽、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；
(5)基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场(养殖小区)、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；
(6)河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；
(7)军事禁区、军事管理区；
(8)法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。
具体详见附图：企业周边环境、道路交通示意图。

2.1.4 自然条件

1、地形地质
丰县境内主要是平原地形(属黄泛冲击平原)，有极小的剥蚀残丘。地面高程一般在34.5—48.2米之间。境内地势西南高、东北低，地面坡降1/3000-1/7000；南部坡度较大，北部坡度较小。

根据相邻场地《工程地质勘察报告》，地质情况简要叙述如下： 

①粉质粘土层：厚度在10米左右，地基承载力标准值为120Kpa；

②粘土层：层厚约为2.42m,地基承载力标准值为200Kpa；

③粘土层：层厚约为2.24m,地基承载力标准值为250Kpa；

④粘土层：层厚约为1.6m,地基承载力标准值为360Kpa；

⑤粘土层：层厚约为2m,地基承载力标准值为320Kpa；

⑥粘土层：层厚约为10m,地基承载力标准值为420Kpa；

该场地工程地质条件良好，土层分布较为稳定，无地震液化土层。附近无大型活动断层通过，属地质构造相对稳定地区。附近未见滑坡、崩塌等不良物理地质现象，场地较平坦，开阔，岩层参状较为平缓，地貌及物理地质条件较好。场地内地下水主要为松散层中的孔隙潜水及基岩风化裂隙水。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)的标准，建设项目所在地的地震峰值加速度0.05g，反应谱特征周期0.40s。地震烈度Ⅵ。

2、气象气候

江苏省丰县气候属亚温带鲁黄淮区，具有长江流域向黄河流域过渡性特点，地处中纬度，境内为北温带季风候区，四季分明，春秋季短，入冬回春早，冬寒干燥，夏热多雨，常有春旱秋涝和寒潮霜冻灾害，降雨量高度集中，年变化量大。

全年平均温度：       13.9℃

绝对最低温度：      -20.3℃

    绝对最高温度：       40.7℃

    年相对湿度：         68%
年平均降雨量：       736.3 mm

一昼夜最大降雨量：   324.6mm

最大冻土深度：       290mm

最大积雪厚度：       160mm

常年主导风向：       ES (12%)

平均风速：           2.1m/s

最大风速：           29.0m/s

雷暴(徐州地区)

历年平均雷暴日数:     25.5d

最多雷暴日数:         41d

3、水文
（1）地表水
地表水文情况：

丰县入汛一般在6月底至7月中旬，出汛一般在8月底至9月中旬。汛期雨量大小不等，除个别年头到达100 多毫米外，一般平均在40-60mm左右，汛期天数长短不等，少至20多天，多至150多天。

丰县境内主要河道为北南走向，基本上处于县境内的中心位置，支河多为西东走向，组成网状水系。

该项目区域内的主要水系有复新河、丰沛运河、白衣河、沙支河。复新河为六级航道，丰沛运河设计为五级航道，沙支河与丰沛运河相连。

复新河由于河床高，水位低，流程短，只有在盛水期作季节性通航，复新河平时处于滞流状态。调水时水流方向为由南向北。正常情况下，复新河由京杭运河调水，路线为：京杭运河→郑集南支河→梁西河→大沙河→丰徐河→复新河，调入的水主要用于农灌，正常情况下李楼闸、复新河闸处于关闭状态，复新河水无法进入微山湖。

根据多年实测资料，复新河常年平均水位为38.00m，最高水位为39.00m，高于城区底凹处的38.7m，最低水位为34.2m。洪水频率为百年一遇时雨量为542mm，二十年一遇为349mm，十年一遇为266mm，五年一遇为185mm，最大含沙量(1965年统计)为49.7kg/m3，最小含沙量(1968年统计)为14.2kg/m3。

地下水文情况：

一般干旱年，丰县全县地下水资源总量为1.54亿m3，其中可利用量为1.08亿m3。丰县海拔较低，平均在39.2-39.5m左右，地下水位较浅，但水质差。地下水源主要来源于松散沉积物层，该沉积物层较厚，深达300m以上，共分五个承压含水组，储水量为15-20m3/km2，可供开采的是第二、三层承压含水岩组，深埋分别为80-120m和200m左右，地下水流向为西、西南至北、东北。
2.1.5 总平面布置及运输

丰成盐化工整个生产厂区用地为较为狭长，东西向长约为1100米，南北向窄处约380米，宽处约645米，总平面布置根据工程现有用地条件，结合厂址四周环境，按照工艺流程及布置要求，将厂区划分为：生活区、生产区及生产辅助区，具体布置如下：
⑴生活区：

丰成盐化工生活区独立成区，位于园区发展大道东侧，北环路北侧，距离丰成盐化工生产区围墙536m，区内包含行政办公大楼、全厂综合楼楼、职工倒班宿舍、职工食堂、职工浴室、车库、停车场和职工活动场地等。

⑵生产区及生产辅助区：
整个生产区域主要被划分为造气区域、合成区域、联碱区域、真空制盐区域和生产辅助区域。造气区域位于厂区西北侧，自北向南分别为煤库、造气车间、水处理和变电站；合成区域位于造气区域东侧，自北向南分别为甲醇精制和变换装置、压缩装置、脱硫和脱碳装置，合成装置位于压缩和脱碳装置东侧；真空制盐装置自北向南依次为卤水净化、真空制盐、盐硝车间和元明粉生产车间；生产辅助区域位于厂区东南方向，从西向东依次是总变电房、辅助生产用房、停车场；联碱区域位于辅助生产区域北侧和真空制盐南侧，从西向东依次为结晶装置区、干铵装置区、氯化铵仓库，氯化铵仓库南侧为成品碱库，成品碱库向西依次为煅烧装置区、碳化装置区。
（3）厂区道路：

厂区道路采用城市型混凝土路面构造形式。装置区内地坪采用混凝土地坪，道路宽度按主次干道及装置区支路划分为12m、9m和6m三种宽度，道路转弯半径12米。

道路沿装置区呈环行布置，满足厂区运输和安全消防的需要。

厂区目前设置三个出入口，其中厂区东南侧为厂区人流主入口；厂区东侧、北侧为两个货运出入口；同时以上所述的三个出入口均可为消防服务。

具体详见附图：企业厂区平面布置示意图。

2.1.5主要建构筑物

 生产区主要建(构)筑物一览表

	序号
	建构(筑)物名称
	占地

面积(m2)
	建筑面积(m2)
	结构形式
	火灾危

险等级
	建筑耐

火等级
	层数
	备注

	1
	白煤堆场
	8195
	/
	/
	丙
	/
	露天
	

	2
	原煤堆场及筛分场
	5135
	/
	/
	丙
	/
	露天
	

	3
	白煤煤渣堆场
	9050
	/
	/
	丙
	/
	露天
	

	4
	全厂污水处理站
	3465.2
	/
	/
	丙
	/
	露天
	

	5
	干煤棚及煤库
	11950
	11950
	轻钢
	丙
	二级
	1层
	

	6
	型煤车间
	4651.9
	4651.9
	轻钢
	丙
	二级
	1层
	

	7
	造气工段
	4026
	13642
	框架
	甲
	二级
	4层
	

	8
	造气办公室维修间
	276.25
	552.5
	框架
	丁
	二级
	2层
	

	9
	脱盐水站
	1580
	1849
	框架
	戊
	二级
	1层
	

	10
	造气循环水装置区
	5720
	/
	/
	戊
	/
	露天
	

	11
	吹风气回收工段
	1102.85
	314.6
	/
	丁
	二级
	露天
	

	12
	水煤气气柜
	2830.9
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	13
	甲醇/醇醚罐区
	797.2
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	14
	装车站
	159
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	15
	甲醇精制工段
	1230
	400.5
	/
	甲
	/
	2层
	

	16
	甲醇配电室、控制室
	90
	90
	钢混
	/
	二级
	1层
	

	17
	半水煤气脱硫工段
	8505
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	18
	罗茨风机房
	325
	325
	钢混
	戊
	二级
	1层
	

	19
	半水煤气脱硫车间
	785
	1570
	框架
	甲
	二级
	2层
	

	20
	硫磺库
	195
	195
	轻钢
	乙
	二级
	1层
	

	21
	合成氨循环水装置区
	6750
	/
	/
	戊
	/
	露天
	

	22
	循环水配电所
	450
	450
	钢混
	丙
	二级
	1层
	

	23
	综合楼
	744
	2813
	框架
	/
	一级
	4层
	

	24
	空压站
	422.6
	422.6
	框架
	戊
	二级
	1层
	

	25
	变换气脱硫装置区
	2700
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	26
	变换装置配电室、控制室
	335
	335
	钢混
	/
	二级
	1层
	

	27
	变换变配电所
	820
	820
	钢混
	丙
	二级
	1层
	

	28
	压缩装置区
	6730
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	29
	氮气站
	46.8
	46.8
	钢混
	戊
	二级
	1层
	

	30
	脱碳装置区
	4300
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	31
	脱碳控制室、配电室等
	315
	315
	钢混
	/
	二级
	1层
	

	32
	脱硫循环水装置
	1550
	/
	/
	戊
	/
	露天
	

	33
	联碱装置区
	80382
	/
	/
	乙
	/
	露天
	

	34
	二氧化碳气柜
	815
	/
	/
	戊
	/
	露天
	

	35
	冷冻厂房
	634
	1184
	框架
	乙
	二级
	1层
	

	36
	液氨罐区
	864
	/
	/
	乙
	/
	露天
	

	37
	合成氨冷冻站
	700
	/
	轻钢
	乙
	二级
	1层
	

	38
	变压吸附提氢装置区
	555
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	39
	醇烃化、合成氨装置区
	2440
	/
	/
	甲
	/
	露天
	

	40
	碳化工段车间
	2100
	16800
	框架
	乙
	二级
	8层
	

	41
	干铵厂房
	1422
	4266
	框架
	戊
	二级
	3层
	

	42
	煅烧工段车间
	4029
	24100
	框架
	戊
	二级
	6层
	

	43
	二氧化碳压缩车间
	1306
	2612
	框架
	戊
	二级
	2层
	

	44
	纯碱包装及库房
	7834
	7834
	轻钢
	戊
	二级
	1层
	

	45
	干铵、湿铵库房
	15376
	15376
	轻钢
	戊
	二级
	1层
	

	46
	纯碱库房
	8555
	8555
	轻钢
	戊
	二级
	1层
	

	47
	全厂总变电所
	2914.1
	362.7
	框架
	丙
	二级
	1层/2层
	

	48
	电仪维修间
	492.5
	985
	钢混
	戊
	二级
	2层
	

	49
	备件库
	894
	894
	钢混
	戊
	二级
	1层
	

	50
	机修车间
	1200
	1200
	钢混
	丁
	二级
	1层
	

	51
	五金仓库
	930
	1860
	钢混
	戊
	二级
	2层
	

	52
	电仪、杂料仓库
	925
	1850
	钢混
	戊
	二级
	2层
	

	53
	浴室
	359.2
	359.2
	钢混
	/
	二级
	1层
	

	54
	食堂
	897
	897
	钢混
	/
	二级
	1层
	

	55
	编织袋仓库
	1721.2
	1721.2
	钢混
	丙
	二级
	1层
	

	56
	化学品库
	416.2
	416.2
	钢混
	甲
	二级
	1层
	


2.1.6 生产工艺及设备设施情况

2.1.6.1合成氨生产工艺流程

以煤为原料生产合成氨的生产装置的工艺过程可分为造气工序(煤造气、半水煤气脱硫)、净化工序(变换、变换气脱硫脱碳、压缩、醇烃化)及合成工序(氨合成、液氨贮存)，最终获得中间产品氨。
 (一)造气工序
1. 造气工艺——固定床间歇式制气工艺
铲车将煤铲进料斗，经短皮带运至振动筛，筛分后经皮带运至地坑料斗，然后由主皮带将煤运至造气车间四楼，再通过截料器经皮带将煤打进各炉煤仓，符合要求的煤经煤斗加入煤气化炉，经过吹风、制气的循环。
吹风工序：吹入空气，提高燃料层的温度，吹风气送余热回收系统燃烧副产蒸汽，烟气自烟囱排放。
制气工序：制取的半水煤气经旋风除尘器除尘、废热锅炉回收热量、洗气箱和煤气洗涤塔洗涤降温、除尘后，进入半水煤气气柜缓冲。
半水煤气主要成份为CO、N2、H2以及少量的CO2、CH4、H2S等气体。
造气主要反应式：C＋O2＝CO2＋402kJ       2C＋O2＝2CO＋237kJ

2CO＋O2＝2CO2＋569kJ    C＋H2O＝CO＋H2－122.7kJ

C＋2H2O＝CO＋2H2－80.4kJ
2. 洗涤水处理
煤气洗涤塔和洗气箱排出的灰水，进入造气循环水装置。煤灰沉淀回收，水冷却后循环使用。回收的煤灰和旋风除尘器除尘下来的煤灰一起作为燃料出售。
造气炉产生的煤渣出售给有关单位作为锅炉燃料。
造气炉夹套、废热锅炉产生的排污水进入造气循环水装置。
半水煤气气柜的水封用水由造气循环水装置提供，循环使用。

[image: image12.png]



[image: image13.png]575 100 200 300 200 300m




3. 半水煤气脱硫

由气柜来的半水煤气经静电除焦油后，由罗茨风机送入脱硫塔，用脱硫液(贫液)吸收脱硫，脱硫后的气体经清洗塔清洗后进入压缩工段。吸收硫后的脱硫液(富液)进入再生槽，用空气再生，产生无组织废气。再生后的脱硫液(贫液)回脱硫塔循环使用。从再生槽浮选出的硫泡沫溢流到硫泡沫槽，由硫泡沫泵送入熔硫釜熔融出硫磺，做成硫磺外卖。

888法脱硫技术的基本原理是以Na2CO3 为碱源的湿式氧化法脱硫，气相中的H2S首先被脱硫液所吸收并解离，随即与Na2CO3发生中和反应，反应生成物HS-被氧化生成元素硫。

脱H2S的主要化学反应:

1)碱性水溶液吸收H2S

Na2CO3+H2S==NaHS+NaHCO3
2)液相HS—被氧化生成元素硫，同时生成多硫化物
NaHS+1/2O2＝S↓+NaOH或NH4HS+1/2O2＝S↓+NH4OH

NaHS+(x-1)S＝NaSx+CO2+H2O或NH4HS+(x-1)S＝(NH4)Sx+2H2O
3)脱硫液的再生
[888]R+O2==[888]ox
[image: image14.png]



[image: image15.png]



(二)净化工序
1. 变换
从压缩机二级来的半水煤气进入饱和塔、换热器后进入低温变换炉，加入软水和蒸汽，和半水煤气中的一氧化碳进行反应，转变成二氧化碳和氢气，经换热器、热水塔后进入冷却塔冷却，然后进入变换气脱硫工段。冷却塔冷凝下来的工艺废水补入造气循环水装置。
变换主要反应式： CO＋H2O＝CO2＋H2
2. 变换气脱硫
脱硫工艺和半水煤气脱硫工艺一样，只是压力不同，半水煤气脱硫为常压，变换气脱硫为1.35MPa。
3. 变压吸附脱碳
工作原理是利用吸附剂对混合气中各组分的吸附容量随着压力变化而呈差异的特性，由选择吸附和解吸再生两个过程组成交替切换的循环工艺，吸附和再生在相同温度下进行。
该项目变压吸附主要是将变换气在1.35MPa下，通过二氧化碳吸附剂吸附二氧化碳，其吸附后的气体回压缩机三级。二氧化碳吸附在吸附剂中，通过减压后释放，得到二氧化碳气体，作为联碱的原料气。解吸的尾气放空；吸附剂定期更换。
4. 醇烃化
从压缩五级来的脱碳气经过醇化塔，将绝大部分CO+CO2转化为甲醇，然后再经过烃化塔，将醇化气中的CO+CO2进一步转化为高级烃而不增加合成气中的CH4含量，最终经过水冷、氨冷，将高级烃分离出来作为燃料。该步骤会有甲醇催化剂和烃化催化剂产生。烃化气的CO+CO2可小于10ppm，完成合成气的精制。烃化气作为合格的合成气送往氨合成。经醇化分离器分离的粗甲醇去甲醇精馏工序。
主要反应式：
CO＋2H2 → CH3OH               CO2＋3H2 → CH3OH＋H2O

5.甲醇精馏
由醇烃化工序来的粗甲醇，预热后进入预蒸馏塔，分离出其中的溶解不凝气和低沸点物，精馏不凝气送到煤造气工序吹风气热回收系统作燃料。经预蒸馏塔处理后的甲醇进入主精馏塔，在主精馏塔采出精甲醇。塔底的甲醇残液送至污水处理系统处理。

(三)合成工序
来自醇烃化的合成补充气，与循环机输送的循环气混合后进入合成系统，在合成塔内475℃反应温度和催化剂的作用下，控制操作压力约在32MPa，H2和N2反应生成NH3。
主要反应式：N2＋3H2＝2NH3
出合成塔后的气体经冷凝分离，液氨去氨库贮存。未反应的H2、N2经循环机加压后重新进合成塔继续反应。为了回收合成反应余热，合成系统设置了中置锅炉(合成废热锅炉)，副产2.5MPa的中压蒸汽。




(四)压缩工段
该工段主要提供各工序所需要的压力。

配套变换气制碱时，合成氨工段的工艺基本相同，主要区别从下图可以看出，此时的CO2被母液吸收，送去联碱工段，因此没有废液产生。比浓气制碱时减少了固废和废气的产生。



 (五)吹风气余热回收
为回收吹风气的热量，设置吹风气的热回收流程。煤气化炉的高温吹风气进入燃烧室，和预热后的燃烧空气以及来自合成岗位的甲烷气混合燃烧，高温的烟气经过废热锅炉回收热量后，经引风机排入大气。对燃烧尾气采用碱液水膜除尘，产生喷淋废水，另有地面冲洗水，进入厂内污水处理系统。

2.1.6.2联碱生产工艺流程

工艺原理：
联合法制纯碱及氯化铵（简称联碱法）生产，分为二个过程，第一过程为纯碱生产过程（包括重碱煅烧成纯碱的工序），第二过程为氯化铵生产过程，两个过程构成一个循环。向循环系统中连续加入原料氨、盐和二氧化碳，同时不断地生产出纯碱和氯化铵产品。
制碱过程即是将第二过程来的母液Ⅱ，吸氨成为氨母液Ⅱ，在碳化塔中通入二氧化碳并冷却，使母液中的氯化钠与铵盐（氨、二氧化碳、水反应）转化成碳酸氢钠和氯化铵，然后将碳酸氢钠结晶滤出，再送煅烧炉即成轻质纯碱（简称轻灰），滤出的母液称为母液Ⅰ。轻质纯碱经固相水合法制成重质纯碱（简称重灰）。
其总反应式为：
NH3 + NaCl + CO2 +H2O → NaHCO3↓ + NH4Cl

2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2↑+ H2O↑

50%的轻质纯碱经固相水合法制成重质纯碱(简称重灰)。
Na2CO3 + H2O→Na2CO3·H2O

Na2CO3·H2O→Na2CO3 + H2O↑
氯化铵生产过程是将Ⅰ过程吸氨后的母液Ⅰ即氨母液Ⅰ冷却使之析出氯化铵，接着加入氯化钠，借同离子效应使氯化铵继续析出，然后将结晶氯化铵分离出来，滤出的母液成为母液Ⅱ，再循环至Ⅰ过程制碱用。过滤出的湿氯化铵经干燥后，包装入库。

具体工艺过程如下：
1. 重碱工序
在氨母液Ⅱ桶中加入适量的氯化钠溶液，氨母液Ⅱ在清洗塔和碳化塔中，与二氧化碳接触反应，生成碳酸氢钠结晶，碳酸氢钠晶浆经由出碱液槽送至真空滤碱机，尾气经综合回收塔洗涤后放空。出碱液槽来的碱液经真空滤碱机过滤分离，滤饼(重碱)去煅烧工序，真空尾气经综合回收塔洗涤后放空。滤液即母液Ⅰ经吸氨器吸收界区外合成氨装置送来的氨气后，即成为氨母液Ⅰ供氯化铵生产工序用。真空滤碱机的洗水来自炉气冷凝塔和炉气洗涤塔等回用的废淡液。综合回收塔产生的废液去淡液蒸馏。
2. 煅烧工序
1) 轻灰煅烧
滤碱机分离出的重碱用皮带输送机送入本工序，进入煅烧炉，用3.2MPa中压蒸汽间接加热分解生成轻灰和炉气。轻灰送往凉碱机凉碱后包装。轻灰炉产生的炉气含有水蒸气、二氧化碳、氨及少量碱尘，由炉头的出气箱引出，经旋风分离器、炉气冷凝塔和炉气洗涤塔，被冷凝和洗涤后送往CO2压缩后去碳化塔作原料，多余部分放空。分离器分出碱尘经碱尘螺旋机去炉头做返碱用。
炉气冷凝液和洗涤液送真空滤碱机作洗水，然后进入母液系统。多余的废液进入淡液蒸馏装置。
2) 重灰煅烧
轻灰送重灰(重质纯碱)煅烧炉生产。
50%的轻灰送入水合机与软水进行水合反应生成一水碱，一水碱出水合机后经螺旋运输机入重灰煅烧炉，用1.3MPa蒸汽间接加热脱水生成重灰，出炉重灰经埋刮板返输送机送去凉碱后送包装贮运。
水合机和煅烧产生的废汽经水洗涤后由引风机排空，洗涤的水循环使用，不足部分由软水补入。
3. 氯化铵工序
来自重碱工序的母液Ⅰ吸氨后，进入冷析结晶器冷析，氯化铵晶浆进入混合稠厚器，溢流液流入盐析结晶器，和加入的盐进行交换，氯化铵析出，盐溶解进入母液。盐析结晶器析出的氯化铵晶浆返回冷析结晶器，溢流液(母液Ⅱ)流入母液Ⅱ桶循环使用。
混合稠厚器的氯化铵晶浆经离心机分离后，湿氯化铵直接包装，滤液回盐析结晶器。

4. 淡液蒸馏和吸氨工序
多余的炉气冷凝液和洗涤液、以及其它收集的废淡液进入淡液蒸馏系统，用蒸汽蒸馏后，尾气进入综合回收塔洗涤回收氨后放空。经蒸馏后的淡液冷却后作为联碱的工艺软水去炉气洗涤塔等处循环使用。母液吸氨采用文丘里喷射吸氨。母液Ⅱ吸氨后进入氨Ⅱ澄清桶，氨Ⅱ液去重碱工序，澄清桶产生的少量污泥通过压滤机压滤，滤液回系统。母液Ⅱ吸氨后去氯化铵工序。
5. 压缩工段
CO2压缩机提供装置所需要的工作压力，碳化塔、结晶器等设备经过一段时间生产，由于结疤需要进行清洗。
自煅烧工序来的炉气进入浓气压缩机，经加压后送至浓气冷却器和浓气分离器，而后送至重碱工序供制碱用。

自界区外来的清洗气进入清洗气压缩机，经加压后送至清洗气冷却器和清洗气分离器，而后送至重碱工序供清洗用。

    冷却器所需冷却水由循环水系统供给。

混合气压缩机选用螺杆压缩机一段压缩，需向压缩机内喷射的脱盐水由化水系统供给。

联碱装置生产流程示意图如下。



















2.1.7主要设备设施

主要设备一览表

合 成 氨 设 备 一 览 表

	序号
	设 备 编号
	设 备 名 称
	型 号 规 格
	主要技术参数
	主要材料
	数量
	备   注

	
	
	
	
	
	
	台
	

	1
	AHCO01-01
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	6
	　

	2
	AHCO01-02
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	
	　

	3
	AHCO01-03
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	
	　

	4
	AHCO01-04
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	
	　

	5
	AHCO01-05
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	
	　

	6
	AHCO01-06
	氮氢气压缩机
	S6M50-320/314
	排气量:320立方米/min转速：n=333r/min功率：N=5300KW  10000V
	组合件
	
	　

	7
	AHX001-01
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	8
	AHX001-02
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	9
	AHX001-03
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	10
	AHX001-04
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	11
	AHX001-05
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	12
	AHX001-06
	前水分离器
	Φ1600×4265
	V=6.8M³ 温度:70℃ 压力:0.09MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	13
	AHV001-01
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	14
	AHV001-02
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	15
	AHV001-03
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	16
	AHV001-04
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	17
	AHV001-05
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	18
	AHV001-06
	一段出口缓冲器
	Φ1400×6710
	V=9M³ 温度:170℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	19
	AHE001-01
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	6
	

	20
	AHE001-02
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	
	

	21
	AHE001-03
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	
	

	22
	AHE001-04
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	
	

	23
	AHE001-05
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	
	

	24
	AHE001-06
	一级冷却器
	Φ1000×5760
	换热面积:F=24M²温度:管程170℃壳程:70℃
	组合件
	
	

	25
	AHX002-01
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	26
	AHX002-02
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	27
	AHX002-03
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	28
	AHX002-04
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	29
	AHX002-05
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	30
	AHX002-06
	一级分离器
	Φ1300×4000
	V=4.2M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	31
	AHV002-01
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	32
	AHV002-02
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	33
	AHV002-03
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	34
	AHV002-04
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	35
	AHV002-05
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	36
	AHV002-06
	二级进口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:70℃ 压力：0.6MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	37
	AHV003-01
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	38
	AHV003-02
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	39
	AHV003-03
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	40
	AHV003-04
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	41
	AHV003-05
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	42
	AHV003-06
	二级出口缓冲器
	Φ1200×4595
	V=4.35M³ 温度:170℃ 压力：1.0MP 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	43
	AHE002-01
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	6
	

	44
	AHE002-02
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	45
	AHE002-03
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	46
	AHE002-04
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	47
	AHE002-05
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	48
	AHE002-06
	二级冷却器
	Φ700×5420
	换热面积:F=135M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃压力：管程:1.0MPa壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	49
	AHX003-01
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	50
	AHX003-02
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	51
	AHX003-03
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	52
	AHX003-04
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	53
	AHX003-05
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	54
	AHX003-06
	二级分离器
	Φ1200×3250
	V=3.5M³ 温度:70℃ 压力：1..0MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	55
	AHV004-01
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	56
	AHV004-02
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	57
	AHV004-03
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	58
	AHV004-04
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	59
	AHV004-05
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	60
	AHV004-06
	三级进口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:70℃ 压力：1.0MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	61
	AHV005-01
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	62
	AHV005-02
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	63
	AHV005-03
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	64
	AHV005-04
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	65
	AHV005-05
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	66
	AHV005-06
	三级出口缓冲器
	Φ1000×2900
	V=2.0M³ 温度:170℃ 压力：2.35MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	67
	AHE003-01
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	6
	

	68
	AHE003-02
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	69
	AHE003-03
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	70
	AHE003-04
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	71
	AHE003-05
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	72
	AHE003-06
	三级冷却器
	Φ600×5670
	换热面积:F=110M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:2.35MPa 壳程:0.6MPa
	组合件
	
	

	73
	AHX004-01
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	74
	AHX004-02
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	75
	AHX004-03
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	76
	AHX004-04
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	77
	AHX004-05
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	78
	AHX004-06
	三级分离器
	Φ900×2865
	V=1.45M³ 温度:70℃ 压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	79
	AHV006-01
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	80
	AHV006-02
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	81
	AHV006-03
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	82
	AHV006-04
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	83
	AHV006-05
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	84
	AHV006-06
	四级进口缓冲器
	Φ700×2280
	V=0.7M³ 温度:70℃  压力：2.35MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	85
	AHV007-01
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	86
	AHV007-02
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	87
	AHV007-03
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	88
	AHV007-04
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	89
	AHV007-05
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	90
	AHV007-06
	四级出口缓冲器
	Φ700×2430
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	91
	AHE004-01
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	6
	

	92
	AHE004-02
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	93
	AHE004-03
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	94
	AHE004-04
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	95
	AHE004-05
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	96
	AHE004-06
	四级冷却器
	6135×850×3450
	换热面积:F=42M² 温度:管程170℃ 壳程:70℃ 压力：管程:5.52MPa 壳程:0.6MPa 工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	97
	AHV012-01
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	98
	AHX005-02
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	99
	AHX005-03
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	100
	AHX005-04
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	101
	AHX005-05
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	102
	AHX005-06
	四级分离器
	Φ500×2480
	V=1.336M³ 温度:70℃  压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	103
	AHV013-01
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	104
	AHV013-02
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	105
	AHV013-03
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	106
	AHV013-04
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	107
	AHV013-05
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	108
	AHV013-06
	五级进口缓冲器
	SΦ700×14
	 V=0.18M³ 温度:70℃ 压力：5.52MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	109
	AHV014-01
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	110
	AHV014-02
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	111
	AHV014-03
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	112
	AHV014-04
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	113
	AHV014-05
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	114
	AHV014-06
	五级出口缓冲器
	SΦ700×24
	V=0.7M³ 温度:170℃  压力：14.1MPa  工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	115
	AHE005-01
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	6
	

	116
	AHE005-02
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	117
	AHE005-03
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	118
	AHE005-04
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	119
	AHE005-05
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	120
	AHE005-06
	五级冷却器
	4783×1240×3300
	换热面积:F=47M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:14.1MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	121
	AHX006-01
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	122
	AHX006-02
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	123
	AHX006-03
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	124
	AHX006-04
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	125
	AHX006-05
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	126
	AHX006-06
	五级分离器
	Φ480×2320
	V=1.336M³温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	127
	AHV015-01
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	128
	AHV015-02
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	129
	AHV015-03
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	130
	AHV015-04
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	131
	AHV015-05
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	132
	AHV015-06
	六级进口缓冲器
	SΦ600×25
	V=0.113M³ 温度:70℃ 压力：14.1MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	133
	AHV016-01
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	134
	AHV016-02
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	135
	AHV016-03
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	136
	AHV016-04
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	137
	AHV016-05
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	138
	AHV016-06
	六级出口缓冲器
	SΦ600×40
	V=0.113M³ 温度:170℃ 压力：32MPa 工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	139
	AHE006-01
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	6
	

	140
	AHE006-02
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	141
	AHE006-03
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	142
	AHE006-04
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	143
	AHE006-05
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	144
	AHE006-06
	六级冷却器
	5917×1240×3010
	换热面积:F=50M²温度:管程170℃壳程:70℃压力：管程:32MPa壳程:0.6MPa工作介质：管程:氢氮气壳程:水
	组合件
	
	

	145
	AHX007-01
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	146
	AHX007-02
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	147
	AHX007-03
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	148
	AHX007-04
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	149
	AHX007-05
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	150
	AHX007-06
	六级分离器
	Φ325×1750
	V=0.053M³温度:70℃压力：32MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	151
	AHV017-01
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	6
	

	152
	AHV017-02
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	153
	AHV017-03
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	154
	AHV017-04
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	155
	AHV017-05
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	156
	AHV017-06
	集油器
	Φ325×1240
	V=0.066M³温度:70℃压力：0.6MPa工作介质：氢氮气
	组合件
	
	

	157
	AHV018-01
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	6
	

	158
	AHV018-02
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	
	

	159
	AHV018-03
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	
	

	160
	AHV018-04
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	
	

	161
	AHV018-05
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	
	

	162
	AHV018-06
	集油槽
	Φ2000×4300
	V=10.4M³传热面积：S=5M温度：设备内：50℃盘管内：167℃压力：设备内：0.7MPaG盘管内:0.65MPaG工作介质:设备内:含油污水,氮氢气盘管内:蒸汽
	组合件
	
	

	163
	AHV019-01
	废油贮槽
	Φ3500×4500
	V=50.M³
	　
	1
	

	163
	AHV019-02
	废油贮槽
	Φ3500×4500
	V=50.M³
	　
	1
	

	164
	AHL001-01
	QB型吊钩桥式起重机
	 QB32/5-22.5
	最大起重量:32吨最小起重量:5吨电动机：主起升：15KW副起升：3.7KW大车运行：3.7KW小车运行：2.2KW整机防爆等级：dⅡCT4跨℃：22.5m
	组合件
	1
	

	165
	AHR001-01
	氨合成塔
	DN2000   H（净）=20000
	（1）外筒 Φ2462×24187  压力：31.4MPa 工作压力：≤31.4MPa(2)内件 IIIR2000型Φ2000(3)换热器压力：1.0MPa (外压)附电炉及调压器功率2500KW 电压650V
	　
	1
	

	166
	AHE007-01
	合成直通或废热锅炉
	Φ1200  L=8428
	压力：壳程4.0MPa  管程31：41.0MPa换热面积:390M2工作压力：温度:壳程队250ºC 管程399ºC 工作温度:壳程85ºC /250ºC 管程:350ºC/ 250ºC
	10MoWvNb
	1
	

	167
	AHE008-01
	热交换器
	DN1400  H(净)=16000
	（1）外筒 Φ1480/Φ1212×19675压力：31.4MPa 工作压力：≤31.4MPa温度:筒体200ºC  顶部锻件300ºC工作温度:筒体≤200ºC 顶部锻件≤300ºC换热面积:2032M2
	　
	1
	

	168
	AHE009-01
	冷交换器
	DN1400  H(净)=16000
	（1）外筒 Φ1728/Φ1212×19800压力：31.4MPa 工作压力:≤31.4MPa温度:50ºC 工作温度:-15～40ºC换热面积:2032M2
	　
	1
	

	169
	AHV020-01
	16m3闪蒸槽
	DN2000  L=5800mm
	压力：2.5MPa  工作压力:0.2MPa温度：-19℃   工作温度：-19～50℃
	Q345R 16Mn
	1
	

	170
	AHE010-01
	氨冷器
	Φ1600/Φ1632  L=12264mm
	压力：管程31.4MPa  壳程：2.5MPa工作压力：管程：≤31.4MPa 壳程：0.2MPa温度：管程-19～30℃ 壳程：-19～40℃工作温度：管程-3/-17℃  壳程：-15/25℃换热面积:1000M2
	Q345R（热轧）
	1
	

	171
	AHE011-01
	补气氨冷器
	Φ1836/Φ1800  L=9702mm
	压力：管程31.4MPa  壳程：2.5MPa工作压力：管程：≤31.4MPa    壳程：0.2～0.6MPa温度：管程40℃ 壳程：-15℃工作温度：管程40～8℃  壳程：0℃换热面积:240M2
	Q345R 20
	1
	

	172
	AHX008-01
	合成油分
	DN1400  H(净)=7500
	（1）外筒 Φ1725/Φ1409×10426压力：31.4MPa 工作压力:≤31.4MPa温度:100ºC  工作温度：筒体<100℃容积：11.5M3
	　
	1
	

	173
	AHX009-01
	合成补气油分
	DN1400  H(净)=7500
	（1）外筒 Φ1482/Φ1214×10200容积：30M3压力：31.4MPa 工作压力:≤31.4MPa温度:100ºC  工作温度：筒体<100℃
	　
	1
	

	174
	AHE012-01
	合成水冷排
	F=800㎡淋洒式水冷却排
	压力：管程31.4MPa  工作压力：管程≤31.4MPa  温度：管程110/40℃ 工作温度：管程110/40℃  换热面积:800M2
	20  20MnMo
	2

　
	

	175
	AHE012-02
	合成水冷排
	F=800㎡淋洒式水冷却排
	压力：管程31.4MPa  工作压力：管程≤31.4MPa  温度：管程110/40℃ 工作温度：管程110/40℃  换热面积:800M2
	20  20MnMo
	
	

	176
	AHX010-01
	氨分离器
	DN1400  H(净)=7500
	（1）外筒 Φ1725/Φ1409×11094压力：31.4MPa 工作压力:≤31.4MPa温度:100ºC工作温度：筒体-16～100℃
	　
	　
	

	177
	AHCO02-01
	循环机
	TC620-32-12 型透平循环机
	入口压力：29.20MPa  出口压力:31.36MPaQ=620m3/h(1)电机  功率:680KW  电压：380V
	　
	　
	

	178
	AHCO02-02
	循环机
	TC620-32-12 型透平循环机
	入口压力：29.20MPa  出口压力:31.36MPaQ=620m3/h(1)电机  功率:680KW  电压：380V
	　
	　
	

	179
	AHCO02-03
	循环机
	TC620-32-12 型透平循环机
	入口压力：29.20MPa  出口压力:31.36MPaQ=620m3/h(1)电机  功率:680KW  电压：380V
	　
	4
	

	180
	AHCO02-04
	循环机
	TC620-32-12 型透平循环机
	入口压力：29.20MPa  出口压力:31.36MPaQ=620m3/h(1)电机  功率:680KW  电压：380V
	　
	　
	

	181
	AHR002-01
	醇化塔A
	DN1400   H（净）=16000
	（1）外筒 Φ1548/Φ1400×18800压力：15MPa 工作压力：≤13.5MPa温度:筒体200ºC  底部锻件300ºCc）电加热器功率：1400KW  电压：650V
	　
	1
	

	182
	AHR002-02
	醇化塔B
	DN1400   H（净）=16000
	（1）外筒 Φ1548/Φ1400×18800压力：15MPa 工作压力：≤13.5MPa温度:筒体200ºC  底部锻件300ºCc）电加热器功率：1400KW  电压：650V
	　
	1
	

	183
	AHR003-01
	烃化塔
	DN1400   H（净）=16000
	（1）外筒 Φ1548/Φ1400×18581压力：15MPa 工作压力：≤13.5MPa温度:筒体200ºC（下部锻件400ºC）（d）电加热器功率：1600KW  电压：650V
	　
	1
	

	184
	AHE013-01
	醇化预热器A
	DN1000   H（净）=10000
	压力 15MPa  工作压力 13.5MPa温度 200℃ （上部三通250℃）工作温度≤200℃（上部三通≤250℃）异型换热管 Φ14 F=866M2
	　
	　
	

	185
	AHE013-02
	醇化预热器B
	DN1000   H（净）=10000
	压力 15MPa  工作压力 13.5MPa温度 200℃ （上部三通250℃）工作温度≤200℃（上部三通≤250℃）异型换热管 Φ14 F=866M2
	　
	　
	

	186
	AHE014-01
	醇化水冷排A
	淋洒式水冷却排A
	压力：管程15MPa  温度：管程120℃ 工作压力：管程≤13.5MPa 工作温度：管程≤110℃  换热面积680M2
	20MnMo
	2
	

	187
	AHE014-02
	醇化水冷排B
	淋洒式水冷却排B
	压力：管程15MPa  温度：管程120℃ 工作压力：管程≤13.5MPa 工作温度：管程≤110℃  换热面积680M2
	20MnMo
	
	

	188
	AHE015-01
	烃化预热器
	DN800   H（净）=12500
	1. 外筒：Φ892/Φ807×15306压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 200℃ （上部三通400℃）   管程1.0MPa（外压）异型换热管 Φ14 F=711M2
	　
	　
	

	189
	AHE016-01
	烃化水冷排
	淋洒式水冷排
	压力：管程15MPa  温度：管程120℃ 工作压力：管程≤15MPa 工作温度：管程110/40℃  换热面积580M2  
	20
	1
	

	190
	AHX011-01
	醇化油分A
	DN1200  
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	191
	AHX011-02
	醇化油分B
	DN1200  
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	192
	AHX012-01
	甲醇分离器A
	DN1200  净空高7500mm  全容积8.45M3
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	193
	AHX012-02
	甲醇分离器B
	DN1200  净空高7500mm  全容积8.45M3
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	194
	AHX013-01
	烃化物分离器
	DN1000  净空高7500mm  全容积5.9M3
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	195
	AHX014-01
	烃化水分离器
	DN1000  净空高7500mm  全容积5.9M3
	1 外筒：Φ1335/Φ1207×9741压力 15MPa  工作压力≤13.5MPa温度 100℃  工作温度≤100℃
	　
	1
	

	196
	AHV021-01
	粗甲醇中间槽
	DN2000 L=7000mm
	压力：1.6MPa 工作压力：0.2MPa温度：50℃   工作温度：25～50℃
	Q345R
	1
	

	197
	AHV022-01
	烃化物中间槽
	DN1200 H=5590mm
	压力：1.6MPa 工作压力：1.0MPa温度：50℃   工作温度：25～50℃
	16Mn
	1
	

	198
	AHE017-01
	烃化物氨冷器
	DN1800 H=9956
	压力:管程 15MPa  壳程2.5MPa工作压力：管程 ≤13.5MPa 壳程2.5MPa温度：管程 50℃   壳程 -15℃工作温度：管程 8～30℃ 壳程 5℃换热面积：240M2
	20
	1
	

	199
	AHC003-01
	循环机
	2Z5.5-6/135-150型  两列对称平衡型
	入口压力：13MPa  出口压力：15.0MPa转速：372r/min   容积流量：6.0m3/min行程：240mm附：电机TK300-18/1730    10000V
	　
	　
	

	200
	AHC003-02
	循环机
	2Z5.5-6/135-150型  两列对称平衡型
	入口压力：13MPa  出口压力：15.0MPa转速：372r/min   容积流量：6.0m3/min行程：240mm附：电机TK300-18/1730    10000V
	　
	3
	

	201
	AHC003-03
	循环机
	2Z5.5-6/135-150型  两列对称平衡型
	入口压力：13MPa  出口压力：15.0MPa转速：372r/min   容积流量：6.0m3/min行程：240mm附：电机TK300-18/1730    10000V
	　
	　
	

	202
	AHC003-11
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	203
	AHC003-12
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	204
	AHC003-13
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	205
	AHC003-14
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	206
	AHC003-21
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	207
	AHC003-22
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	12
	

	208
	AHC003-23
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	209
	AHC003-24
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	210
	AHC003-31
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	211
	AHC003-32
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	212
	AHC003-33
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	213
	AHC003-34
	缓冲罐
	SΦ480×30  V=0.58m³
	压力：16MPa,温度：100Cº,最高工作压力：16MPa
	Q345R
	　
	

	214
	AHV023-01
	稀氨水槽
	DN6500  H=7000mm
	压力：常压  工作压力：常压温度：80℃  工作温度：25～50℃
	Q345R
	1
	

	215
	AHL002-01
	电动单梁起重机
	LXB额定起重量：10吨  起重高度：6m
	　
	　
	1
	

	216
	AHT001-01
	预精馏塔
	筛板塔，塔板数40块DN1000 H=21213
	操作温度：塔顶65～75℃ ，塔底75～80℃  进料>65℃，回流65～70℃操作压力：塔顶～0.006MPa    塔底～0.045MPa
	碳钢
	1
	

	217
	AHT002-01
	主精馏塔
	筛板塔，塔板数66块DN1200 H=34887
	操作温度：塔顶64～67℃ ，塔底104～110℃进料>85℃，回流60～65℃，出料64～67℃操作压力：塔顶～0.006MPa   塔底～0.055MPa
	碳钢
	1
	

	218
	AHE018-01
	粗甲醇预热器
	F=28.4M2
	冷凝水，操作温度：160～145℃操作压力：0.6MPa管程：甲醇，操作温度：30～60℃操作压力：0.5MPa
	碳钢
	1
	

	219
	AHE019-01
	预精馏塔再沸器
	F=39M2
	DN600  H=3309壳程：蒸汽，操作温度：165℃操作压力：0.6MPa管程：甲醇，操作温度：～80℃操作压力：0.045MPa
	碳钢
	1
	

	220
	AHE020-01
	预精馏塔冷凝器
	F=88.7M2DN800  H=3736
	壳程：甲醇，操作温度：66～55℃操作压力：0.007MPa管程：冷却水，操作温度：32～42℃操作压力：0.4MPa
	碳钢
	1
	　

	221
	AHE021-01
	排气冷凝器
	F=32.6M2DN500  H=3296
	壳程：甲醇、二甲醚，操作温度：60～40℃操作压力：0.007MPa管程：冷却水，操作温度：32～42℃操作压力：0.4MPa
	碳钢
	1
	　

	222
	AHE022-01
	预后粗醇预热器
	F=28.4M2 DN450  H=3655
	壳程：冷凝水，操作温度：165～160℃操作压力：0.06MPa管程：甲醇，操作温度：75～85℃操作压力：0.8MPa
	碳钢
	1
	　

	223
	AHE023-01
	杂醇油冷却器
	F=5.7M2 DN250  H=2747
	壳程：杂醇，操作温度：70～40℃操作压力：0.004MPa管程：冷却水，操作温度：32～42℃操作压力：0.4MPa
	碳钢
	1
	　

	224
	AHE024-01
	主精馏塔再沸器
	F=287M2 DN1400  H=4548
	壳程：蒸汽，操作温度：165℃操作压力：0.6MPa管程：甲醇，操作温度：～110℃操作压力：0.055MPa
	碳钢
	1
	

	225
	AHE025-01
	主精馏塔冷凝器
	F=336.6M2操作压力：0.4MPa
	壳程：甲醇，操作温度：68～63℃操作压力：0.015MPa管程：冷却水，操作温度：32～42℃操作压力：0.4MPa
	碳钢
	1
	

	226
	AHE026-01
	精甲醇冷却器
	F=28.4M2 DN450  H=3685
	壳程：甲醇，操作温度：72～40℃操作压力：0.050MPa管程：冷却水，操作温度：32～42℃操作压力：0.4MPa
	碳钢
	1
	

	227
	AHV026-01
	预精馏塔回流槽
	V=4.6M3 DN1400 H=3000
	操作温度：～55℃    操作压力：0.007MPa
	碳钢
	1
	　

	228
	AHV027-01
	配碱槽
	V=2.3M3 DN1200  H=2000
	浆式搅拌  N=0.75KW  带减速机   操作温度：65℃  操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	229
	AHV028-01
	碱液高位槽
	V=0.75M3   DN800  H=1500
	操作温度：65℃   操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	230
	AHV029-01
	主精馏塔回流槽
	V=4.6M3   DN1400 H=3000
	操作温度：～63℃ 操作压力：0.015MPa
	碳钢
	1
	　

	231
	AHV030-01
	地下槽
	V=4M3  DN1600 H=2000
	操作温度：35℃    操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	232
	AHV031-01
	粗甲醇贮槽
	V=65M3   DN4000 H=5000
	操作温度：常温   操作压力：常压
	碳钢
	4
	　

	233
	AHV032-01
	油水中间槽
	V=4M3    DN1600 H=2000
	操作温度：35℃   操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	234
	AHV033-01
	杂醇油贮槽
	V=62.8M3   DN4000 H=5000
	操作温度：常温   操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	235
	AHV034-01
	蒸汽汽包
	V=0.64M3     DN600  L=2362
	操作温度：165℃  操作压力：0.7MPa
	碳钢
	1
	　

	236
	AHV035-01
	预精馏塔液封槽
	V=0.78M3   DN1000 L=1000
	操作温度：35℃  操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	237
	AHV036-01
	主精馏塔液封槽
	V=0.78M3   DN1000 L=1000
	操作温度：35℃  操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	238
	AHV037-01
	冷凝水槽
	V=7.85M3   DN2000 L=2500
	操作温度：165℃ 操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	239
	AHV038-01
	残液槽
	V=4.6M3   DN1600 L=2300
	操作温度：65℃  操作压力：常压
	碳钢
	1
	　

	240
	AHP001-01
	预精馏塔给料泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=50m  附电机：N=4.0KW
	　
	2
	　

	241
	AHP001-02
	预精馏塔给料泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=50m  附电机：N=4.0KW
	　
	
	　

	242
	AHP002-01
	预精馏塔回流泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=8.5m3/h  H=40m 附电机：N=2.5KW
	　
	2
	　

	243
	AHP002-02
	预精馏塔回流泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=8.5m3/h  H=40m 附电机：N=2.5KW
	　
	
	　

	244
	AHP003-01
	主精馏塔给料泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=80m   附电机：N=13.0KW
	　
	4
	　

	245
	AHP003-02
	主精馏塔给料泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=80m   附电机：N=13.0KW
	　
	
	　

	246
	AHP004-01
	主精馏塔回流泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=15m3/h  H=45m  附电机：N=4.0KW
	　
	
	　

	247
	AHP004-02
	主精馏塔回流泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=15m3/h  H=45m  附电机：N=4.0KW
	　
	
	　

	248
	AHP005-01
	碱液泵
	　
	Q=12.5m3/h  H=20m   
	　
	2
	　

	249
	AHP005-02
	碱液泵
	　
	Q=12.5m3/h  H=20m   
	　
	
	　

	250
	AHP006-01
	地下槽泵
	泵型：液下泵
	Q=26.2m3/h  H=33m 附电机：N=11KW
	　
	1
	　

	251
	AHP007-01
	精甲醇泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=30m3/h  H=30m附电机：N=5.9KW
	　
	2
	　

	252
	AHP007-02
	精甲醇泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=30m3/h  H=30m附电机：N=5.9KW
	　
	
	　

	253
	AHP008-01
	残液泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=30m附电机：N=2.5KW
	　
	2
	　

	254
	AHP008-02
	残液泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=30m附电机：N=2.5KW
	　
	
	　

	255
	AHP009-01
	冷凝液泵
	泵型：IS水泵
	Q=12.5m3/h  H=32m附电机：N=3KW
	　
	2
	　

	256
	AHP009-02
	冷凝液泵
	泵型：IS水泵
	Q=12.5m3/h  H=32m附电机：N=3KW
	　
	
	　

	257
	AHP010-01
	杂醇油泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=12.5m附电机：N=3.7KW
	　
	2
	　

	258
	AHP010-02
	杂醇油泵
	泵型：屏蔽电泵
	Q=12.5m3/h  H=12.5m附电机：N=3.7KW
	　
	
	　

	259
	AHT003-01
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	7
	

	260
	AHT003-02
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	261
	AHT003-03
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	262
	AHT003-04
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	263
	AHT003-05
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	264
	AHT003-06
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	265
	AHT003-07
	吸附器
	Φ1600×14  H=～7560
	V装=10.4M3  V全=10.8M3介质：原料气操作温度：≤40℃温度：50℃操作压力：0.02～1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	
	

	266
	AHX015-01
	气液分离器
	Φ1000×10  H=～4665  V=3.0M3
	介质：原料气操作温度：≤40℃操作压力：1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	1
	

	267
	AHV040-01
	冲洗气缓冲罐
	Φ2000×14  H=～8455  V=22M3
	介质：冲洗气操作温度：≤40℃温度：60℃操作压力：0.2～0.3MPa压力：1.4MPa
	Q345R
	1
	

	268
	AHV041-01
	产品气缓冲罐
	Φ2000×16  H=～8455  V=22M3
	介质：产品氢气操作温度：≤40℃温度：60℃操作压力：1.6MPa压力：1.76MPa
	Q345R
	1
	

	269
	AHV042-01
	逆放气缓冲罐
	Φ2600×10  H=～10930  V=50M3
	介质：解吸气温度：60℃操作压力：0.2/0.05～0.1MPa压力：0.3MPa
	Q345R
	1
	

	270
	AHV043-01
	解吸气缓冲罐
	Φ2600×10  H=～10930  V=50M3
	介质：解吸气操作温度：≤40℃操作压力：0.2/0.05MPa压力：0.3MPa
	Q345R
	1
	

	271
	AHV044-01
	精甲醇储罐
	V=700M³  Φ9000×11000
	操作温度：常温；操作压力：常压
	碳钢
	2
	

	272
	AHV044-02
	精甲醇储罐
	V=700M³  Φ9000×11000
	操作温度：常温；操作压力：常压
	碳钢
	
	

	273
	AHP011-01
	精甲醇泵
	Q=50m3/h  H=30m
	Q=50m3/h  H=30m附：电机：N=11kW转速n=2900rpm
	WCB
	2
	

	274
	AHP011-02
	精甲醇泵
	Q=50m3/h  H=30m
	Q=50m3/h  H=30m附：电机：N=11kW转速n=2900rpm
	WCB
	
	

	275
	AHV045-01
	醇醚储罐
	固定顶罐V=50M3  Φ4200×4200
	操作温度：常温；操作压力：常压
	碳钢
	1
	

	276
	AHP012-01
	醇醚泵
	Q=50m3/h  H=30m
	Q=50m3/h  H=30m附：电机：N=11kW转速n=2900rpm
	WCB
	2
	

	277
	AHP012-02
	醇醚泵
	Q=50m3/h  H=30m
	Q=50m3/h  H=30m附：电机：N=11kW转速n=2900rpm
	WCB
	
	

	278
	AHV046-01
	液氨储罐
	V=200M3  Φ4000×15000
	操作压力：2.1MPa操作温度：常温
	16MnR
	5
	

	279
	AHV046-02
	液氨储罐
	V=200M3  Φ4000×15000
	操作压力：2.1MPa操作温度：常温
	16MnR
	
	

	280
	AHV046-03
	液氨储罐
	V=200M3  Φ4000×15000
	操作压力：2.1MPa操作温度：常温
	16MnR
	
	

	281
	AHV046-04
	液氨储罐
	V=200M3  Φ4000×15000
	操作压力：2.1MPa操作温度：常温
	16MnR
	
	

	282
	AHV046-05
	液氨储罐
	V=200M3  Φ4000×15000
	操作压力：2.1MPa操作温度：常温
	16MnR
	
	

	283
	AHC004-01
	螺杆制冷压缩机
	LG32BMYJZ
	制冷量（标准工况）2689KW（231.4W千卡）电机：N=1000kW，电压10KV转速：n=2960r/min
	组合件
	1
	　

	284
	AHC004-11
	经济器
	KA（F）32CB
	压力：壳程：2.0MPa,最高工作压力：壳程：1.76MPa
	　
	1
	

	285
	AHC004-02
	螺杆制冷压缩机
	LG32BMYJZ
	制冷量（标准工况）2689KW（231.4W千卡）电机：N=1000kW，电压10KV转速：n=2960r/min
	组合件
	1
	

	286
	AHC004-22
	经济器
	KA（F）32CB
	压力：壳程：2.0MPa,最高工作压力：壳程：1.76MPa
	　
	1
	

	287
	AHC004-03
	螺杆制冷压缩机
	LG32BMYJZ
	制冷量（标准工况）2689KW（231.4W千卡）电机：N=1000kW，电压10KV转速：n=2960r/min
	组合件
	1
	

	288
	AHC004-33
	经济器
	KA（F）32CB
	压力：壳程：2.0MPa,最高工作压力：壳程：1.76MPa
	　
	1
	

	289
	AHC004-04
	螺杆制冷压缩机
	LG32BMYJZ
	制冷量（标准工况）2689KW（231.4W千卡）电机：N=1000kW，电压10KV转速：n=2960r/min
	组合件
	1
	

	290
	AHC004-44
	经济器
	KA（F）32CB
	压力：壳程：2.0MPa,最高工作压力：壳程：1.76MPa
	　
	1
	

	291
	AHE027-01
	蒸发式冷凝器
	换热量：4000kW
	冷凝温度：35℃附风扇电机：4×7.5kW附水泵电机：2×7.5kW
	组合件
	4
	

	292
	AHE027-02
	蒸发式冷凝器
	换热量：4000kW
	冷凝温度：35℃附风扇电机：4×7.5kW附水泵电机：2×7.5kW
	组合件
	
	

	293
	AHE027-03
	蒸发式冷凝器
	换热量：4000kW
	冷凝温度：35℃附风扇电机：4×7.5kW附水泵电机：2×7.5kW
	组合件
	
	

	294
	AHE027-04
	蒸发式冷凝器
	换热量：4000kW
	冷凝温度：35℃附风扇电机：4×7.5kW附水泵电机：2×7.5kW
	组合件
	
	

	295
	AHV047-01
	贮氨器
	V=40M3 DN2400  L=9347mm
	V=40M3 DN2400  L=9347mm
	C.S.
	1
	

	296
	AHV048-01
	虹吸罐
	V=～3.5M3 DN1200  H=～3212mm
	V=3.5M3   DN1200  H=～3212mm
	C.S.
	1
	

	297
	AHV049-01
	集油器
	DN500  H=～1560mm
	DN500  H=～1560mm
	C.S.
	1
	

	298
	AHX016-01
	气液分离器
	DN1700  H=～3715
	DN1700  H=～3715
	C.S.
	4
	

	299
	AHX016-02
	气液分离器
	DN1700  H=～3715
	DN1700  H=～3715
	C.S.
	
	

	300
	AHX016-03
	气液分离器
	DN1700  H=～3715
	DN1700  H=～3715
	C.S.
	
	

	301
	AHX016-04
	气液分离器
	DN1700  H=～3715
	DN1700  H=～3715
	C.S.
	
	

	302
	AHX009-01
	空气分离器
	L=2950mm
	L=2950mm
	C.S.
	1
	

	303
	AHX010-01
	紧急泄氨器
	L=1260mm
	L=1260mm
	C.S.
	1
	

	304
	AHL003-01
	电动单梁起重机
	起重量：10t，起升高度：6m，跨度：10.5m
	起重量：10t，起升高度：6m，跨度：10.5m
	组合件
	1
	

	305
	AHP013-01
	软水泵
	理论排量 4.2m3/h  H=250m   扬程
	理论排量 4.2m3/h  H=250m   扬程转速：3000r/min   容积流量附电机：N=11KW     380V
	　
	2
	

	306
	AHP013-02
	软水泵
	理论排量 4.2m3/h  H=250m   扬程
	理论排量 4.2m3/h  H=250m   扬程转速：3000r/min   容积流量附电机：N=11KW     380V
	　
	
	

	307
	AHP014-01
	氨水输送泵
	理论排量 30m3/h  H=40m   扬程
	理论排量 30m3/h  H=40m   扬程转速：3000r/min   附电机：N=5.5KW     380V
	　
	2
	

	308
	AHP014-02
	氨水输送泵
	理论排量 30m3/h  H=40m   扬程
	理论排量 30m3/h  H=40m   扬程转速：3000r/min   附电机：N=5.5KW     380V
	　
	
	

	309
	AHP015-01
	甲醇输送泵
	理论排量 1m3/h  H=30m   扬程
	理论排量 1m3/h  H=30m   扬程转速：3000r/min  
	　
	2
	

	310
	AHP015-02
	甲醇输送泵
	理论排量 1m3/h  H=30m   扬程
	理论排量 1m3/h  H=30m   扬程转速：3000r/min  
	　
	
	

	311
	AHT004-01
	氨吸收塔
	Φ1400 H=152900  2.5MPa
	
	Q345R
	1
	

	312
	AHT005-01
	洗醇塔
	DN800 H=11399  0.3MPa V=4.68M³
	压力：壳程：0.3MPa,温度：40Cº,最高工作压力：壳程：0.2MPa
	Q345R
	1
	

	313
	AHV050-01
	软水储槽
	V=30m³  Φ3000×4800  1.0MPa
	　
	Q235-A
	1
	

	314
	AHV051-01
	弛放气缓冲罐
	V=15m³  Φ2600×4910  2.5MPa
	
	Q345R
	1
	

	315
	AHV052-01
	净化气缓冲罐
	V=15m³  Φ2600×4910  2.5MPa
	
	Q345R
	1
	

	316
	AHV053-01
	氨水储槽
	V=200m³  Φ6650×7000  1.0MPa
	
	Q235-A
	1
	


净  化  设  备  一  览  表

	序号
	设备编号
	设备名称
	型 号 规 格
	主要技术参数
	主要材料
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	AJT301-01
	出口洗涤塔
	 Φ4800×12495
	处理气量47000Nm³/h 阶梯环Φ76X37X3 高度2650 
	Q235
	2
	　

	02
	AJT301-02
	出口洗涤塔
	 Φ4800×12495
	处理气量47000Nm³/h 阶梯环Φ76X37X3 高度2650 
	Q235
	
	　

	03
	AJT302-01
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	8
	　

	04
	AJT302-02
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	05
	AJT302-03
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	06
	AJT302-04
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	07
	AJT302-05
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	08
	AJT302-06
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	09
	AJT302-07
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	10
	AJT302-08
	静电除焦塔
	 Φ3400×10700
	处理气量30000Nm³/h 带氧控仪自动连锁 80-200mA/42-60KV
	Q235
	
	　

	11
	AJT303-01
	冷却塔
	Φ3400×15600
	阶梯环Φ76X37X3 高度6m
	Q235
	2
	　

	12
	AJT303-02
	冷却塔
	Φ3400×15600
	阶梯环Φ76X37X3 高度6m
	Q235
	
	　

	13
	AJT304-01
	予脱塔
	Φ6600×28900
	内件由长春东狮提供
	Q235
	1
	　

	14
	AJT305-01
	脱硫塔
	Φ4600×26900
	阶梯环Φ76X37X3 高度14m
	Q235
	2
	　

	15
	AJT305-02
	脱硫塔
	Φ4600×26900
	阶梯环Φ76X37X3 高度14m
	Q235
	
	　

	16
	AJT306-01
	清洗塔
	Φ3400×15600
	填料:阶梯环Φ76X37X3 高度6m
	Q235
	2
	　

	17
	AJT306-02
	清洗塔
	Φ3400×15600
	填料:阶梯环Φ76X37X3 高度6m
	Q235
	
	　

	18
	AJV301-01
	进口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	4
	　

	19
	AJV301-02
	进口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	20
	AJV301-03
	进口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	21
	AJV301-04
	进口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	22
	AJV302-01
	出口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	4
	　

	23
	AJV302-02
	出口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	24
	AJV302-03
	出口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	25
	AJV302-04
	出口水封罐
	2650×1250×1500
	　
	Q235
	
	　

	26
	AJV301-01
	进口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	4
	　

	27
	AJV301-02
	进口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	28
	AJV301-03
	进口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	29
	AJV301-04
	进口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	30
	AJV302-01
	出口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	4
	　

	31
	AJV302-02
	出口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	32
	AJV302-03
	出口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	33
	AJV302-04
	出口水封罐
	4700×1800×7200
	　
	Q235
	
	　

	34
	AJV303-01
	分离器
	Φ4500×8000
	　
	Q235
	1
	　

	35
	AJV304-01
	除沫器
	Φ2800×5000
	　
	Q235
	2
	　

	36
	AJV304-02
	除沫器
	Φ2800×5000
	　
	Q235
	
	　

	37
	AJV305-01
	液封罐
	Φ1000×6850
	　
	Q235
	2
	　

	38
	AJV305-02
	液封罐
	Φ1000×6850
	　
	Q235
	
	　

	39
	AJV306-01
	富液槽
	Φ10000×4500
	　
	Q235
	2
	　

	40
	AJV306-02
	富液槽
	Φ10000×4500
	　
	Q235
	
	　

	41
	AJV307-01
	再生槽
	Φ9000/10600×13000   
	　
	Q235
	1
	　

	
	
	
	
	附空气喷射器
	304
	72
	　

	42
	AJV307-02
	再生槽
	Φ9000/10600×13000   
	　
	Q235
	1
	　

	
	
	
	
	附空气喷射器
	304
	72
	　

	43
	AJV308-01
	贫液槽
	Φ10000×4000
	　
	Q235
	2
	　

	44
	AJV308-02
	贫液槽
	Φ10000×4000
	　
	Q235
	
	　

	45
	AJV309-01
	地槽
	Φ2400×1760  
	V=7.2m³ 
	Q235
	1
	　

	
	
	搅拌器
	MHW-III-JBT
	　
	　
	1
	　

	
	
	电机
	80YYJT25-3
	电机功率5.5KW 转速120r/min
	　
	1
	　

	46
	AJV310-01
	泡沫槽
	Φ5000×4500   
	　
	Q235
	1
	　

	
	
	搅拌器
	　
	电机功率4KW 转速34r/min
	　
	1
	　

	47
	AJV311-01
	高位槽
	Φ4000×5200   
	　
	Q235
	1
	

	
	
	搅拌器
	　
	电机功率4KW 转速34r/min
	　
	1
	　

	48
	AJV312-01
	硫膏收集槽
	Φ3000×3500   
	　
	Q235
	1
	　

	
	
	搅拌器
	　
	电机功率4KW 转速34r/min
	　
	1
	　

	49
	AJR301-01
	熔硫釜
	Φ900×4120（304）
	温度130-150℃；压力0.4-0.6MPa
	304
	4
	

	50
	AJR301-02
	熔硫釜
	Φ900×4120（304）
	温度130-150℃；压力0.4-0.6MPa
	304
	
	

	51
	AJR301-03
	熔硫釜
	Φ900×4120（304）
	温度130-150℃；压力0.4-0.6MPa
	304
	
	

	52
	AJR301-04
	熔硫釜
	Φ900×4120（304）
	温度130-150℃；压力0.4-0.6MPa
	304
	
	

	53
	AJC301-01
	罗茨鼓风机
	ZL103WDT
	流量462m³/min  升压49KPa 转速580r/min 
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	　
	电机功率500kW 转速580r/min
	　
	1
	

	54
	AJC301-02
	罗茨鼓风机
	ZL103WDT
	流量462m³/min  升压49KPa 转速580r/min 
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	　
	电机功率500kW 转速580r/min
	　
	1
	

	55
	AJC301-03
	罗茨鼓风机
	ZL103WDT
	流量462m³/min  升压49KPa 转速580r/min 
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	　
	电机功率500kW 转速580r/min
	　
	1
	

	56
	AJC301-04
	罗茨鼓风机
	ZL103WDT
	流量462m³/min  升压49KPa 转速580r/min 
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	　
	电机功率500kW 转速580r/min
	　
	1
	

	57
	AJC301-05
	罗茨鼓风机
	ZL103WDT
	流量462m³/min  升压49KPa 转速580r/min 
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	　
	电机功率500kW 转速580r/min
	　
	1
	

	58
	AJP301-01
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	59
	AJP301-02
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	60
	AJP301-03
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	61
	AJP301-04
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	62
	AJP301-05
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	63
	AJP301-06
	富液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	64
	AJP302-01
	贫液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	65
	AJP302-02
	贫液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	66
	AJP302-03
	贫液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=70m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	67
	AJP302-04
	贫液泵
	MCZ250-498
	Q=800m³/h H=50m  n=1448rpm
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-2
	n=1448rpm
	　
	1
	

	68
	AJP302-05
	贫液泵
	MCZ250-499
	Q=800m³/h H=50m  n=1449rpm
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-3
	n=1449rpm
	　
	1
	

	69
	AJP302-06
	贫液泵
	MCZ250-500
	Q=800m³/h H=50m  n=1450rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YKK450-4
	n=1450rpm  
	　
	1
	

	70
	AJP303-01
	地槽液下泵
	MLYA32-160
	Q=14.4m³/h H=25m  n=2900rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YB112M-2
	n=2900rpm 
	　
	1
	

	71
	AJP304-01
	泡沫泵
	MZA50-200
	Q=60m³/h H=25m  n=2900rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YB160M1-2
	 n=2900rpm 
	　
	1
	

	72
	AJP304-02
	泡沫泵
	MZA50-200
	Q=60m³/h H=25m  n=2900rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YB160M1-2
	 n=2900rpm 
	　
	1
	

	73
	AJP305-01
	硫沫泵
	MZA50-250
	Q=50m³/h H=60m  n=2900rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900rpm
	　
	1
	

	74
	AJP305-02
	硫沫泵
	MZA50-250
	Q=50m³/h H=60m  n=2900rpm  
	WCB
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900rpm
	　
	1
	

	75
	AJG301-01
	过滤机
	DS-12
	　
	WCB
	2
	

	76
	AJG301-02
	过滤机
	DS-12
	　
	WCB
	
	

	77
	AJL301-01
	脱硫泵房行车
	　
	电动葫芦HB5t-6m
	　
	1
	

	78
	AJL302-01 
	风机房行车
	　
	电动葫芦HB10t-9m
	　
	1
	

	79
	AJP801-01
	热水泵
	SLOW350-380(I)A  
	Q=1500m3/h,H=26m,N=160KW
	　
	1
	

	
	
	电机
	　
	n=1486r/min
	　
	1
	

	80
	AJP801-02
	热水泵
	SLOW350-380(I)A  
	Q=1500m3/h,H=26m,N=160KW
	　
	1
	

	
	
	电机
	　
	n=1486r/min
	　
	1
	

	81
	AJP802-01
	冷水泵
	SLOW300-450(I)A  
	204
	　
	1
	

	
	
	电机
	　
	n=1489r/min
	　
	1
	

	82
	AJP802-02
	冷水泵
	SLOW300-450(I)A  
	Q=1500m3/h,H=36m,N=200KW
	　
	1
	

	
	
	电机
	　
	n=1489r/min
	　
	1
	

	83
	AJP803-01
	排污泵
	　
	Q=8m H=12m N=0.75KW      
	　
	1
	

	
	
	电机
	　
	
	　
	1
	

	84
	AJX801-01
	一元净化器
	　
	300t/h  附加药装置 附旁滤泵 浓缩池 集水池
	　
	1
	

	85
	AJT801-01
	冷却塔
	　
	附收水器  风筒 填料 喷头
	　
	1
	

	86
	
	风机
	　
	N=90KW
	　
	1
	

	87
	AJV801-01
	热水池
	14500×11500×4000
	　
	钢筋混凝土
	1
	

	88
	AJV802-01
	冷水池
	14500×12000×4000
	　
	钢筋混凝土
	1
	

	89
	AJL801-01
	电动葫芦
	　
	起重量2吨起升高度7m 
	　
	1
	

	90
	AJP804-01
	旁滤泵
	　
	Q=20m³/h H=22m  N=3KW 
	　
	2
	

	91
	AJC401-01
	升温硫化风机
	ZL83WDT
	流量194m³/min   
	　
	1
	

	
	
	电机
	YB355L1
	n=980r/min  380V
	　
	1
	

	92
	AJP401-01
	热水循环泵
	IR125-100-200A
	流量160m³/min 扬程32m    
	304
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	93
	AJP401-02
	热水循环泵
	IR125-100-200A
	流量160m³/min 扬程32m    
	304
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	94
	AJP401-03
	热水循环泵
	IR125-100-200A
	流量160m³/min 扬程32m    
	304
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	95
	AJP401-04
	热水循环泵
	IR125-100-200A
	流量160m³/min 扬程32m    
	304
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	96
	AJP402-01
	稀氨水泵
	　
	流量10m³/min 扬程250m   
	　
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	97
	AJP402-02
	稀氨水泵
	　
	流量10m³/min 扬程250m   
	　
	1
	

	
	
	电机
	YB180M-2
	n=2900r/min  380V
	　
	1
	

	98
	AJX401-01
	水煤气电加热器
	XDN2010-010-0  XDN2009-87-00
	25～400℃  2,0MPa
	16MnR
	2
	

	99
	AJX401-02
	水煤气电加热器
	XDN2010-010-0  XDN2009-87-00
	25～400℃  2,0MPa
	16MnR
	
	

	100
	AJX402-01
	增湿器
	Φ1600×12549 
	 V=19m³  材料304
	304
	2
	

	101
	AJX402-02
	增湿器
	Φ1600×12549 
	 V=19m³  材料304
	304
	
	

	102
	AJV401-00
	丝网除油过滤器
	Φ2000×5497 
	 V=10.9m³
	16MnR
	2
	

	103
	AJV401-01
	丝网除油过滤器
	Φ2000×5497 
	 V=10.9m³
	16MnR
	
	

	104
	AJV402-01
	半水煤气汽水分离器
	Φ2200×6512 
	 V=17m³
	16MnR
	2
	

	105
	AJV402-02
	半水煤气汽水分离器
	Φ2200×6512 
	 V=17m³
	16MnR
	
	

	106
	AJV403-01
	蒸汽汽水分离器
	Φ1400×5793
	 V=6.1m³
	16MnR
	1
	

	107
	AJV404-01
	变换器汽水分离器
	Φ2000×5395 
	 V=12m³
	16MnR
	2
	

	108
	AJV404-02
	变换器汽水分离器
	Φ2000×5395 
	 V=12m³
	16MnR
	
	

	109
	AJV405-01
	稀氨水槽
	Φ1400×3400
	  V=5m³
	Q235
	1
	

	110
	AJR401-01
	变换炉1
	Φ3600×13762 
	 V=116.8m³  Φ内3400  360℃
	16MnR
	2
	

	111
	AJR401-02
	变换炉1
	Φ3600×13762 
	 V=116.8m³  Φ内3400  360℃
	16MnR
	
	

	112
	AJR402-01
	变换炉2
	Φ3600×15822 
	 V=140.2m³ Φ内3400  280℃
	16MnR
	2
	

	113
	AJR402-02
	变换炉2
	Φ3600×15822 
	 V=140.2m³ Φ内3400  280℃
	16MnR
	
	

	114
	AJT401-O1
	饱和热水塔
	Φ2400×26468 
	 V=105.4m³ 
	复合钢
	2
	

	115
	AJT401-O2
	饱和热水塔
	Φ2400×26468 
	 V=105.4m³ 
	复合钢
	
	

	116
	AJE401-01
	主热交换器
	Φ1400×9582
	  F=614  列管 Φ25×2.5 L=6000 n=1353根 
	304
	2
	

	117
	AJE401-02
	主热交换器
	Φ1400×9582
	  F=614  列管 Φ25×2.5 L=6000 n=1353根 
	304
	
	

	118
	AJE402-01
	一水加热器
	Φ1100×7300
	  F=321  列管 Φ25×2.5 L=4500 n=943根 
	304
	2
	

	119
	AJE402-02
	一水加热器
	Φ1100×7300
	  F=321  列管 Φ25×2.5 L=4500 n=943根 
	304
	
	

	120
	AJE403-01
	软水加热器
	Φ1000×8468
	  F=256  列管 Φ25×2.5 L=4500 n=749根 
	304
	2
	

	121
	AJE403-02
	软水加热器
	Φ1000×8468
	  F=256  列管 Φ25×2.5 L=4500 n=749根 
	304
	
	

	122
	AJE404-01
	变换气淋洒式水冷却排
	5000×9281
	  F=703 
	20
	2
	

	123
	AJE404-02
	变换气淋洒式水冷却排
	5000×9281
	  F=703
	20
	
	

	124
	AJV0406-01
	二硫化碳缓冲罐
	Φ1000   H=2000
	V=1.24M³
	Q235B
	2
	

	125
	AJV0406-02
	二硫化碳缓冲罐
	Φ1000   H=2000
	V=1.24M³
	Q235B
	
	

	126
	AJV501-01
	气液分离器
	Φ3000×5300 
	 t=35℃  P=2.0MPaG 
	Q345R
	2
	

	127
	AJV501-02
	气液分离器
	Φ3000×5300 
	 t=35℃  P=2.0MPaG 
	Q345R
	
	

	128
	AJT501-01
	脱硫塔
	Φ3200×28680 
	 t=40℃  P=2.0MPaG 填料长春东狮提供
	Q345R
	2
	

	129
	AJT501-02
	脱硫塔
	Φ3200×28680 
	 t=40℃  P=2.0MPaG 填料长春东狮提供
	Q345R
	
	

	130
	AJV502-01
	再生槽
	Φ=6500×12.5000
	 附空气再生器
	Q235-A
	1
	

	131
	AJV503-01
	贫液槽
	Φ4500×4500 
	
	Q335-A
	1
	

	132
	AJV503-02
	贫液槽
	Φ4000×5200   
	
	Q235
	1
	

	133
	AJV504-01
	地槽
	Φ2400×1760 
	V=7.2m³ 
	Q335-A
	　
	

	
	
	电机
	80YYJT25-3
	附搅拌器120r/min
	　
	1
	

	134
	AJV505-01
	泡沫槽
	Φ=3500×3500  
	　
	Q335-A
	　
	

	
	
	电机
	　
	附搅拌器 转速34r/min
	　
	1
	

	135
	AJP501-01
	贫液泵
	D280-43X6A
	Q=250m³/h H=235m  
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YKK4501-4-315
	n=1450rpm 
	　
	1
	

	136
	AJP501-02
	贫液泵
	D280-43X6A
	Q=250m³/h H=235m  
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YKK4501-4-315
	n=1450rpm 
	　
	1
	

	137
	AJP501-03
	贫液泵
	D280-43X6A
	Q=250m³/h H=235m  
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YKK4501-4-315
	n=1450rpm 
	　
	1
	

	138
	AJP501-04
	贫液泵
	D280-43X6A
	Q=250m³/h H=235m  
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YKK4501-4-315
	n=1450rpm 
	　
	1
	

	139
	AJP502-01
	地槽液下泵
	50FY-32
	Q=14.4m³/h H=25m    
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YB112M
	n=2900rpm
	　
	1
	

	140
	AJP503-01
	硫沫泵
	FIJ80-65-160
	Q=30m³/h H=35m   
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YB160M1
	n=2900rpm 
	　
	1
	

	141
	AJP503-02
	硫沫泵
	FIJ80-65-160
	Q=30m³/h H=35m   
	C.S
	1
	

	
	
	电机
	YB160M1
	n=2900rpm 
	　
	1
	

	142
	AJT101-01
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	18
	

	143
	AJT101-02
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	144
	AJT101-03
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	145
	AJT101-04
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	146
	AJT101-05
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	147
	AJT101-06
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	148
	AJT101-07
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	149
	AJT101-08
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	150
	AJT101-09
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	151
	AJT101-10
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	152
	AJT101-11
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	153
	AJT101-12
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	154
	AJT101-13
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	155
	AJT101-14
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	156
	AJT101-15
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	157
	AJT101-16
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	158
	AJT101-17
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	159
	AJT101-18
	吸附器I
	Φ3000×24×10640
	 V=48m³(装）V=50.5m³
	Q345R
	
	

	160
	AJV101-01
	气液分离器
	Φ2600×26×7000 
	  V=30m³
	Q345R
	1
	

	161
	AJV102-01
	半产品气缓冲罐
	Φ3000×28×15855 
	 V=100m³
	Q345R
	1
	

	162
	AJV103-01
	逆放气缓冲罐
	Φ3600×14×21400
	  V=200m³
	Q345R
	1
	

	163
	AJV104-01
	抽空气缓冲罐I
	Φ3800×16×23775 
	 V=250m³
	Q345R
	1
	

	164
	AJV105-01
	二氧化碳缓冲罐
	Φ3800×16×23775 
	 V=250m³
	Q345R
	1
	

	165
	AJV105-02
	二氧化碳气柜
	5500m3 Φ20m×17.3m
	常温、常压
	碳钢
	
	

	166
	AJT201-01
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	18
	

	167
	AJT201-02
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	168
	AJT201-03
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	169
	AJT201-04
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	170
	AJT201-05
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	171
	AJT201-06
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	172
	AJT201-07
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	173
	AJT201-08
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	174
	AJT201-09
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	175
	AJT201-10
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	176
	AJT201-11
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	177
	AJT201-12
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	178
	AJT201-13
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	179
	AJT201-14
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	180
	AJT201-15
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	181
	AJT201-16
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	182
	AJT201-17
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	183
	AJT201-18
	吸附器 II
	Φ2800×22×10215 V=40m³
	(装）V=41.7m³
	Q345R
	
	

	184
	AJV201-01
	净化气缓冲罐
	Φ2800×28×14615 
	 V=80m³
	Q345R
	1
	

	185
	AJV202-01
	顺放气缓冲罐
	Φ3400×26×18600
	  V=160m³
	Q345R
	1
	

	186
	AJV203-01
	升压气缓冲罐
	Φ3400×26×18600
	  V=160m³
	Q345R
	1
	

	187
	AJV204-01
	抽空气缓冲罐II
	Φ3600×14×21390 
	 V=200m³
	Q345R
	1
	

	188
	AJP101-01
	真空泵I
	2BW6505-1EG3C
	9600m³/h 板式换热器F=28㎡ 分离器Φ1200*2550 V=2.9m³
	组合件
	1
	

	
	
	电机
	YB315L2-4-200KW
	　
	　
	
	

	189
	AJP101-02
	真空泵I
	2BW6505-1EG3C
	9600m³/h 板式换热器F=28㎡ 分离器Φ1200*2550 V=2.9m³
	组合件
	1
	

	
	
	电机
	YB315L2-4-200KW
	　
	　
	
	

	190
	AJP101-03
	真空泵I
	2BW6505-1EG3C
	9600m³/h 板式换热器F=28㎡ 分离器Φ1200*2550 V=2.9m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L2-4-200KW
	　
	　
	
	　

	191
	AJP101-04
	真空泵I
	2BW6505-1EG3C
	9600m³/h 板式换热器F=28㎡ 分离器Φ1200*2550 V=2.9m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L2-4-200KW
	　
	　
	
	　

	192
	AJP101-05
	真空泵I
	2BW6505-1EG3C
	9600m³/h 板式换热器F=28㎡ 分离器Φ1200*2550 V=2.9m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L2-4-200KW
	　
	　
	
	　

	193
	AJP201-01
	真空泵II
	2BW6505-1EG1B
	6300m³/h 板式换热器F=20㎡ 分离器Φ1000*2500 V=1.78m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L1-4-156KW
	　
	　
	
	　

	194
	AJP201-02
	真空泵II
	2BW6505-1EG0B
	6300m³/h 板式换热器F=20㎡ 分离器Φ1000*2500 V=1.79m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L1-4-157KW
	　
	　
	
	　

	195
	AJP201-03
	真空泵II
	2BW6505-1EG1B
	6300m³/h 板式换热器F=20㎡ 分离器Φ1000*2500 V=1.80m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L1-4-158KW
	　
	　
	
	　

	196
	AJP201-04
	真空泵II
	2BW6505-1EG2B
	6300m³/h 板式换热器F=20㎡ 分离器Φ1000*2500 V=1.81m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L1-4-159KW
	　
	　
	
	　

	197
	AJP201-05
	真空泵II
	2BW6505-1EG3B
	6300m³/h 板式换热器F=20㎡ 分离器Φ1000*2500 V=1.82m³
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	YB315L1-4-160KW
	　
	　
	
	　

	198
	AJC701-01
	无油润滑空压机
	　
	Q=0.8m³/min P入=0MPa t入=35℃ P出=3MPa t出=40℃
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	　
	　
	　
	1
	　

	199
	AJC701-02
	无油润滑空压机
	　
	Q=0.8m³/min P入=0MPa t入=35℃ P出=3MPa t出=40℃
	组合件
	1
	　

	
	
	电机
	　
	　
	　
	1
	　

	200
	AJV701-01
	空气储罐
	　
	Φ=1400 H=2500  V=～4.6m³
	Q345R
	1
	　

	201
	AJT701-01
	精脱硫塔A
	Φ4000XH15000 
	t=35℃ P=2.0MPa 脱硫剂：型号T703,90m³
	Q345R
	1
	

	202
	AJT703-01
	精脱硫塔B
	Φ4000XH15000 
	 t=35℃ P=2.0MPa 脱硫剂：型号T102,90m³
	Q345R
	1
	

	203
	AJT704-01
	精脱硫塔C
	Φ4000XH15000 
	 t=35℃ P=2.0MPa 脱硫剂：型号T104,90m³
	Q345R
	1
	

	204
	AJE701-01
	加热器
	Φ=800*5000 
	 F=95㎡
	Q345R
	1
	

	205
	AJE702-01
	冷却器
	Φ=1100*10000 
	 F=485㎡
	Q235B,Q345R
	1
	

	206
	AJT702-01
	水解塔
	Φ4000XH15000
	 t=35℃ P=2.0MPa 脱硫剂：型号T504,70m³
	Q345R
	1
	


造  气  设  备  一  览   表

	序号
	设 备 编号
	设 备 名 称
	型 号 规 格
	主要技术参数
	主要材料
	数 量
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	AZR001-01
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	22
	　

	2
	AZR001-02
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	3
	AZR001-03
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	4
	AZR001-04
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	5
	AZR001-05
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	6
	AZR001-06
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	7
	AZR001-07
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	8
	AZR001-08
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	9
	AZR001-09
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	10
	AZR001-10
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	11
	AZR001-11
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	12
	AZR001-12
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	13
	AZR001-13
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	14
	AZR001-14
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	15
	AZR001-15
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	16
	AZR001-16
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	17
	AZR001-17
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	18
	AZR001-18
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	19
	AZR001-19
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	20
	AZR001-20
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	21
	AZR001-21
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	22
	AZR001-22
	煤气发生炉
	φ2650
	压力0.3MPa 温度143℃ (附料仓、加煤机)
	碳钢
	
	　

	23
	AZT001-01
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	6
	　

	24
	AZT001-02
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	
	　

	25
	AZT001-03
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	
	　

	26
	AZT001-04
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	
	　

	27
	AZT001-05
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	
	　

	28
	AZT001-06
	洗气塔
	φ3300 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	
	　

	29
	AZT002-01
	洗气塔
	φ3600 H=16000
	最大允许工作压力0.008MPa 温度150℃
	碳钢
	1
	　

	30
	AZE001-01
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	6
	　

	31
	AZE001-02
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	
	　

	32
	AZE001-03
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	
	　

	33
	AZE001-04
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	
	　

	34
	AZE001-05
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	
	　

	35
	AZE001-06
	废热锅炉
	φ2400 H=14000
	F蒸汽=200㎡ F过热水=650㎡ F软水=120㎡
	碳钢
	
	　

	36
	AZE002-01
	废热锅炉
	φ2400 H=15800
	F蒸汽=265㎡ F过热水=850㎡ F软水=160㎡
	碳钢
	1
	　

	37
	AZE003-01
	水冷屏
	Q=50t/h锅炉
	　
	组合件
	1
	　

	38
	AZE003-01
	蒸汽过热器
	Q=50t/h锅炉
	P=3.82MPa T=450℃
	组合件
	1
	

	39
	AZE004-01
	对流束
	Q=50t/h锅炉
	　
	组合件
	1
	　

	40
	AZE005-01
	中温控预器
	Q=50t/h锅炉
	　
	组合件
	1
	　

	41
	AZE006-01
	水加热器
	Q=50t/h锅炉
	　
	组合件
	1
	　

	42
	AZE007-01
	低温空预器
	Q=50t/h锅炉
	　
	组合件
	1
	　

	43
	AZC001-01
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	11
	　

	44
	AZC001-02
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	45
	AZC001-03
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	46
	AZC001-04
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	47
	AZC001-05
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	48
	AZC001-06
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	49
	AZC001-07
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	50
	AZC001-08
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	51
	AZC001-09
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	52
	AZC001-10
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	53
	AZC001-11
	空气鼓风机
	D550-22
	流量=550㎡/min  全压=2800mmH2O
	组合件
	
	　

	54
	AZC002-01
	鼓风机
	9-26   14D
	Q=70682m³/h    H=11099Pa
	组合件
	1
	　

	55
	AZC003-01
	引风机
	Y4-73  18.5D
	Q=169910m³/h    H=3000Pa
	组合件
	2
	　

	56
	AZC003-02
	引风机
	Y4-73  18.5D
	Q=169910m³/h    H=3000Pa
	组合件
	
	　

	57
	AZC004-01
	烘干引风机
	Y4-73  16.5D
	Q=108270m³/h    H=2600Pa
	组合件
	2
	　

	58
	AZC004-02
	烘干引风机
	Y4-73  16.5D
	Q=108270m³/h    H=2600Pa
	组合件
	
	　

	59
	AZC005-01
	除尘引风机
	Y4-73  18D
	Q=129200m³/h    H=2180Pa
	组合件
	2
	　

	60
	AZC005-02
	除尘引风机
	Y4-73  18D
	Q=129200m³/h    H=2180Pa
	组合件
	
	　

	61
	AZS002-01
	水膜除尘器
	　
	Q=23-25万m³/h    H=22m   φ4200
	组合件
	1
	　

	62
	AZX001-01
	旋膜除氧器
	额定出力60t/h 水箱容积=30m³
	P=0.02MPa   T=104℃
	　
	2
	　

	63
	AZX001-02
	旋膜除氧器
	额定出力60t/h 水箱容积=30m³
	P=0.02MPa   T=104℃
	　
	
	　

	64
	AZV001-01
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	22
	　

	65
	AZV001-02
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	66
	AZV001-03
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	67
	AZV001-04
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	68
	AZV001-05
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	69
	AZV001-06
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	70
	AZV001-07
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	71
	AZV001-08
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	72
	AZV001-09
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	73
	AZV001-10
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	74
	AZV001-11
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	75
	AZV001-12
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	76
	AZV001-13
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	77
	AZV001-14
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	78
	AZV001-15
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	79
	AZV001-16
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	80
	AZV001-17
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	81
	AZV001-18
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	82
	AZV001-19
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	83
	AZV001-20
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	84
	AZV001-21
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	85
	AZV001-22
	大旋风除尘器
	φ2200 H=13350
	　
	碳钢
	
	　

	86
	AZV002-01
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	22
	　

	87
	AZV002-02
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	88
	AZV002-03
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	89
	AZV002-04
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	90
	AZV002-05
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	91
	AZV002-06
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	92
	AZV002-07
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	93
	AZV002-08
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	94
	AZV002-09
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	95
	AZV002-10
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	96
	AZV002-11
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	97
	AZV002-12
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	98
	AZV002-13
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	99
	AZV002-14
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	100
	AZV002-15
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	101
	AZV002-16
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	102
	AZV002-17
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	103
	AZV002-18
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	104
	AZV002-19
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	105
	AZV002-20
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	106
	AZV002-21
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	107
	AZV002-22
	小旋风除尘器
	φ1000 H=3400
	　
	碳钢
	
	　

	108
	AZV003-01
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	22
	

	109
	AZV003-02
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	110
	AZV003-03
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	111
	AZV003-04
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	112
	AZV003-05
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	113
	AZV003-06
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	114
	AZV003-07
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	115
	AZV003-08
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	116
	AZV003-09
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	117
	AZV003-10
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	118
	AZV003-11
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	119
	AZV003-12
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	120
	AZV003-13
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	121
	AZV003-14
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	122
	AZV003-15
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	123
	AZV003-16
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	124
	AZV003-17
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	125
	AZV003-18
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	126
	AZV003-19
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	127
	AZV003-20
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	128
	AZV003-21
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	129
	AZV003-22
	夹套蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.5MPa 温度164℃
	碳钢
	
	

	130
	AZV004-01
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	7
	

	131
	AZV004-02
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	132
	AZV004-03
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	133
	AZV004-04
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	134
	AZV004-05
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	135
	AZV004-06
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	136
	AZV004-07
	废锅蒸汽聚集器
	φ1400 L=3240
	最大允许工作压力0.4MPa 温度176℃
	碳钢
	
	

	137
	AZV005-01
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	7
	

	138
	AZV005-02
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	139
	AZV005-03
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	140
	AZV005-04
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	141
	AZV005-05
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	142
	AZV005-06
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	143
	AZV005-07
	过热蒸汽缓冲罐
	φ2600 L=5608
	最大允许工作压力0.2MPa 温度210℃
	碳钢
	
	

	144
	AZV006-01
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	7
	

	145
	AZV006-02
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	146
	AZV006-03
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	147
	AZV006-04
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	148
	AZV006-05
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	149
	AZV006-06
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	150
	AZV006-07
	蒸汽分离器
	V=2.31m³
	最大允许工作压力0.2MPa 温度150℃
	碳钢
	
	

	151
	AZV007-01
	水封
	φ1500 H=2600
	　
	Q235A
	1
	

	152
	AZV008-01
	水分
	φ1500 H=2600
	　
	Q235A
	1
	

	153
	AZP001-01
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	6
	

	154
	AZP001-02
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	
	

	155
	AZP001-03
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	
	

	156
	AZP001-04
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	
	

	157
	AZP001-05
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	
	

	158
	AZP001-06
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	
	

	159
	AZP002-01
	油泵站
	1400*800*900
	工作压力3.8-6.0MPa 油温25-55℃
	WCB
	1
	

	160
	AZP003-01
	电动给水泵
	　
	Q=85m³/h    H=603mH2O
	组合件 
	2
	

	161
	AZP003-02
	电动给水泵
	　
	Q=85m³/h    H=603mH2O
	组合件 
	
	

	162
	AZP004-01
	电动给水泵
	　
	Q=40m³/h    H=60mH2O
	组合件 
	2
	

	163
	AZP004-02
	电动给水泵
	　
	Q=40m³/h    H=60mH2O
	组合件 
	
	

	164
	AZL001-01
	电动葫芦
	起重量5T
	起重高度H=20m
	组合件 
	2
	

	165
	AZL001-02
	电动葫芦
	起重量5T
	起重高度H=20m
	组合件 
	
	

	166
	AZF001-01
	燃烧炉
	φ8200 H=21m
	　
	组合件 
	2
	

	167
	AZF002-01
	燃烬炉
	φ7200 H=21m
	　
	组合件 
	
	

	168
	AZP005-01
	1#脱氧水泵
	　
	50m³∕h
	　
	　
	

	169
	AZP005-02
	2#脱氧水泵
	　
	50m³∕h
	　
	　
	

	170
	/
	半水煤气气柜
	20000m3  Φ30m×29m
	常温、常压
	碳钢
	1
	

	171
	造气循环水设备
	　
	　
	　
	　

	172
	P5701A-C
	热水泵
	SLDW350-380(1)B
	  1500m³/h  H=26m  n=1486r/min
	1200Kg
	1
	　

	173
	P5701A-C
	热水泵
	SLDW350-380(1)B
	  1500m³/h  H=26m  n=1486r/min
	1200Kg
	1
	　

	174
	P5701A-C
	热水泵
	SLDW350-380(1)B
	  1500m³/h  H=26m  n=1486r/min
	1200Kg
	1
	　

	175
	P5702A-C
	冷水泵
	SLDW300-450(1)B
	  1500m³/h  H=36m  n=1489r/min
	1400Kg
	1
	　

	176
	P5702A-C
	冷水泵
	SLDW300-450(1)B
	  1500m³/h  H=36m  n=1489r/min
	1400Kg
	1
	　

	177
	P5702A-C
	冷水泵
	SLDW300-450(1)B
	  1500m³/h  H=36m  n=1489r/min
	1400Kg
	1
	　

	178
	P5703
	排污泵
	WQ8-12-0.75
	  8m³/h  H=12m  n=1489r/min
	　
	1
	　

	179
	M5701
	抓斗门式起重机
	　
	    跨度16m  起重量5吨
	　
	　
	　

	180
	X5701A.B
	澄清器
	处理量：1500t/h
	处理后：悬浮物＜50mg/l 附加药装置
	　
	2
	　

	181
	T5701A.B
	冷却塔
	处理量：1500m³/h
	11500×11500×13450（长×宽×深）
	　
	2
	　

	182
	V5701
	平流沉淀池
	90000×16000×4000（长×宽×深）
	　
	1
	　

	183
	V5702
	热水池
	16800×14500×4000（长×宽×深）
	　
	1
	　

	184
	V5703
	冷水池
	23000×14500×4000（长×宽×深）
	　
	1
	　

	185
	V5704
	污泥晾晒池
	60000×3000×1250（长×宽×高）
	　
	1
	　

	186
	L5701
	电动葫芦
	起重量：2T  起升高度：9M
	　
	1
	　


联 碱 碳 化 设 备 一 览 表

	序号
	设 备 编号
	设 备 名 称
	型 号 规 格
	主要技术参数
	主要材料
	数量
	备   注

	
	
	
	
	
	
	
	

	 重碱工序 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	JZE007-01
	氨Ⅱ加热器
	∮900×3000 F=92m2 列管为不锈钢∮38×2.5
	　
	S+S.S(316L)
	2
	

	2
	JZE007-02
	氨Ⅱ加热器
	∮900×3000 F=92m2 列管为不锈钢∮38×2.5
	　
	S+S.S(316L)
	
	

	3
	JZV014-01
	洗塔水桶
	∮9000×8940.V=570 m3
	　
	C.S+防腐
	1
	　

	4
	JZT001-01
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	14
	　

	5
	JZT001-02
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	6
	JZT001-03
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	7
	JZT001-04
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	8
	JZT001-05
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	9
	JZT001-06
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	10
	JZT001-07
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	11
	JZT001-08
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	12
	JZT001-09
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	13
	JZT001-10
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	14
	JZT001-11
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	15
	JZT001-12
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	16
	JZT001-13
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	17
	JZT001-14
	碳化塔
	∮3000/∮3400×29895   水箱冷却水管不锈钢∮63×2×2958 0Cr18Ni12Mo2Ti 316×8=2528根
	　
	HT/316L
	
	　

	18
	JZX008-01
	碳化尾气分离器
	∮1300*1700.V=570 m3
	　
	S.S(316L)
	3
	　

	19
	JZX008-02
	碳化尾气分离器
	∮1300*1700.V=570 m3
	　
	S.S(316L)
	
	　

	20
	JZX008-03
	碳化尾气分离器
	∮1300*1700.V=570 m3
	　
	S.S(316L)
	
	　

	21
	JZT002-01
	综合回收塔
	∮3200*35654.V=271 m3
	　
	Q235-A+防腐
	2
	　

	22
	JZT002-02
	综合回收塔
	∮3200*35654.V=271 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	　

	23
	JZV015-01
	出碱槽
	4800*1300*1500…V=9.26 m3
	　
	Q235-A+防腐
	2
	　

	24
	JZV015-02
	出碱槽
	4800*1300*1500…V=9.26 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	　

	25
	JZV017-01
	缓冲罐
	∮1400*1500.V=3.1 m3
	　
	Q235-A
	1
	

	26
	JZX009-01
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	8
	

	27
	JZX009-02
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	28
	JZX009-03
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	29
	JZX009-04
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	30
	JZX009-05
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	31
	JZX009-06
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	32
	JZX009-07
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	33
	JZX009-08
	真空分离器
	∮1400*2000.V=3,87 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	34
	JZV018-01
	2#洗水桶
	∮4000*3000..V=37.7 m3
	　
	Q235-A+防腐
	2
	

	35
	JZV018-02
	1#洗水桶
	∮2200*2000..V=5.7 m3
	　
	Q235-A+防腐
	
	

	36
	JZV019-01
	杂水地槽
	∮1500*1500、V=2.65 m3
	　
	Q235-A+防腐
	1
	

	37
	JZV020-01
	母液Ⅰ桶
	∮9000×10523 附:电机 N=11Kw 减速机 i=17 XWD11-5-17
	　
	Q235-A+防腐/组合件
	2
	

	38
	JZV020-02
	母液Ⅰ桶
	∮9000×10523 附:电机 N=11Kw 减速机 i=17 XWD11-5-17
	　
	Q235-A+防腐/组合件
	
	

	39
	JZL025-01
	滤碱机重碱胶带输送机
	Q=319.68T/H、B=1000M、L=61M
	　
	C.S+RUBBER
	1
	

	40
	JZP012-01
	洗塔水泵
	CXK125-80-200FQ Q=150m3/h H=50m  附电机Y225M-3WF2   N=45Kw 2900rpm
	　
	Mo2Ti
	1
	

	41
	JZP013-01
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	6
	

	42
	JZP013-02
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	43
	JZP013-03
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	44
	JZP013-04
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	45
	JZP013-05
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	46
	JZP013-06
	清洗氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)200-150-400FQ Q=300m3/h H=50m  附电机Y280M-4WF2   N=90KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	47
	JZP014-01
	母液Ⅰ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	3
	

	48
	JZP014-02
	母液Ⅰ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	49
	JZP014-03
	母液Ⅰ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	50
	JZP015-01
	母液Ⅰ沉淀泵
	HJ65-40-200 Q=25m3/h H=50m  附电机Y160-2/11   N=11KW 
	　
	316L
	4
	

	51
	JZP015-02
	母液Ⅰ沉淀泵
	HJ65-40-200 Q=25m3/h H=50m  附电机Y160-2/11   N=11KW 
	　
	316L
	
	

	52
	JZP015-03
	母液Ⅰ沉淀泵
	HJ65-40-200 Q=25m3/h H=50m  附电机Y160-2/11   N=11KW 
	　
	316L
	
	

	53
	JZP015-04
	母液Ⅰ沉淀泵
	HJ65-40-200 Q=25m3/h H=50m  附电机Y160-2/11   N=11KW 
	　
	316L
	
	

	54
	JZC004-01
	罗茨鼓风机
	Q=147m3/min  P=58.8kPa   L82WD 附电机 N=220Kw n=980rpm  Y355L1-6
	　
	组合件
	2
	

	55
	JZC004-02
	罗茨鼓风机
	Q=147m3/min  P=58.8kPa   L82WD 附电机 N=220Kw n=980rpm  Y355L1-6
	　
	组合件
	
	

	56
	JZP016-01
	杂水泵
	40FY-20  Q=6m3/h H=13m 附电机Y290S-2  N=1.5Kw   
	　
	316L
	1
	

	57
	JZP017-01
	洗水泵
	HJ150-125-400 Q=75m3/h H=50m  附电机Y225S-4   N=22KW 
	　
	316L
	2
	

	58
	JZP017-02
	洗水泵
	HJ150-125-400 Q=75m3/h H=50m  附电机Y225S-4   N=22KW 
	　
	316L
	
	

	59
	JZP018-01
	真空泵成套机组
	2BEP-67  Q=18150m3/hr 极限真空度 16kPa  转速210r/min 附电机YKK5002-8WF2 N=315Kw n=1480rpm    减速机IC280N i=1/3.5417  使用系数2.34 转速740/209r/min 润滑油ISO VG320 Miner oil 配套板式换热器V45-SAT/125-107CH 压力1.0Mpa 试验压力1.25Mpa 温度150℃ F=48m2 
	　
	C.I/组合件
	4
	

	60
	JZP018-02
	真空泵成套机组
	2BEP-67  Q=18150m3/hr 极限真空度 16kPa  转速210r/min 附电机YKK5002-8WF2 N=315Kw n=1480rpm    减速机IC280N i=1/3.5417  使用系数2.34 转速740/209r/min 润滑油ISO VG320 Miner oil 配套板式换热器V45-SAT/125-107CH 压力1.0Mpa 试验压力1.25Mpa 温度150℃ F=48m2 
	　
	C.I/组合件
	
	

	61
	JZP018-03
	真空泵成套机组
	2BEP-67  Q=18150m3/hr 极限真空度 16kPa  转速210r/min 附电机YKK5002-8WF2 N=315Kw n=1480rpm    减速机IC280N i=1/3.5417  使用系数2.34 转速740/209r/min 润滑油ISO VG320 Miner oil 配套板式换热器V45-SAT/125-107CH 压力1.0Mpa 试验压力1.25Mpa 温度150℃ F=48m2 
	　
	C.I/组合件
	
	

	62
	JZP018-04
	真空泵成套机组
	2BEP-67  Q=18150m3/hr 极限真空度 16kPa  转速210r/min 附电机YKK5002-8WF2 N=315Kw n=1480rpm    减速机IC280N i=1/3.5417  使用系数2.34 转速740/209r/min 润滑油ISO VG320 Miner oil 配套板式换热器V45-SAT/125-107CH 压力1.0Mpa 试验压力1.25Mpa 温度150℃ F=48m2 
	　
	C.I/组合件
	
	

	63
	JZM006-01
	滤碱机
	∮2800×2500  F=23m2 TB620-00g7 附:主电机  N=18.5Kw n=970rpm Y200L1-6 主减速机 i=35 XWY18.5-9-35 搅拌电机 N=5.5Kw n=960rpm Y132M2-6 减速机 i=1/40.17 JZQ-400-40.17-V-Z
	　
	HT/316L/组合件
	4
	

	64
	JZM006-02
	滤碱机
	∮2800×2500  F=23m2 TB620-00g7 附:主电机  N=18.5Kw n=970rpm Y200L1-6 主减速机 i=35 XWY18.5-9-35 搅拌电机 N=5.5Kw n=960rpm Y132M2-6 减速机 i=1/40.17 JZQ-400-40.17-V-Z
	　
	HT/316L/组合件
	
	

	65
	JZM006-03
	滤碱机
	∮2800×2500  F=23m2 TB620-00g7 附:主电机  N=18.5Kw n=970rpm Y200L1-6 主减速机 i=35 XWY18.5-9-35 搅拌电机 N=5.5Kw n=960rpm Y132M2-6 减速机 i=1/40.17 JZQ-400-40.17-V-Z
	　
	HT/316L/组合件
	
	　

	66
	JZM006-04
	滤碱机
	∮2800×2500  F=23m2 TB620-00g7 附:主电机  N=18.5Kw n=970rpm Y200L1-6 主减速机 i=35 XWY18.5-9-35 搅拌电机 N=5.5Kw n=960rpm Y132M2-6 减速机 i=1/40.17 JZQ-400-40.17-V-Z
	　
	HT/316L/组合件
	
	　

	67
	JZL026-01
	1#电动单梁起重机
	Q=16/5t S=13.5m 附电动葫芦 Q=16t H=12m CD1
	　
	316L
	1
	　

	68
	JZL027-01
	2#电动葫芦
	Q=10t S=8.5m LD-A
	　
	组合件
	1
	　

	　
	　
	附电机
	N=0.8Kw×2
	　
	组合件
	　
	　

	　
	　
	附电动葫芦
	Q=10t H=9m  CD-1
	　
	组合件
	　
	　

	　
	　
	附电动葫芦运行电机
	N=0.8Kw×2
	　
	组合件
	　
	　

	　
	　
	附电动葫芦起重机
	N=13Kw
	　
	组合件
	　
	　

	蒸吸、氨
	　
	　
	　
	　
	　

	69
	JZV021-01
	氨母液Ⅱ桶
	∮9000×9000 V=572.6 m3
	　
	C.S+防腐
	2
	　

	70
	JZV021-02
	氨母液Ⅱ桶
	∮9000×9000 V=572.6 m3
	　
	C.S+防腐
	
	　

	71
	JZV022-01
	淡液桶
	∮5500×5500 V=131 m3
	　
	C.S+防腐
	1
	　

	72
	JZV023-01
	废淡液桶
	∮5500×5500 V=131 m3
	　
	C.S+防腐
	1
	　

	73
	JZT003-01
	淡液蒸馏塔
	∮1980×26438 筛板塔，塔板数15，筛板材质0Cr18Ni10Ti 附冷凝器F=325m2 水箱冷却水管不锈钢∮63×1.5 塔圈数25,水箱数5,下部为废淡液贮桶4节塔圈高4m,上部为蒸馏段
	　
	HT200/316L
	2
	　

	74
	JZT003-02
	淡液蒸馏塔
	∮1980×26438 筛板塔，塔板数15，筛板材质0Cr18Ni10Ti 附冷凝器F=325m2 水箱冷却水管不锈钢∮63×1.5 塔圈数25,水箱数5,下部为废淡液贮桶4节塔圈高4m,上部为蒸馏段
	　
	HT200/316L
	
	　

	75
	JZX010-01
	母液Ⅰ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	5
	

	76
	JZX010-02
	母液Ⅰ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	77
	JZX010-03
	母液Ⅰ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	78
	JZX010-04
	母液Ⅰ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	79
	JZX010-05
	母液Ⅰ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	80
	JZX011-01
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	6
	

	81
	JZX011-02
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	82
	JZX011-03
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	83
	JZX011-04
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	84
	JZX011-05
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	85
	JZX011-06
	母液Ⅱ吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	86
	JZX012-01
	蒸馏尾气吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	2
	

	87
	JZX012-02
	蒸馏尾气吸氨器
	∮410×550 喷嘴∮=70mm
	　
	16Mn,Ti
	
	

	88
	JZV024-01
	氨Ⅱ澄清桶
	附电机 N=7.5Kw 减速机i=? XWD7.5-95-473
	　
	C.S+防腐
	2
	

	89
	JZV024-02
	氨Ⅱ澄清桶
	附电机 N=7.5Kw 减速机i=? XWD7.5-95-473
	　
	C.S+防腐
	
	

	90
	JZV025-01
	氨Ⅱ泥桶
	∮3000×3000 V=21m3 附电机 N=5.5Kw  n=720rpm
	　
	C.S+防腐
	2
	

	91
	JZV025-02
	氨Ⅱ泥桶
	∮3000×3000 V=21m3 附电机 N=5.5Kw  n=720rpm
	　
	C.S+防腐
	
	

	92
	JZV026-01
	母液回收桶
	∮3000×4000 V=28m3
	　
	C.S+防腐
	1
	

	93
	JZV027-01
	杂水地槽
	∮1500×1500 V=2.7m3
	　
	C.S+防腐
	1
	

	94
	JZV028-01
	压缩空气缓冲罐
	∮1400×1500 V=2.3m3
	　
	Q235A
	1
	

	95
	JZV029-01
	氯化钠化料桶
	∮2000*1000、V=3.5 m3
	　
	C.S+防腐
	1
	

	96
	JZP019-01
	氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500 m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	3
	

	97
	JZP019-02
	氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500 m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	98
	JZP019-03
	氨母液Ⅱ泵
	CXK(1)250-200-400FQ Q=500 m3/h H=50m  附电机Y315M-4WF2   N=132KW 
	　
	Mo2Ti
	
	

	99
	JZP020-01
	淡液泵
	HJ100-65-200 Q=100m3/h H=50m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	2
	

	100
	JZP020-02
	淡液泵
	HJ100-65-200 Q=100m3/h H=50m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	
	

	101
	JZP021-01
	热废淡液泵
	HJ125-100-400 Q=75m3/h H=50m  附电机Y225S-4   N=30KW 
	　
	304
	3
	

	102
	JZP021-02
	热废淡液泵
	HJ125-100-400 Q=75m3/h H=50m  附电机Y225S-4   N=30KW 
	　
	304
	
	

	103
	JZP021-03
	热废淡液泵
	HJ125-100-400 Q=75m3/h H=50m  附电机Y225S-4   N=30KW 
	　
	304
	
	

	104
	JZP022-01
	废淡液泵
	HJ100-65-200 Q=100m3/h H=50m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	2
	　

	105
	JZP022-02
	废淡液泵
	HJ100-65-200 Q=100m3/h H=50m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	
	　

	106
	JZE008-01
	淡液换热器
	F=80m2  BR055-1.0-80-E-I
	　
	316L
	2
	　

	107
	JZE008-02
	淡液换热器
	F=80m2  BR055-1.0-80-E-I
	　
	316L
	
	　

	108
	JZE009-01
	废淡液冷却器
	F=120m2  BR07-1.0-120-E-I
	　
	304
	2
	　

	109
	JZE009-02
	废淡液冷却器
	F=120m2  BR07-1.0-120-E-I
	　
	304
	
	　

	110
	JZP023-01
	氨Ⅱ泥泵
	HJ80-50-250B Q=43.5m3/h H=60.5m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	2
	　

	111
	JZP023-02
	氨Ⅱ泥泵
	HJ80-50-250B Q=43.5m3/h H=60.5m  附电机Y200-2/3   N=30KW 
	　
	316L
	
	　

	112
	JZP024-01
	母液回收泵
	HJ65-50-160 Q=25m3/h H=32m  附电机Y132-2/7   N=7.5KW 
	　
	316L
	2
	　

	113
	JZP024-02
	母液回收泵
	HJ65-50-160 Q=25m3/h H=32m  附电机Y132-2/7   N=7.5KW 
	　
	316L
	
	　

	114
	JZP025-01
	杂水泵
	40FY-26 Q=7.92m3/h H=20m  附电机Y100L-2,3KW   N=3KW 
	　
	316L
	1
	　

	115
	JZP026-01
	氯化钠泵
	HJB-25-41 Q=3.6m3/h H=37m  附电机Y2-112M-2WF   N=4KW 
	　
	316L
	2
	　

	116
	JZP026-02
	氯化钠泵
	HJB-25-41 Q=3.6m3/h H=37m  附电机Y2-112M-2WF   N=4KW 
	　
	316L
	
	　

	117
	JZM007-01
	氨Ⅱ泥压滤机
	附油泵电机 N=4Kw
	　
	组合件
	2
	　

	118
	JZM007-02
	氨Ⅱ泥压滤机
	附油泵电机 N=4Kw
	　
	组合件
	
	　

	119
	JZL028-01
	手动单轨小车
	手拉葫芦HS1:起重量Q=1T.起重高度:6M
	　
	组合件
	2
	　

	120
	JZL028-02
	手动单轨小车
	手拉葫芦HS1:起重量Q=1T.起重高度:6M
	　
	组合件
	
	　

	  压缩工序
	
	　
	　
	　
	　

	121
	JZX013-01
	脱碳气进气气水分离器
	∮3000×6000
	　
	Q235-B
	1
	　

	122
	JZX014-01
	炉气进气气水分离器
	∮3000×5000
	　
	Q235-B
	1
	　

	123
	JZV030-01
	收集地槽
	∮1500×1400
	　
	Q235-B
	1
	　

	124
	JZE011-01
	清洗气后冷器
	∮1400 F=350m2
	　
	20R
	1
	

	125
	JZX015-01
	浓气分离器
	∮3000×6000
	　
	20R
	3
	

	126
	JZX015-02
	浓气分离器
	∮3000×6000
	　
	20R
	
	

	127
	JZX015-03
	浓气分离器
	∮3000×6000
	　
	20R
	
	

	128
	JZX016-01
	清洗气分离器
	∮2500×5000
	　
	20R
	1
	

	129
	JZX017-01
	放空气分离器
	∮1500×2500
	　
	20R
	1
	

	130
	JZV031-01
	软水储桶
	∮3000×3000
	　
	Q235-B
	1
	　

	131
	JZC005-01
	浓气压缩机
	V=430m3/min LG-430/3.8 附电机 N=2300Kw 10KV 附油站  附进口消音器  附出口消音器
	　
	组合件
	3
	　

	132
	JZC005-02
	浓气压缩机
	V=430m3/min LG-430/3.8 附电机 N=2300Kw 10KV 附油站  附进口消音器  附出口消音器
	　
	组合件
	
	　

	133
	JZC005-03
	浓气压缩机
	V=430m3/min LG-430/3.8 附电机 N=2300Kw 10KV 附油站  附进口消音器  附出口消音器
	　
	组合件
	
	　

	134
	JZC006-01
	清洗气压缩机
	V=230m3/min LG-230/3.8 附电机 N=1300Kw 10KV 附油站  附进口消音器  附出口消音器
	　
	组合件
	1
	　

	135
	JZL029-01
	电动桥式起重机
	Q=16/5t S=13.5m 附电动葫芦 Q=16t H=12m CD1
	　
	组合件
	1
	　

	136
	JZP027-01
	地槽泵
	40FY-20  Q=6m3/h H=13m 附电机Y290S-2  N=1.5Kw   
	　
	316L
	1
	　

	137
	JZP028-01
	软水循环泵
	FIJ200-150-250  Q=400m3/h H=20m  附电机Y2-225S-4  N=37Kw 
	　
	组合件
	2
	　

	138
	JZP028-02
	软水循环泵
	FIJ200-150-250  Q=400m3/h H=20m  附电机Y2-225S-4  N=37Kw 
	　
	组合件
	
	　

	139
	JZE012-01
	软水循环换热器
	F=166m2 GL-85P
	　
	304
	2
	　

	140
	JZE012-02
	软水循环换热器
	F=166m2 GL-85P
	　
	304
	
	　

	  空压站
	　
	　
	　
	　
	　

	141
	JZC750-01
	空气压缩机
	077BK,电机:Y-450,N=300KW,n=1475rpm,Q=55M3/MIN、0.8MPa,
	　
	组合件
	4
	　

	142
	JZC750-02
	空气压缩机
	077BK,电机:Y-450,N=300KW,n=1475rpm,Q=55M3/MIN、0.8MPa,
	　
	组合件
	
	　

	143
	JZC750-03
	空气压缩机
	077BK,电机:Y-450,N=300KW,n=1475rpm,Q=55M3/MIN、0.8MPa,
	　
	组合件
	
	　

	144
	JZC750-04
	空气压缩机
	077BK,电机:Y-450,N=300KW,n=1475rpm,Q=55M3/MIN、0.8MPa,
	　
	组合件
	
	　

	145
	JZM750-02
	无热再生吸附式干燥机
	SLAD-50WXF,常压露点-40℃,进气温度20-45℃进气油含量≤0.1ppm,Q=55NM3/MIN、0.8MPa
	　
	组合件
	2
	　

	146
	JZM750-03
	无热再生吸附式干燥机
	SLAD-50WXF,常压露点-40℃,进气温度20-45℃进气油含量≤0.1ppm,Q=55NM3/MIN、0.8MPa
	　
	组合件
	
	　

	147
	JZL750-01
	电动单梁起重机
	LDA,起重量5吨,跨度12.5米,附电机ZDY21-4(2台),N=2×0.8KW,n=1380rpm,配电动葫芦CD1,起升速度8m/min
	　
	组合件
	1
	　

	148
	JZV751-01
	工艺空气贮罐
	JS12-P232-01，∮2800*H7000 
	　
	Q345R
	1
	

	149
	JZV752-01
	仪表空气贮罐
	JS12-P232-01，∮2800*H7000 
	　
	Q345R
	2
	

	150
	JZV752-02
	仪表空气贮罐
	JS12-P232-01，∮2800*H7000 
	　
	Q345R
	
	

	151
	JZF030-01
	粗过滤器
	XY7-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	3
	

	152
	JZF030-02
	粗过滤器
	XY7-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	
	

	153
	JZF030-03
	粗过滤器
	XY7-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	
	

	154
	JZF031-01
	精过滤器
	XY5-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	3
	

	155
	JZF031-02
	精过滤器
	XY5-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	
	

	156
	JZF031-03
	精过滤器
	XY5-60，处理气量54NM3/MIN
	　
	组合件
	
	


氯  化  铵  设   备   一   览   表

	序号
	设备编号
	设备名称
	型号规格
	主要技术参数
	主要材料
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	JLC001-01
	氨压缩机组
	LG32BMYJZEx.0
	设计工况制冷量：4418KW制冷剂：氨设计蒸发/冷凝温度：0℃/41℃外形尺寸：7582×2231×3607
	组合件
	5
	　

	2
	JLC001-02
	氨压缩机组
	LG32BMYJZEx.0
	制冷量：4418KW制冷剂：氨设计蒸发/冷凝温度：0℃/41℃
	　
	
	　

	3
	JLC001-03
	氨压缩机组
	LG32BMYJZEx.0
	设计工况制冷量：4418KW制冷剂：氨设计蒸发/冷凝温度：0℃/41℃外形尺寸：7582×2231×3607
	　
	
	　

	4
	JLC001-04
	氨压缩机组
	LG32BMYJZEx.0
	设计工况制冷量：4418KW制冷剂：氨设计蒸发/冷凝温度：0℃/41℃外形尺寸：7582×2231×3607
	　
	
	　

	5
	JLC001-05
	氨压缩机组
	LG32BMYJZEx.0
	设计工况制冷量：4418KW制冷剂：氨设计蒸发/冷凝温度：0℃/41℃外形尺寸：7582×2231×3607
	　
	
	　

	6
	JLX001-01
	稀油站
	XYZ-16G
	 1000×900×1300
	组合件
	5
	　

	7
	JLX001-02
	稀油站
	XYZ-16G
	 1000×900×1300
	组合件
	
	　

	8
	JLX001-03
	稀油站
	XYZ-16G
	 1000×900×1300
	组合件
	
	　

	9
	JLX001-04
	稀油站
	XYZ-16G
	 1000×900×1300
	组合件
	
	　

	10
	JLX001-05
	稀油站
	XYZ-16G
	 1000×900×1300
	组合件
	
	　

	11
	JLR001-01
	气液分离器
	AFA1700
	φ1700×2502 
	Q235-B
	5
	

	12
	JLR001-02
	气液分离器
	AFA1700
	φ1700×2502 
	Q235-B
	
	

	13
	JLR001-03
	气液分离器
	AFA1700
	φ1700×2502 
	Q235-B
	
	

	14
	JLR001-04
	气液分离器
	AFA1700
	φ1700×2502 
	Q235-B
	
	

	15
	JLR001-05
	气液分离器
	AFA1700
	φ1700×2502 
	Q235-B
	
	

	16
	JLE001-01
	氨换热器
	　
	φ800×3000  F=53.2m2 
	16MnR
	2
	

	17
	JLE001-02
	氨换热器
	　
	φ800×3000  F=53.2m2 
	16MnR
	
	

	18
	JLV001-01
	氨中间槽
	　
	φ2600×6700  V=40m3
	16MnR
	2
	

	19
	JLV001-02
	氨中间槽
	　
	φ2600×6700  V=40m3
	16MnR
	
	

	20
	JLR002-01
	空气分离器
	KFA-50
	 F=1.7m2 
	组合件
	1
	

	21
	JLR003-01
	紧急泄氨器
	JXA-159
	φ159×1275 
	组合件
	1
	

	22
	JLR004-01
	冷冻集油器
	JY500
	φ500×1000  N=1KW
	C.S
	1
	

	23
	JLL001-01
	电动单梁起重机
	LDT10-S
	 Q=10t 跨度LK=10.5m
	组合件
	1
	　

	
	
	电动葫芦
	AS525-16
	 Q=10t  起升高度H=10m
	组合件
	1
	附属设备

	24
	JLE002-01
	蒸发式冷凝器
	ZNX5600
	 排热量：5600KW外形尺寸：7000×6708×3735
	组合件
	5
	　

	25
	JLE002-02
	蒸发式冷凝器
	ZNX5600
	 排热量：5600KW外形尺寸：7000×6708×3735
	组合件
	
	　

	26
	JLE002-03
	蒸发式冷凝器
	ZNX5600
	 排热量：5600KW外形尺寸：7000×6708×3735
	组合件
	
	　

	27
	JLE002-04
	蒸发式冷凝器
	ZNX5600
	 排热量：5600KW外形尺寸：7000×6708×3735
	组合件
	
	　

	28
	JLE002-05
	蒸发式冷凝器
	ZNX5600
	 排热量：5600KW外形尺寸：7000×6708×3735
	组合件
	
	　

	29
	JLVOO2-01
	辅助贮液器
	UZ3.5
	φ1200×2502  V=3.5m3
	组合件
	1
	

	30
	JLE003-01
	氨Ⅰ冷却器
	08062-0304-12
	φ1000×6000  F=298.6m2
	C.S+S.S
	4
	　

	31
	JLE003-02
	氨Ⅰ冷却器
	08062-0304-12
	φ1000×6000  F=298.6m2
	C.S+S.S
	
	　

	32
	JLE003-03
	氨Ⅰ冷却器
	08062-0304-12
	φ1000×6000  F=298.6m2
	C.S+S.S
	
	　

	33
	JLE003-04
	氨Ⅰ冷却器
	08062-0304-12
	φ1000×6000  F=298.6m2
	C.S+S.S
	
	　

	34
	JLE004-01
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	20
	　

	35
	JLE004-02
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	36
	JLE004-03
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	37
	JLE004-04
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	38
	JLE004-05
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	39
	JLE004-06
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	40
	JLE004-07
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	41
	JLE004-08
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	42
	JLE004-09
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	43
	JLE004-10
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	44
	JLE004-11
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	45
	JLE004-12
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	46
	JLE004-13
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	47
	JLE004-14
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	48
	JLE004-15
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	49
	JLE004-16
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	50
	JLE004-17
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	51
	JLE004-18
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	52
	JLE004-19
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	53
	JLE004-20
	母液换热器
	08062-0304-13
	 φ1200×6000  F=261m2
	C.S+S.S
	
	　

	54
	JLL003-01
	手动单轨小车
	SG5
	 起重量2吨  起升高度5m
	组合件
	1
	　

	55
	JLP001-01
	清洗氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=480m3/h  H=47m
	Ti
	4
	　

	56
	JLP001-02
	清洗氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=480m3/h  H=47m
	Ti
	
	　

	57
	JLP001-03
	清洗氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=480m3/h  H=47m
	Ti
	
	　

	58
	JLP001-04
	清洗氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=480m3/h  H=47m
	Ti
	
	　

	59
	JLP002-01
	氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=500m3/h  H=50m
	Ti
	3
	　

	60
	JLP002-02
	氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=500m3/h  H=50m
	Ti
	
	　

	61
	JLP002-03
	氨母液Ⅰ泵
	ZBG200-150-400
	Q=500m3/h  H=50m
	Ti
	
	　

	62
	JLP003-01
	母液Ⅱ泵
	ZBG250-200-500B
	 Q=450m3/h  H=57m
	Ti
	3
	　

	63
	JLP003-02
	母液Ⅱ泵
	ZBG250-200-500B
	 Q=450m3/h  H=57m
	Ti
	
	　

	64
	JLP003-03
	母液Ⅱ泵
	ZBG250-200-500B
	 Q=450m3/h  H=57m
	Ti
	
	　

	65
	JLP004-01
	母液Ⅱ沉淀泵
	ZBK125-100-400A
	Q=100m3/h  H=35m
	316L
	2
	　

	66
	JLP004-02
	母液Ⅱ沉淀泵
	ZBK125-100-400A
	Q=100m3/h  H=35m
	316L
	
	　

	67
	JLP005-01
	滤铵液泵
	ZBG200-150-315
	 Q=400m3/h  H=32m
	316L
	2
	　

	68
	JLP005-02
	滤铵液泵
	ZBG200-150-315
	 Q=400m3/h  H=32m
	316L
	
	　

	69
	JLP006-01
	洗水泵
	NTP150-200-50A
	Q=182m3/h  H=40m
	304
	1
	　

	70
	JLP007-01
	杂水泵
	NTP50-12-20
	Q=12.5m3/h  H=20m
	304
	1
	　

	71
	JLV003-01
	氨母液Ⅰ桶
	08062-0304-09
	 φ10000×9000  V=707m3
	C.S+防腐
	2
	　

	72
	JLV003-02
	氨母液Ⅰ桶
	08062-0304-09
	 φ10000×9000  V=707m3
	C.S+防腐
	
	　

	73
	JLV004-01
	母液Ⅱ桶
	08062-0304-07
	φ9000  r=0.8r.p.m  V=517m3
	C.S+防腐
	4
	　

	74
	JLV004-02
	母液Ⅱ桶
	08062-0304-07
	φ9000  r=0.8r.p.m  V=517m3
	C.S+防腐
	
	　

	75
	JLV004-03
	母液Ⅱ桶
	08062-0304-07
	φ9000  r=0.8r.p.m  V=517m3
	C.S+防腐
	
	　

	76
	JLV004-04
	母液Ⅱ桶
	08062-0304-07
	φ9000  r=0.8r.p.m  V=517m3
	C.S+防腐
	
	　

	77
	JLV005-01
	滤铵液桶
	08062-0304-08
	 08062-0304-08
	C.S+防腐
	3
	　

	78
	JLV005-02
	滤铵液桶
	08062-0304-08
	　
	C.S+防腐
	
	　

	79
	JLV005-03
	滤铵液桶
	08062-0304-08
	　
	C.S+防腐
	
	　

	80
	JLR005-01
	集油器
	08062-0304-04
	φ1000×1500  V=1.48m3
	C.S
	1
	

	81
	JLX002-01
	洗水池
	 
	 9000×2500×2500  V=53m3
	混凝土+防腐
	1
	　

	82
	JLV006-01
	杂水地槽
	08062-0304-14
	φ1500×1500      V=2.65m3
	C.S+防腐
	1
	　

	83
	JLR006-01
	冷析结晶器
	08062-0304-03
	 φ10000×12000  V=834m3
	C.S+防腐
	3
	　

	84
	JLR006-02
	冷析结晶器
	08062-0304-03
	 φ10000×12000  V=834m3
	C.S+防腐
	　
	　

	85
	JLR006-03
	冷析结晶器
	08062-0304-03
	 φ10000×12000  V=834m3
	C.S+防腐
	　
	　

	86
	JLP008-01
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	9
	　

	87
	JLP008-02
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	88
	JLP008-03
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	89
	JLP008-04
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	90
	JLP008-05
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	91
	JLP008-06
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	92
	JLP008-07
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	93
	JLP008-08
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	94
	JLP008-09
	冷析轴流泵
	ZLH5500-3ⅡG
	  Q=5500m3/h  H=3m
	Mo3Ti
	
	　

	95
	JLR007-01
	盐析结晶器
	08062-0304-02
	φ10000×φ12000  V=834m3
	C.S+防腐
	3
	　

	96
	JLR007-02
	盐析结晶器
	08062-0304-02
	φ10000×φ12000  V=834m3
	C.S+防腐
	
	　

	97
	JLR007-03
	盐析结晶器
	08062-0304-02
	φ10000×φ12000  V=834m3
	C.S+防腐
	
	　

	98
	JLP009-01
	盐析轴流泵
	ZLH7300-1.3
	 Q=7300m3/h  H=1.3m
	Mo3Ti
	3
	　

	99
	JLP009-02
	盐析轴流泵
	ZLH7300-1.3
	 Q=7300m3/h  H=1.3m
	Mo3Ti
	
	　

	100
	JLP009-03
	盐析轴流泵
	ZLH7300-1.3
	 Q=7300m3/h  H=1.3m
	Mo3Ti
	
	　

	101
	JLV007-01
	冷析集合槽
	08062-0304-15
	5310×1600×2000  V=12.9m3
	C.S+防腐
	3
	　

	102
	JLV007-02
	冷析集合槽
	08062-0304-15
	5310×1600×2000  V=12.9m3
	　
	
	　

	103
	JLV007-03
	冷析集合槽
	08062-0304-15
	5310×1600×2000  V=12.9m3
	　
	
	　

	104
	JLL004-01
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	6
	　

	105
	JLL004-02
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	
	　


	106
	JLL004-03
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	
	　

	107
	JLL004-04
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	
	　

	108
	JLL004-05
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	
	　

	109
	JLL004-06
	电动葫芦
	CD5-30D
	起重量：5吨   起升高度:30m
	组合件
	
	　

	110
	JLR009-07
	二级氨液分离器
	08062-0304-11
	φ1200×2300 V=3.11m3
	C.S＋S.S
	
	

	111
	JLR009-08
	二级氨液分离器
	08062-0304-11
	φ1200×2300 V=3.11m3
	C.S＋S.S
	
	

	112
	JLR009-09
	二级氨液分离器
	08062-0304-11
	φ1200×2300 V=3.11m3
	C.S＋S.S
	
	

	113
	JLR010-01
	冷析稠厚器
	08062-0304-06
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	3
	

	114
	JLR010-02
	冷析稠厚器
	08062-0304-06
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	
	

	115
	JLR010-03
	冷析稠厚器
	08062-0304-06
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	
	

	116
	JLR011-01
	盐析稠厚器
	08062-0304-05
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	3
	

	117
	JLR011-02
	盐析稠厚器
	08062-0304-05
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	
	

	118
	JLR011-03
	盐析稠厚器
	08062-0304-05
	φ4000  r=1.5r.p.m  V=31.5m3
	C.S+防腐
	
	

	119
	JLF001-01
	离心滤铵机
	HR800-NA
	φ720/φ800 
	C.S+316L
	5
	

	120
	JLR001-02
	离心滤铵机
	HR800-NA
	φ720/φ800 
	C.S+316L
	
	

	121
	JLR001-03
	离心滤铵机
	HR800-NA
	φ720/φ800 
	C.S+316L
	
	

	122
	JLR001-04
	离心滤铵机
	HR800-NA
	φ720/φ800 
	C.S+316L
	
	

	123
	JLR001-05
	离心滤铵机
	HR800-NA
	φ720/φ800 
	C.S+316L
	
	　

	124
	JLP010-01
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	6
	　

	125
	JLP010-02
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	
	　

	126
	JLP010-03
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	
	　

	127
	JLP010-04
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	
	　

	128
	JLP010-05
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	
	　

	129
	JLP010-06
	逆料泵
	ZBK125-100-400A
	 Q=100m3/h  H=35m
	Ti
	
	　

	130
	JLL005-01
	手动单轨小车
	SG2
	 起重量2吨 起升高度5m
	组合件
	1
	　

	131
	JLL006-01
	电动葫芦
	CD10-20D
	起重量：10吨  起升高度H=20m
	组合件
	1
	　

	132
	JLM001-01
	1#运盐胶带输送机
	08062-1011-01A-01
	B=1000mm L=63.55m 
	钢、橡胶
	1
	　

	133
	JLM001-02
	2#运盐胶带输送机
	08062-1011-01B-01
	B=1000mm L=115.67m
	钢、橡胶
	1
	　

	134
	JLM001-03
	3#运盐胶带输送机
	08062-1011-02-01
	 B=1000mm L=22.2m V=1m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	135
	JLM001-04
	4#运盐胶带输送机
	08062-1011-03-01
	B=1000mm L=55.1m V=1m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	136
	JLM001-05
	5#运盐胶带输送机
	08062-1011-04-01
	 B=650mm L=12.4m V=1m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	137
	JLM001-06
	6#运盐胶带输送机
	08062-1011-04-02
	 B=650mm L=12.4m V=2m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	138
	JLM001-07
	7#运盐胶带输送机
	08062-1011-04-03
	 B=650mm L=12.4m V=3m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	139
	JLV011-01
	冷凝水储罐
	08062-0306-03
	 φ1500×1500
	Q345R
	1
	　

	140
	JLV012-01
	闪发罐
	08062-0306-02
	φ2000×2100
	Q235-B
	1
	　

	141
	JLV013-01
	防结块剂配料罐
	08062-0306-04
	 φ1500×1500 
	Q235-A
	2
	　

	142
	JLV013-02
	防结块剂配料罐
	08062-0306-04
	 φ1500×1500 
	Q235-A
	
	　

	143
	JLP011-01
	防结块剂配料液泵
	IJ40-25-125
	Q=6m3/h  H=20m
	组合件
	1
	　

	144
	JLC002-01
	鼓风机
	9-26,No12.5D
	全压P=9356Pa 风量Q=41925m3/h 右90
	组合件
	4
	　

	145
	JLC002-02
	鼓风机
	9-26,No12.5D
	全压P=9356Pa 风量Q=41925m3/h 右90
	组合件
	
	　

	146
	JLC002-03
	鼓风机
	9-26,No12.5D
	全压P=9356Pa 风量Q=41925m3/h 右90
	组合件
	
	　

	147
	JLC002-04
	鼓风机
	9-26,No12.5D
	全压P=9356Pa 风量Q=41925m3/h 右90
	组合件
	
	　

	148
	JLR014-01
	布袋除尘器
	DXTML780
	处理风量Q=60100m3/h
	组合件
	4
	　

	149
	JLR014-02
	布袋除尘器
	DXTML780
	处理风量Q=60100m3/h
	组合件
	
	　

	150
	JLR014-03
	布袋除尘器
	DXTML780
	处理风量Q=60100m3/h
	组合件
	
	　

	151
	JLR014-04
	布袋除尘器
	DXTML780
	处理风量Q=60100m3/h
	组合件
	
	　

	152
	JLD001-01
	干铵炉
	08062-0306-01
	 5380×3072×6690
	Q235-A、316L
	4
	　

	153
	JLD001-02
	干铵炉
	08062-0306-01
	 5380×3072×6690
	Q235-A、316L
	
	　

	154
	JLD001-03
	干铵炉
	08062-0306-01
	 5380×3072×6690
	Q235-A、316L
	
	　

	155
	JLD001-04
	干铵炉
	08062-0306-01
	 5380×3072×6690
	Q235-A、316L
	
	　

	156
	JLE005-01
	空气加热器
	TJZP-SRZ-20×100
	 加热面积F=1138㎡
	组合件
	4
	　

	157
	JLE005-02
	空气加热器
	TJZP-SRZ-20×100
	 加热面积F=1138㎡
	组合件
	
	　

	158
	JLE005-03
	空气加热器
	TJZP-SRZ-20×100
	 加热面积F=1138㎡
	组合件
	
	　

	159
	JLE005-04
	空气加热器
	TJZP-SRZ-20×100
	 加热面积F=1138㎡
	组合件
	
	　

	160
	JLM002-01
	湿铵振动输送机
	ZPS-3-Ⅱ
	 L=3280mm
	组合件
	4
	　

	161
	JLM002-02
	湿铵振动输送机
	ZPS-3-Ⅱ
	 L=3280mm
	组合件
	
	　

	162
	JLM002-03
	湿铵振动输送机
	ZPS-3-Ⅱ
	0
	组合件
	
	　

	163
	JLM002-04
	湿铵振动输送机
	ZPS-3-Ⅱ
	 L=3280mm
	组合件
	
	　

	164
	JLC003-01
	排风机
	G4-68,No11.2D
	全压P=4130Pa 风量Q=58633m3/h 右90°
	组合件
	4
	　

	165
	JLC003-02
	排风机
	G4-68,No11.2D
	全压P=4130Pa 风量Q=58633m3/h 右90°
	组合件
	
	　

	166
	JLC003-03
	排风机
	G4-68,No11.2D
	全压P=4130Pa 风量Q=58633m3/h 右90°
	组合件
	
	　

	167
	JLC003-04
	排风机
	G4-68,No11.2D
	全压P=4130Pa 风量Q=58633m3/h 右90°
	组合件
	
	　

	168
	JLR015-01
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	8
	　

	169
	JLR015-02
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	170
	JLR015-03
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	171
	JLR015-04
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	172
	JLR015-05
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	173
	JLR015-06
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	174
	JLR015-07
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	175
	JLR015-08
	高效旋风除尘器
	 FX-1700
	 φ1700×5800
	Q235-A
	
	　

	176
	JLX003-01
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	8
	　

	177
	JLX003-02
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	178
	JLX003-03
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	179
	JLX003-04
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	180
	JLX003-05
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	181
	JLX003-06
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	182
	JLX003-07
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	183
	JLX003-08
	卸灰阀
	　
	　
	组合件
	
	　

	184
	JLL007-01
	电动葫芦
	CD2-18D
	2吨   起升高度H=18m
	组合件
	1
	　

	185
	JLM003-01
	1#湿铵胶带输送机
	08062-1010-01A
	B=1000mm  L=18.7mV=1m/s  Q=150t/h
	钢、橡胶
	1
	　

	186
	JLM003-02
	2#湿铵胶带输送机
	08062-1010-01A
	 B=1000mm L=53.65m α=13.97°   V=1m/s    Q=150t/h
	钢、橡胶
	1
	　

	187
	JLM003-03
	3#湿铵胶带输送机
	08062-1010-03
	 B=1000mm L=37.5m
	钢、橡胶
	1
	　

	188
	JLM003-04
	4#湿铵胶带输送机
	08062-1010-05
	 B=800mm L=48m V=1m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	189
	JLM003-05
	5#湿铵胶带输送机
	08062-1010-08
	B=800mm L=15.25m V=1m/s Q=80t/h
	钢、橡胶
	1
	　

	190
	JLM003-06
	6#湿铵胶带输送机
	08062-1010-10
	B=650mm L=7.3m V=1.25m/s
	钢、橡胶
	1
	　

	191
	JLM004-01
	1#干铵胶带输送机
	08062-1010-04
	  B=800mm L=32.9m
	钢、橡胶
	1
	　

	192
	JLM004-02
	2#干铵胶带输送机
	08062-1010-06
	B=800mm L=48m V=1m/sα=6°Q=80t/h
	钢、橡胶
	1
	　

	193
	JLM004-03
	3#干铵胶带输送机
	08062-1010-07
	B=800mm L=15.7m V=1m/s Q=80t/h
	钢、橡胶
	1
	　

	194
	JLV009-01
	干铵仓
	08062-1010-11
	2500×2500×3500
	0Cr18Ni9Ti
	3
	　

	195
	JLV009-02
	干铵仓
	08062-1010-11
	2500×2500×3500
	0Cr18Ni9Ti
	
	　

	196
	JLV009-03
	干铵仓
	08062-1010-11
	2500×2500×3500
	0Cr18Ni9Ti
	
	　

	197
	JLM005-01
	干铵包装机
	ZDB-Ⅱ
	 3500b/h
	组合件
	3
	　

	198
	JLM005-02
	干铵包装机
	ZDB-Ⅱ
	 3500b/h
	组合件
	
	　

	199
	JLM005-03
	干铵包装机
	ZDB-Ⅱ
	 3500b/h
	组合件
	
	　

	200
	JLM006-01
	湿铵包装机
	ZDB-Ⅱ
	 3500b/h
	组合件
	2
	　

	201
	JLM006-02
	湿铵包装机
	ZDB-Ⅱ
	 3500b/h
	组合件
	
	　


煅   烧   设   备   一   览   表

	序号
	设 备 编号
	设 备 名 称
	型 号 规 格
	主要技术参数
	主要材料
	数 量
	备   注
　

	1
	JDT001-01
	炉气冷凝塔
	Φ2000×12×11252
	换热面积：1250㎡ 折流板间距：450mm压力：管程0.6MP壳程常压 耐压试验压力：0.75/0.15 最高工作压力：0.6/常压 温度：50℃/100℃ 介质：水/炉气 
	Q235-B 00Cr17Ni14Mo2
	4
	　
　
　
　

	2
	JDT001-02
	
	
	
	
	
	

	3
	JDT001-03
	
	
	
	
	
	

	4
	JDT001-04
	
	
	
	
	
	

	5
	JDT002-01
	炉气洗涤塔
	∮2500*13288
	容积:63.4m³ 耐压试验压力：盛水试漏 压力：压力：常压（壳程）最高工作压力：常压 介质：炉气、洗涤水 
	C.S+SS
	4
	　

	6
	JDT002-02
	
	
	
	
	
	

	7
	JDT002-03
	
	
	
	
	
	

	8
	JDT002-04
	
	
	
	
	
	

	9
	JDV001-01
	炉气分离器
	∮1850*7800
	压力：常压 耐压试验：盛水试漏 最高工作压力：-110mm水柱 温度：115℃ 容积12m³ 介质：炉气
	C.S+防腐
	4
	　

	10
	JDV001-02
	
	
	
	
	
	

	11
	JDV001-03
	
	
	
	
	
	

	12
	JDV001-04
	
	
	
	
	
	

	13
	JDV002-01
	轻灰贮水槽
	∮1500*1500
	压力：壳程：3.5MPa，温度：壳程：244Cº,工作介质：蒸汽、冷凝水。
	16MnR
	4
	

	14
	JDV002-02
	
	
	最高工作压力：壳程：3.2MPa,
	
	
	

	15
	JDV002-03
	
	
	Φ内1500×26×3222
	
	
	

	16
	JDV002-04
	
	
	　
	
	
	

	17
	JDV003-01
	轻灰闪发器
	∮2800*2900（1.3MPa)
	　
	16MnR
	2
	

	18
	JDV003-02
	
	∮2500*2900(0.6MPa)
	　
	
	
	

	19
	JDV004-01
	凝结水槽
	∮1600*2000
	最大压力：常压 试验压力：盛水试漏 Φ1600×2000 温度：100℃ 容积4.02m³ 介质：冷凝水
	C.S
	1
	　

	20
	JDV005-01
	软水桶
	∮2500*3000
	压力：常压 试验压力：盛水试漏 温度：80℃容积：14.7m³ 
	Q235A 
	1
	　

	21
	JDD001-01
	轻灰煅烧炉
	∮2800*27000、F=2900M2 Q=550t/d
	压力：3.53MPa 操作压力：3.2MPa 温度：300℃ 操作温度：250℃ 容器类别：Ⅱ 规格尺寸：Φ2800×2800 安装斜度：2％ 生产能力：T/d500-550 炉体转速r/min快6.41/0.33
	组合件
	4
	　
　
　
　

	22
	JDD001-02
	
	
	
	
	
	

	23
	JDD001-03
	
	
	
	
	
	

	24
	JDD001-04
	
	
	
	
	
	

	25
	JDE001-01
	轻灰凉碱机
	LJ100、F=66m2
	传热面积：80m³ 轴进水压力：0.35MPa 箱体进水压力：0.25MPa 进料温度：160℃ 出料温度：80±5℃ 主轴转速：17.1rpm 凉减量：23-28T/h
	组合件
	4
	　
　
　
　

	26
	JDE001-02
	
	
	
	
	
	

	27
	JDE001-03
	
	
	
	
	
	

	28
	JDE001-04
	
	
	
	
	
	

	29
	JDF001-01
	电除尘器
	BHGW16m/1、
	F=16m2  高压电源：GGAJ02K-0.2A/72KV、电加热管1.5KW
	组合件
	4
	　
　
　
　

	30
	JDF001-02
	
	
	
	
	
	

	31
	JDF001-03
	
	
	
	
	
	

	32
	JDF001-04
	
	
	
	
	
	


2.1.8 主要产品、副产品及原辅材料

本建设项目主要原辅材料、产品情况见下表。
 主要原辅料一览表

	序号
	物料

名称
	年耗量
	最大

储量
	物料状态
	包装\贮存方式
	运输

方式
	物料

来源
	备注

	1
	原煤
	27万t/a
	10000t
	固态
	散装\料场
	汽运
	外购
	原料

	2
	工业盐
	60万
	10000t
	固态
	仓库
	汽运
	外购
	原料

	3
	除结块剂
	75t
	5t
	固态
	袋装\仓库
	汽运
	外购
	原料

	4
	烧碱
	886.8t
	30t
	液态
	罐装\罐存
	汽运
	外购
	原料

	5
	盐酸
	1018.8t
	38t
	液态
	罐装\罐存
	汽运
	外购
	原料

	6
	絮凝剂
	2.4t
	1t
	固态
	袋装\仓库
	汽运
	外购
	原料

	7
	纯碱包装袋
	1025万
	10万
	固态
	仓库
	汽运
	外购
	辅料

	8
	氯化钠包装袋
	1265万
	10万
	固态
	仓库
	汽运
	外购
	辅料


 主要产品、副产品一览表

	序号
	名  称
	年用(产)量（万t）
	最大贮量
	物态
	贮存方式
	包装

方式
	运输

方式
	用途及来源

	1
	纯碱
	50
	-
	固态
	仓库
	袋装
	汽车
	最终产品

	
	其中：轻质纯碱
	25.0
	10000t
	固态
	仓库
	袋装
	汽车
	

	
	重质纯碱
	25.0
	7233t
	固态
	仓库
	袋装
	汽车
	

	2
	氯化铵
	55
	11000t
	固态
	仓库
	袋装
	汽车
	最终产品

	3
	液氨
	18
	562t
	液态
	储罐
	罐装
	管道
	中间产物

	4
	氨水
	0.2
	200t
	液态
	储罐
	罐装
	管道
	中间产物

	5
	甲醇
	2.0
	749t
	液态
	储罐
	罐装
	汽车
	副产品

	6
	硫磺
	100
	5t
	固态
	仓库
	袋装
	汽车
	副产品

	7
	半水煤气
	64000万Nm3/a
	20000m3
	气态
	气柜
	/
	管道
	中间产物

	8
	二氧化碳
	14800万Nm3/a
	2000m3
	气态
	气柜
	/
	管道
	中间产物


2.1.9 公用工程设施

2.1.9.1 供配电系统

1、用电负荷及负荷等级

丰成盐化工全厂用电总负荷约为76404kW，年运行8000小时，考虑备用机及同时率等因数，年总耗电量为3.67×108千瓦小时。

丰成盐化工生产连续性强，原料及中间产品多为易燃、易爆及有腐蚀的物质，正常生产时产生高温高压，突然停电可能会引起生产混乱，造成安全事故，或使产品报废，造成较大经济损失，其生产用电属二级用负荷。

少数负荷突然停电将造成设备严重损坏或无法修复或人身伤亡，如造气炉循环水封、气柜水封、联碱结晶循环泵、消防用电、应急照明等属一级负荷，一级负荷约为总负荷的2.3%。

生产辅助区域的维修、仓库等属三级用电负荷。

2. 供电电源及供电方式

①供电电源

该生产装置供电主电源引自苏北开发区无锡锡山—徐州丰县工业园220/110kV变电站。另外一路10kV电源引自东关变电所，作为全厂保安应急电源，设1台2000kVA保安应急电源变压器。

②供电方式

a.根据用电负荷及电源状况，全厂设一座110/35/10kV总降压变电所，总变电所规模为2×63000kVA三线圈主变压器，以10kV电压等级向各装置、车间供电。110kV总变电所二回110kV电源由工业园区区域变电站110kV不同母线段引来，每回专用线截面能满足全厂用电负荷的需要。总变电所110kV配电装置为户内式六氟化硫组合电器，110kV主接线为单母线分段，10kV主接线也为单母线分段，正常情况下分列运行，母联开关设BZT装置，当任一电源或主变压器故障时通过BZT装置使另一电源或主变压器带全厂的一、二级负荷。总变电所110kV配电室为单层布置，10kV配电室为双层布置，楼上为10kV开关室、控制室，楼下为电缆室、低压配电室。主变压器设置在室外，主变压器合设一个地下事故贮油池。

b.全厂设110/35/10kV总变电所一座，另在合成氨装置区各主要车间、循环水装置、联碱装置、氯化铵等装置设车间变电所，分别向附近装置负荷供电。

3.供电主要设备设施情况

供电主要设备设施情况见下表。

供电主要设备设施情况一览表

	序号
	名  称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	一、110kV总变电所

	1
	110kV总变电所
	断路器间隔
	台
	7
	

	2
	110kV总变电所
	高压互感器,避雷器间隔
	台
	2
	

	3
	主变压器
	110/35/10kV  63000kVA
	台
	2
	

	4
	总变微机监控保护系统
	
	套
	1
	

	5
	智能免维护直流电源装置
	220V  180AH
	套
	1
	

	6
	10kV手车式开关柜
	
	台
	32
	

	7
	抽出式低压配电屏
	
	台
	10
	

	8
	环氧树脂绝缘干式电力变压器
	10/0.4kV  80kVA
	台
	2
	

	二、20万吨合成氨装置

	1
	35kV高压开关柜
	
	台
	13
	

	2
	主变压器
	35/6kV 10000kVA
	台
	2
	

	3
	6kV高压开关柜
	
	台
	45
	

	4
	低压配电柜
	
	台
	76
	

	5
	动力变压器
	6/0.4kV  1600kVA
	台
	8
	

	6
	微机监控保护系统
	
	套
	4
	

	7
	智能免维护直流电源装置
	220V  120AH
	套
	1
	

	8
	10kV手车式真空断路器柜
	
	台
	82
	

	9
	UPS装置
	220V  40kVA
	套
	1
	

	四、50万吨/年联碱装置

	1
	10kV手车式真空断路器柜
	1250A  31.5kA
	台
	23
	

	2
	抽出式低压配电柜
	
	台
	60
	

	3
	动力变压器
	10/0.4kV  1600kVA
	台
	6
	

	4
	微机监控保护系统
	
	套
	1
	

	5
	智能免维护直流电源装置
	220V  65AH
	套
	1
	

	6
	UPS装置
	220V  20kVA
	套
	1
	

	五、循环水装置

	1
	10kV手车式真空断路器柜
	1250A  31.5kA
	台
	26
	

	2
	抽出式低压配电柜
	
	台
	15
	

	3
	微机监控保护系统
	
	套
	1
	

	4
	智能免维护直流电源装置
	220V  65AH
	套
	1
	

	5
	动力变压器
	10/0.4kV  800kVA
	台
	2
	

	6
	UPS装置
	220V  20kVA
	套
	1
	

	六、氯化铵装置

	1
	10kV手车式真空断路器柜
	1250A  31.5kA
	台
	18
	

	2
	抽出式低压配电屏
	
	台
	35
	

	3
	动力变压器
	10/0.4kV  1600kVA
	台
	6
	

	4
	微机监控保护系统
	
	套
	1
	

	5
	智能免维护直流电源装置
	220V  65AH
	套
	1
	

	6
	UPS装置
	220V  20kVA
	套
	1
	

	七、真空制盐

	1
	抽出式低压配电屏
	
	台
	40
	

	2
	动力变压器
	10/0.4kV  1250kVA
	台
	4
	


2.1.9.2 给排水系统

企业生活用水采用深井水。生产用水由厂区自备净水厂供给，净水厂水源为厂区东侧沙支河河水。

该项目排水充分考虑环境保护，实行清污分流。厂区内污水由管道收集后排入污水处理装置，处理达标后排入园区污水排水管道。雨水经管道收集后排入市政雨水管道，罐区、装车台和露天装置区初期雨水排入污水排水系统。

2.1.9.3供气

企业设空压站一座，空压站是为供该工程各装置仪表所需仪表用空气和各装置生产、检修、吹扫等所需工艺用空气而设置的。

空气压缩机工艺流程如下：常压空气经吸风帽、消声器、过滤器进入空气压缩机，经压缩和冷却后，压缩空气被冷却到不大于40℃后进入储气罐和空气贮罐，最后直接进入全厂工艺空气管网。而仪表用空气从储气罐出来后进入无热再生干燥装置(含分离器和过滤器)，含有一定水份的湿空气在干燥器里沿干燥层上升脱水干燥后，送入空气贮罐。然后进入全厂仪表空气管网。

空压站主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号或技术参数
	数量
	备注

	1
	螺杆式空压机组
	Q=41m3/min
	4套
	

	2
	空气增压机
	Q=3Nm3/min
	8套
	

	3
	吸附式微热再生干燥器
	Q=70m3/min
	2台
	

	4
	空气贮气罐
	V=43m3
	3台
	

	5
	空气缓冲罐
	V=2.5m3
	4台
	


该公司设氮气站一座，氮气站是为供该工程各装置检修、吹扫等所需工艺用置换气体而设置的。

氮气站设液氮储罐一个，配套汽化装置一套，液氮储罐V=30m3，气化量2000Nm3，能够满足生产装置用气需求。

2.1.9.4供热

1、供热

该项目合成氨装置设废热回收锅炉一座，所需的蒸汽系统内可以自给，纯碱装置所需的蒸汽由丰县鑫源生物质环保热电有限公司蒸汽管网供给。该生产装置需要蒸汽164.4t/h。

2.1.9.5制冷

该项目设两处冷冻站，总制冷能力为37350kw，合成分厂冷冻站使用4套螺杆式制冷机组，联碱分厂冷冻站使用5套螺杆式制冷机组，冷冻站制冷剂均为液氨，冷冻站主要设备见下表。

 冷冻站主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号或技术参数
	数量
	备注

	1
	螺杆式制冷机组
	每套制冷能力为4150kw
	4套
	合成分厂

	
	贮氨器
	V=40m3
	1台
	

	2
	螺杆式制冷机组
	每套制冷能力为4150kw
	5套
	联碱分厂

	
	氨中间槽
	V=40m3
	1台
	

	
	氨中间槽
	V=40m3
	1台
	


2.1.9.6储存

该项目贮运设施包括液体原料贮存，固体原料贮存及成品贮存。

贮运设施包括以下装置：

a.原料仓库

b.成品仓库

c.罐区

主要储存设施情况见下表。

 主要储存设施情况一览表

	序号
	设备名称 
	规格
	材质
	数量
	备注

	1
	半水煤气气柜
	20000m3  Φ30m×29m
	碳钢
	1
	

	2
	二氧化碳气柜
	2000m3 Φ20m×17.3m
	碳钢
	1
	

	3
	液氨储罐（卧罐）
	V=200m3Φ4000×15000
	碳钢
	5
	其中1台为应急罐

	4
	甲醇储罐
	V=700m3 Φ9000×11000
	碳钢
	2 
	

	5
	粗甲醇储槽
	V=65m3 Φ4000×5000
	碳钢
	4
	

	6
	纯碱包装及库房
	10000m2
	/
	1
	

	7
	干铵、湿铵库房
	10000m2
	/
	1
	

	8
	纯碱库房
	5000m2
	/
	1
	

	10
	白煤堆场
	8195m2
	/
	1
	

	11
	干煤棚及煤库
	11950m2
	/
	1
	


2.1.9.7 自动控制系统 
1、自动化控制

合成氨装置、联碱装置设在工段内，通过设置在控制室内的DCS系统和紧急停车系统(ESD)对其生产过程中的各种工艺参数实行集中监视、控制、及安全保护。

公用工程装置包括：原水处理站、循环水站、化水站、合成氨工艺原料煤贮运、安全卫生环境检测站、仪表及工厂空气净化站、中央化验室等。公用工程装置的各工段共用一个控制室。公用工程控制室设在全厂中控室二楼，距合成氨装置区和联碱装置区有一段距离。

为了保证各主要生产装置的安全运行，实现全厂管控一体化，DCS留有与工厂管理网进行通讯的接口。

2、仪表

（1） 仪表选型

①仪表选型安全可靠﹑技术先进﹑安装维护方便、经济合理.选用的仪表应是国家技术部门认可的、取得制造许可证并经GB/T9000或ISO9000标准认证的产品。优先选用合资企业国内生产的仪表。

②主要仪表选用电子式,变送器选用二线制智能型，就地控制仪表可选用气动式，主体仪表选用同一系列仪表,便于维修管理。

③阀门执行机构采用气动执行机构。
④各装置(或者车间)的主要进出物料—原料、产品、半产品等的计量仪表采用精度较高的仪表。

⑤根据生产过程的要求,在线分析仪表采用包括采样系统﹑样气预处理系统和回收、公用工程等成套供货的分析设备。

⑥电子/电气仪表满足相应区域的防爆等级划分。爆炸危险区域采用本安或隔爆型仪表。

⑦就地仪表的防护等级为IP65，安装在控制室内的仪表为IP20。

2. 仪表传输信号

采用标准传输信号:

热电阻、热电偶为电阻信号及直流毫伏信号

气动仪表  20－100kPa.g

电动仪表  4－20mA D.C，两线制

特别用途的仪表，亦可用其它传输信号

3. 仪表供电和供气

①仪表供电

仪表电源(包括DCS、ESD)一般由不间断电源装置(UPS)提供,UPS输出的交流电源规格为:

电压：220V±5%

频率：50±0.5Hz

波形失真率：＜±5%

UPS的后备供电时间为30分钟,切换时间≤5ms
现场仪表的供电(24V DC) 一般由DCS、ESD提供

装置总耗电量约 ～100 kVA

②仪表供气

仪表气源主要用于电/气阀门定位器及就地气动仪表

仪表气源质量应达到以下要求：

操作压力：0.7MPa.G

露点(操作压力下)：－15℃

含尘微粒：3μm

含油量：＜8ppm

含尘量：＜1mg/m3

不含有害气体及腐蚀气体

气源备用时间20分钟

装置的仪表空气消耗量约～1000 Nm3/h

③仪表修理

根据生产装置的实际情况和仪表台件数设置仪表维修间.配备少量必需的、常用的仪表维修设备,进行日常及小型的维护。

2.1.9.8 电讯系统

该项目在主要生产岗位、办公场所设置程控电话，用于厂内通讯联络和紧急情况报警。

2.1.9.9设备维修

企业的机、电、仪修按小维修考虑，其任务是保证生产装置和辅助设施正常稳定运行，负责生产设备的保养、维护和临时停车的维修，年度大修及大型设备检修均依托社会。

2.1.9.10消防

（1）全厂消防水系统采用稳高压给水系统，由消防水池、消防水泵、消防稳压泵、厂区环状消防给水管网、室外地上式消火栓、消防水炮、室内消防给水管网、室内消火栓箱等组成。企业消防水流量为150L/s，供水压力为0.8MPa，厂区环状消防给水干管管径为DN300，在厂区环状消防给水管网上设置室外地上式消火栓和消防水炮，储罐区和工艺生产装置区的消火栓布置间距不大于60m，其他区域的消火栓布置间距不大于120m。

企业最大消防供水能力以工艺生产装置为准，最大消防水流量为150L/s，消防总用水量为1620m3。

（2）该生产装置消防水源采用徐州丰成盐化工有限公司自备水厂净化的河水，补水管径DN150，由厂区生产给水管网就近接入。企业设置3600m3消防水池一座，16000m3事故应急池一座。

（3）该项目给水系统中，消防给水管网采用环状管网，其余管网采用枝状管网。循环冷却水系统和生产、消防给水系统管径大于100mm者，采用焊接钢管，焊接和法兰连接；管径小于100mm者，采用热镀锌钢管，丝扣连接。生活给水管采用聚丙烯PP-R管，管件连接。

（4）固定式泡沫灭火系统。

甲醇罐区泡沫消防能力按一个甲醇储罐的储存量计算，储存介质性质为水溶性甲类可燃液体，抗溶性泡沫的供给强度采用12L/min.m2，水：泡沫为94：6，储罐的横截面为64平方，储罐需要的泡沫混合液流量为64*12/60=12.8L/s，连续供给时间采用25min，配置PQ4泡沫枪1支，泡沫混合液需水量为27立方，泡沫产生器和泡沫枪所需的泡沫液量为2立方，需要的供液压力为0.7MPa。设置一台PHY-48/5500压力式泡沫比例混合装置，V=5.5立方，距管壁净距大于20米。

（5）建筑灭火器配置根据GB50140《建筑灭火器配置设计规范》进行配置。

灭火器配置场所的危险等级和火灾类别：

该工程厂房和储罐区为中危险级和严重危险级工业建筑。

根据工艺物料的性质和火灾种类，该工程各建筑物和储罐区配置磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器和二氧化碳灭火器。

（6）该项目主要生产性负荷及相应的公用工程负荷确定为二级负荷，少部分辅助生产设施和公用区用电为三级负荷。消防用电负荷有：三台110KW消防给水泵和两台110KW消防稳压泵为一级用电负荷；消防灯光疏散指示标志和应急照明、火灾报警系统为一级负荷。3台消防水泵Q为97.22L/S，2台稳压泵Q为8.33L/S。

（7）消防泵房变电所设置两台变压器，分别接在总变电所10KV母线Ⅰ、Ⅱ上，两台变压器互为备用，消防给水泵、消防稳压泵分别接在两台变压器的0.4KV母线上，能够符合《供配电系统设计规范》及相关规范要求。

（8）在建筑物的下列部位设置消防应急照明：各建筑物的封闭楼梯间和疏散走道、变电所的配电室和控制室、中央调度室、消防泵房、消防站。

（9）在下列部位设置消防灯光疏散指示标志：甲乙丙类生产厂房和库房的疏散走道、安全出口，其中安全出口的正上方采用“安全出口”作为指示标志，疏散走道上的灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上，其标志间距不大于20米。

2.2 危险源及风险分析

2.2.1 危险源分析

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三[2009]116号文、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号文等，对该项目生产工艺进行了危险工艺的辨识，经辨识该项目危险工艺情况如下表所示：

项目涉及的危险工艺辨识结果

	所属工序
	对应危险岗位
	工艺情况
	所属危险

工艺类别
	备注

	甲醇醇烃化工序
	甲醇醇烃化岗位
	甲醇合成反应，合成气中的一氧化碳和氢气成分进行反应。
	加氢工艺
	合成气中的氢气组分参加反应

	合成氨工序
	合成氨岗位
	来自醇烃化的合成补充气在合成塔内，在催化剂的作用下，H2和N2反应生成NH3。
	合成氨工艺
	H2和N2反应生成NH3


项目所涉及的危险工艺的危险性概述如下：

1)加氢

定义：加氢是在有机化合物分子中加入氢原子的反应，涉及加氢反应的工艺过程为加氢工艺，主要包括一氧化碳加氢合成甲醇、不饱和键加氢、芳环化合物加氢、含氮化合物加氢、含氧化合物加氢、氢解等。

一氧化碳加氢合成甲醇工艺一般存在的危险有：

(1)反应物料焦炉煤气具有燃爆危险性，煤气主要组分燃爆极限低、燃爆范围宽；

(2)反应原料及产物具有一定毒性；

(3)为强烈的放热反应，煤气中的组分氢气在高温高压下与钢材接触，钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物，使钢制设备强度降低，发生氢脆；

(4)催化剂再生和活化过程中易引发爆炸；

(5)尾气中有未完全反应燃爆成分，在排放时易引发着火或爆炸。

2)合成氨

定义：氮和氢两种组分按一定比例（1:3）组成的气体（合成气），在高温、高压下（一般为400—450℃，15—30MPa）经催化反应生成氨的工艺过程。 

合成氨工艺一般存在的危险：

（1）高温、高压使可燃气体爆炸极限扩宽，气体物料一旦过氧（亦称透氧），极易在设备和管道内发生爆炸；

（2）高温、高压气体物料从设备管线泄漏时会迅速膨胀与空气混合形成爆炸性混合物，遇到明火或因高流速物料与裂（喷）口处摩擦产生静电火花引起着火和空间爆炸；

（3）气体压缩机等转动设备在高温下运行会使润滑油挥发裂解，在附近管道内造成积炭，可导致积炭燃烧或爆炸；

（4）高温、高压可加速设备金属材料发生蠕变、改变金相组织，还会加剧氢气、氮气对钢材的氢蚀及渗氮，加剧设备的疲劳腐蚀，使其机械强度减弱，引发物理爆炸；

（5）液氨大规模事故性泄漏会形成低温云团引起大范围人群中毒，遇明火还会发生空间爆炸。

该项目涉及重点监管的危险化工工艺有加氢工艺和合成氨工艺。

根据文件精神和定义，化工生产中凡涉及剧毒、易燃易爆化学品的储罐区、库区；构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐，称为高危储罐。该项目中煤气柜、甲醇储罐及液氨储罐属于高危储存设施。

根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》安监总厅管三函〔2014〕5号，该项目涉及煤气、甲醇、液氨等具有爆炸危险性物质，在生产过程亦具有爆炸危险性，因此，该项目属于具有爆炸危险性的建设项目。

1、甲醇醇烃化工序

工艺气体主要为H2、N2气体，并含有少量CO、CO2及CH3OH气体，由于压力高，设备密封部位如发生泄漏，高速气流极易引发着火、爆炸事故，设备如发生超压，超压引起的物理爆炸，可造成重大损失。

生产运行中，要控制好醇化塔、烃化塔催化剂反应温度，防止催化剂发生超温。生产中还要控制工艺气中硫含量，防止催化剂中毒，催化剂中毒、失活，会造成反应压力上升。停工期间，催化剂床层应采用氮气置换干净，并保持正压，防止空气进入塔内，造成催化剂氧化，甚至烧毁。

醇化塔、烃化塔是高压、高温设备，生产运行中应防止发生超温，如高压外筒发生超温，造成损坏，可引发重大着火、爆炸事故。如1978年某化工厂，甲醇合成塔，由于多次发生外壳超温，运行中发生外筒裂缝、变形，气体泄漏着火，造成重大事故。

本工段介质为氢气、一氧化碳、甲醇等易燃易爆的物质，一旦发上泄漏，危险性极大，故应严防泄漏，本单元反应压力较高，操作中，不应允许超压情况的发生，否则，一旦发生破裂，大量高压气体向外喷射，极易发生爆炸。该单元中生成的甲醇为毒性物质，在泄漏的情况下，可能会导致中毒事故。甲醇化反应为放热反应，在反应中工艺参数控制不好，如反应物质的量过多，热移除阻滞等，可能会导致反应热平衡的失控，对设备产生不良影响，降低设备的使用性能，从而增加了设备的爆发危险性。所以本单元中应着重注意反应热的控制，在各反应器中应设置一氧化碳和二氧化碳的浓度在线检测装置，一旦发现参数异常，应立即调整，同时应加强对设备与检测装置的检查与维修，如调节醇氨比的阀门和各种测温装置，保证它们的正常工作。

烃化后的气体主要为氢气，火灾、爆炸危险性很大，本操作中的压力较高，相对而言，具有了较大的爆炸危险性，所以本单元操作中一定要随时注意设备的安全运行情况，在反应器中应设置压力检测装置，一旦发现参数异常，应立即调整，同时应加强对设备与检测装置的检查与维修。

蒸汽管道、冷冻管道及输送管道如存在缺陷，泄漏或保温不符合标准，有造成人体低温冻伤和高温烫伤的危险。

2、合成氨工序

合成系统压力约32MPa，合成塔操作最高温度约475℃，工艺气体中含有H2、N2、NH3及部分惰性气体，该系统具备高温、高压、易燃、易爆、易中毒的特点，高压气体一旦发生泄漏，可引发重大爆炸、着火事故。如2001年2月27日某化工厂，合成车间管道运行中突然发生破裂，随即 H2气大量泄漏，紧急停车后，仍发生爆炸，爆炸将近10米高厂房炸成一片废墟，当场死亡3人，另有2人重伤经抢救无效死亡，26人受伤。

生产运行中，要控制合成反应压力、反应温度及气体成分，防止系统发生超压，防止发生氢、氮比失调，催化剂中毒，催化剂超温。停车期间，合成塔应保持正压，防止空气漏入塔内，空气漏入塔内不仅会使合成催化剂烧毁，还会引起爆炸事故。

合成系统运行中，如冷交换器和氨分离器液位过低，高压的工艺气窜入氨闪蒸罐，造成氨闪蒸及贮存系统超压爆炸，而大量液氨外泄可造成人员中毒，由于高压氢气、氮气的冲出，还可造成火灾、爆炸事故，如甘肃某氮肥厂，由于无操作，高压气窜入氨贮槽，引起氨贮槽超压爆炸，泄漏的液氨造成30多人死亡。

循环机为单缸活塞式高压压缩机，由于压力高、运转速度快，易磨损，一旦阀门、填料发生泄漏，泄漏的高速氢气、氮气极易引发着火、爆炸，造成重大损失。如某化肥厂，发生循环机活塞杆断裂，引起氢气、氮气空间爆炸事故。某化肥厂在循环机出口阀、放空阀、近路阀未开的情况下，就开机操作，造成循环机爆炸事故。

合成废热锅炉，产生1.3～2.5Mpa蒸汽，运行中应控制蒸汽压力及合成废热锅炉的液位，防止发生超压，防止发生干烧，超压、干烧可损坏设备，引发爆炸事故。

另外由于大量制冷的操作，一些容器器壁的温度很低，人员误接触可能会导致冻伤事故，同时，冷冻后的氨气为液态，一旦暴露于空气中，汽化吸热，导致环境温度急剧降低，亦会冻伤工人，同时也可能发生中毒事故。储存液氨的储罐充装量不应超过总容积的80%，以免液氨受热膨胀时胀破储槽。

3、液氨、甲醇储罐区

2.5Mpa200m3液氨卧式贮罐5台，甲醇罐区有2个700m3甲醇贮槽。

罐区四周设有围堰,周边有标准式消防栓6只，水压0.4MPa—0.8 MPa，可供5—7辆消防车同时使用，周边有消防水炮1只，泡沫炮1只。

4、20000m3半水煤气气柜

以上两个重大危险源危险特性主要为爆炸、火灾、中毒、化学灼伤、窒息等职业危险、有害特性。

2.2.2 风险分析

在生产过程中涉及的物料为：盐酸、烧碱(氢氧化钠)、氯化钠、半水煤气(氢气、一氧化碳及氮气等)、硫化氢、氨、氨水、压缩空气、二氧化碳、甲醇等，生产及储存场所多为甲类场所，并且构成重大危险源。使用的设备多为特种设备，项目存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫。

此外在生产和设备的维修检过程中，还存在着触电、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、粉尘、噪声、坍塌等危险、危害因素。

该项目涉及重点监管的危险化工工艺有合成氨工艺。

根据文件精神和定义，化工生产中凡涉及剧毒、易燃易爆化学品的储罐区、库区；构成重大危险源的液化气体、剧毒液体等重点储罐，称为高危储罐。该项目中煤气柜、甲醇储罐及液氨储罐属于高危储存设施。

根据《国家安全监管总局办公厅关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》安监总厅管三函〔2014〕5号，该项目涉及煤气、甲醇、液氨等具有爆炸危险性物质，在生产过程亦具有爆炸危险性，因此，该项目属于具有爆炸危险性的建设项目。

徐州丰成盐化工有限公司年产50万吨联碱项目已构成危险化学品重大危险源，最高级别为一级。

通过南京安元科技有限公司开发的《安元安全评价与风险分析系统软件（网络版）》进行定量风险分析，得出如下结论。

（1）个人风险模拟（考虑多米诺效应）
[image: image3.png]| | EEEE (BEER|





外部安全间距：通过区域定量风险模拟分析，一级风险范围呈现为以液氨储罐为圆心最大半径为70米的圆形区域，二级风险范围基本呈现为黄色区域最大半径为384米的椭圆形区域，三级风险范围基本呈现为蓝色最大半径为580米的椭圆形区域。一、二、三级风险区域内均无居民区。
（2）社会风险模拟
[image: image4.png]001

00001

1086

108

100

1000




安全风险容量(PLL)：0.0041257

区域人口密度（个/m2）:0.0002

该项目社会风险模拟曲线位于尽可能降低区。

3 组织机构及职责

3.1 应急组织体系

为了做好处置生产安全事故的组织和应对工作，公司成立生产安全事故应急指挥部，下设应急管理办公室、现场处置组、应急抢修组、安全应急组、环境保护组、治安消防组、物资保障组、通信综合组、善后处理组。组织形式如下：







3.2 指挥机构及职责

丰成盐化工成立公司应急指挥系统。具体指挥系统人员名单及联系方式详见附件1。

1、生产安全事故应急指挥部

公司级总指挥：郑奇波（总经理）

全面负责公司生产安全事故的应急指挥工作。

公司级副总指挥：卢志强（副总经理）

协助总指挥负责救援具体工作，主要负责保护现场、人员疏散、抢救物资供应、抢险抢修、人员抢救、消防扑救和恢复生产等工作运输、事故的上报、通报及事故原因调查等；

应急救援指挥部职责：

1、组织制定、修订公司生产安全事故应急救援预案，组织事故应急预案的演练。

2、启动公司级应急响应程序时，负责发布和解除应急救援指令；

3、组织指挥应急队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；
4、向上级汇报和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，同时接受政府的指令和调动；

5、协调事故现场有关工作；

6、组织事故调查，总结应急救援经验教训等。

2、应急管理办公室

主要负责人：张  罡（13814401886）

成      员：李正良（18351369760）

应急管理办公室职责：

日常职责：

（1）负责日常应急管理工作和公司应急救援指挥部应急值班，保证24小时通讯畅通；

（2）接受地方党委、政府相关部门的信息、指示和各部门突发事件、事故的报告；

（3）负责公司应急指挥部应急管理和应急处置工作上报、下发材料的起草、审核工作，并做好有关会议记录以及信息的汇总和综合协调工作；

（4）组织制定和修订公司突发事件和生产事故应急预案和专项应急预案；

（5）组织实施公司综合应急预案或专项应急预案的培训和演练，并进行总结、考核，提出改进意见；

（6）指导、监督、检查所属部门应急管理和应急处置工作的落实；

（7）审核所属部门突发事件生产事故应急管理和应急处置经费预算，审核有关救援设备、器材、物资及备用物品的配置。

应急职责：

（1）及时核实信息并做出判断后，迅速向公司应急救援总指挥长报告并跟踪突发事件与事故的发展势态；

（2）保持上下沟通，及时传达地方党委、政府或公司应急指挥部的指示、指令，组织协调应急处置人员及时赶赴现场，组织调配现场应急处置所需物资；

（3）负责与地方党委、政府及相关部门和有关新闻媒体的联络、协调工作，根据授权，对外发布信息；

3、现场处置组
组长：卢志强

副组长：王颂 

组员人数：50名（相关分厂员工）

主要职责：在指挥部领导下，按照调度的指令调整相关阀门、降温泄压、切断相关电源等，做好生产减负或开停车工作。

4、应急抢修组

组  长：蔡晓东

副组长：魏炜

组员人数：50名（相关分厂员工）

主要职责：负责公司设备、水电汽、仪表的紧急抢修、维护，确保生产装置安全停车或运行，并接受指挥部的人员调派。

5、安全应急组

组长：郭启标

副组长：李永胜

组员人数：10名

主要职责：负责对整个公司范围内的安全监管工作，在做好抢救伤员的同时，要确保生产区域内人员安全、设备安全及生产安全，严禁在易燃易爆气体泄漏区域内动火，并对该区域实行警戒，严禁无关人员进入。

6、环境保护组
组长：李红康

组员人数：10名

主要职责：负责对整个公司范围内的环境保护工作，防止环保设施不正常运转后对周边大气、水造成严重影响。

7、治安消防组

组  长：杨  雨

组员人数：20名

主要职责： 负责整个公司范围内的治安保卫及消防灭火工作。

8、物资保障组

组  长：宋冬梅

组员人数：12名

主要职责：负责应急状态时的应急物资采购及将应急物资运送至指定地点。

9、通信综合组

组   长：李正良

组员人数：4名

主要职责： 负责事故灾害发生时公司对外联系工作以及安排值班、上下联系、事件记载、对外报道和其它事务的处理，宣传发动员工积极投入救灾中去。

10、善后处理组

组    长：张  罡

主要职责：在指挥部的统一指挥下，负责善后处理工作，如：保障生活供给，管理和分配救灾物资等。

3.3 应急指挥联络图
[image: image5.png]AR AT ER
REE. B TR
_

ARARENE ELE Y
e =
u e

FESR L BRRRIAE R uaae I |« JERE |
Fif e

] [ =
e fL)

BETEFS R RFNE

18

£





4 预警与信息报告 

4.1 危险源监控 

4.1.1危险源监测监控的方式、方法

1、制订了危险源安全管理制度，并针对每一个危险源的实际情况，分别制定了安全监控方案，落实监控措施。

2、建立了危险源台账、档案。

3、每半年进行一次防雷防静电检测。

4、压力容器、压力管道、特种设备等按规定定期检测。

5、安全阀、压力表等安全附件按国家相关法律法规强制检定。

6、火灾报警器、可燃气体探头按规定定期校验，强制检定。

7、重点关键部位设置摄像监控探头。

8、公司制订了事故隐患排查制度，有关职能部门及生产工厂定期进行安全检查，及时发现并整改事故隐患。

9、设备设施定期保养并保持完好。

4.1.2预防措施

1、严格按照设计标准、规范、安评、环评要求进行工程设计，并保证安全设施同时建设，同时投入使用；

2、采用合理的工艺技术，正确选择设备、材料材质、结构、连接方式、密封装置和相应的保护措施；

3、保证泄漏预防设施和检测设备的投入；

4、按照设备报废标准，及时报废有关设备；

5、把好采购、招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量；

6、新设备、新管线投用前严格按照规程做好耐压试验、气压试验和探伤，严防有隐患的设施投入生产；

7、正确使用与维护设备设施，严格按操作规程操作，严格执行设备维护保养制度，认真做好润滑、巡检等工作；

8、设置齐全可靠的防护罩、安全阀、压力表、泄压装置等安全设施，并定期维护，保证灵敏可靠；

9、采用控制系统、电视监视系统和报警系统等先进的信息技术，使操作人员在操作室内既能掌握流量、压力、温度、液位等信息，又能清楚地实时观察到装置区的现场情况，并实现报警和自动控制；

10、为员工配备适用的个体防护用品，并在有毒有害物质现场设置洗眼器、冲淋器。

11、设置火灾自动报警和可燃有毒气体探测。

4.2 预警 

4.2.1预警条件

本预案预警级别为三级预警：三级（现场级）预警、二级（企业级）预警、一级（社会级）预警。

（1）三级（现场级）预警

三级（现场级）预警是指一旦出现初始事故，而做出相应的预警。

（2）二级（企业级）预警

二级（企业级）预警是指发生事故，人员伤亡和财产损失未超出企业的控制能力，而做出相应的预警。

（3）一级（社会级）预警

一级（社会级）预警是指发生事故，人员伤亡和财产损失已超出或即将超出企业的控制能力，而做出相应的预警。

 4.2.2 预警行动

应急救援指挥部接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生；当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本企业处置能力时，要及时向所在地政府部门报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

1、报警  事故发生后员工要尽快将情况汇报到上一级的领导，并且逐级上报，以确保有关领导能够第一时间采取有效的措施控制事态的发展，和减少事故造成的损失。 

2、接警  应急救援领导指挥机构及其办公室应保证24小时有人值班，接警人员要做好详细记录，及时判断报警的真实性和可靠性。 

3、处警  领导小组办公室值班人员接警后，应初步拟定救援的专业队伍、现场应急救援指挥部组成人员名单，同时将以上情况报告专项应急领导小组负责人，由专项应急领导小组负责人，报告领导小组组长。需要启动应急预案的，由领导小组组长发布启动命令，启动应急程序。

预防行动  事故现场处置人员要及时疏散现场无关人员和群众，设立警戒范围；必要时使用检测仪器对有毒有害物质种类和浓度进行检测，对警情进行评估；有重大警情的，应通知所在地政府，统一对外发布险情；影响面较大的可以局部中断电视节目，向公众发布险情。及时组织群众转移并妥善安置，安环部门要做好现场治安维护工作。相邻企业发生重大警情的，应立即相互告知。

注意事项

① 跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布预警解除或启动应急预案；

② 安全生产事故应急指挥部接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则，及时采取行动；当预测可能发生的事故需启动Ⅰ级响应，超出本公司的处置能力时，要立刻向119/110/120或相关部门申请增援，并及时采取行动。

4.3 信息报告与处置 

4.3.1信息报告与通知

1、发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。公司24小时值守电话0516-89258500。

2、企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上安监部门和负有安全生产监管职责的有关部门报告。
3、企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
4、 事故报告程序：

事故报告程序和各层级事故报告的责任部门、责任人，报告责任人应掌握有关接报人的姓名、联系方式；
①事故发生后，现场人员应就近使用电话（内线电话或外线电话）或对讲机向班组长或车间主任报告，发出求助信息。报告事故时，应清楚的说明事故发生的地点、事态大小、人员伤亡情况，涉及有毒有害的，应说明是何种毒物。班组长或车间主任接到报告后，根据报告人说明的情况，向公司应急指挥部汇报情况，经批准启动相应等级的应急预案，同时派出人员前去支援。启动公司级应急预案，由安环部负责应急通讯相关部门，进入紧急状态。

②事故报警方式采用内线电话和外线电话（包括对讲机、手机、小灵通等）进行信息报告，由指挥部根据事态情况通过公司广播、电话等向公司内部发布事故消息，做出紧急疏散、撤离等警报，指挥部成员及应急专业队伍人员的电话必须24小时开机。
4.3.2信息上报

车间级应急小组决定启动车间级事故应急预案时，应将事故情况上报公司应急指挥部。发生重伤以上事故及涉外火灾、泄漏等事故，公司应急指挥部在1小时内向政府、安监、环保部门报告。报告内容包括事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故类别，事故的简要经过，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数及已经采取的措施等。如事故报告后出现新情况时及时补报。具体外部求援联系方式见附件六：外部应急救援联络电话。

4.3.3信息传递

公司应急管理办公室负责指挥部、专业应急救援组以及与政府管理部门之间的信息传递，宣传报道公司与社会之间的信息传递，对外发布信息需经应急救援指挥部审核同意，避免未经证实的事故信息传播。

5 应急响应

5.1 响应分级

按照分级负责的原则，根据事故危害程度、影响范围和工厂、部门控制事态的能力，事故响应可分为工段（班组）级应急响应程序、车间级应急响应程序和公司级应急响应程序。

1、工段（班组）级应急响应程序启动的条件

事故危害程度较小，不影响其它工段（班组）的正常生产和人员的生命安全，利用本工段（班组）的人员、物资等力量即可将事故处理。

2、车间级应急响应程序启动的条件

事故危害程度小，虽影响其它工段（班组），但不影响其它车间、部门的正常生产和人员的生命安全，利用本车间、部门的人员、物资等力量即可将事故处理。
3、公司级响应程序启动的条件

事故危害大，可能会造成人员伤亡，影响公司正常生产，需调用整个公司的人员、物资等力量，甚至需要外部支援，才能将事故处理。
如公司无法控制事故时，向政府、安监、环保等部门请求支援。

应急相应分级表

	 名称
	Ⅰ级
	Ⅱ级
	Ⅲ级

	人员伤亡情况
	1人以上死亡

3人以上重伤
	3人以上轻伤

1-3人重伤
	1-3人轻伤

	财产损失（万元）
	15万以上
	3-15万元
	3万元以下

	环境破坏
	重大
	一般
	轻微

	应急相应
	公司级
	车间级
	工段（班组）级


5.2 响应程序

5.2.1 指挥与控制

工段（班组）级应急响应由工段（班组）长为事故现场救援指挥，及时进行先期处置并及时向分厂领导汇报情况；

车间级应急响应由车间主任（或分厂厂长）为事故现场救援指挥，负责人员的调动和物资的调配，及时进行先期处置并及时向公司领导汇报情况；

公司级应急响应由应急指挥部负责人为事故现场救援指挥，根据实际情况展开进行应急救援。根据事态的严重程度，决定向政府或有关部门汇报事故，请求外部支援，并向周边单位通报事故情况。

5.2.2 资源调度程序

事故发生后，各级响应级别的现场指挥在各自的职权范围内，对救援资源进行调配。需要调动其它工厂、部门的资源时，及时请示上级领导，支援事故救援。在紧急状态下，可直接调配、取用。
5.2.3 医疗救护程序

事故中，发现有人员受伤或中毒，将受伤或中毒人员转移至安全地点，采取简单的救助措施。伤势或中毒较轻的，送公司救护站救治；如伤势或中毒较为严重，立即拨打120急救电话，请求医疗支援。

优先处理的伤员：休克、严重失血、意识丧失、呼吸困难、Ⅲ度烧伤面积达10%、Ⅱ度烧伤面积达30%。及时给与心肺复苏、止血、固定等可最大限度降低死亡率的抢救措施。

次优先处理的伤员：一般可以在伤员集结地采用适当的措施可望拟定病情的伤员，然后转送医院治疗。

延期处理的伤员：受伤后生理上没有太大改变的伤员，可转送医院治疗。

濒死的伤员：遭受致命性损伤，必然死亡的伤员。

5.2.4应急人员的安全防护程序
1、所有参与应急救援的人员必须穿戴安全防护用具进行救援行动。

2、一般事故救援，可使用危险源附近配备的应急防护器具，不能满足需求时，由现场应急指挥人员向附近应急器材所属车间（部门）借用，涉及部门及人员不得拒绝。
5.2.5 应急避险程序

发生事故后，为防止无关人员误入现场造成伤害，由治安警戒队根据事故的大小划定警戒区，设立红白色相间警戒色带标识。警戒人员负责对警戒区内的人员进行疏导，带领至指定的应急疏散集中点或安全地点，同时禁止无关人员和车辆进入警戒区。

所有人员到达指定疏散集中点或安全地点后，由工段（班组）长、值长或指定专人对人员进行清点，并将清点情况报告给上一级领导，确保所有人员全部撤离危险地点。如发现有人失踪时，必须第一时间报告应急指挥部，说明失踪人员最后出现的地点及当时正在从事的工作等详细情形。

5.2.6 扩大应急程序

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。如工段（班组）级立即上升为车间级应急响应，车间级立即上升为公司级应急响应等。

可能危及周边外部单位时，现场人员立即向指挥部报告，由指挥部上报到政府有关部门，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好准备。如事故报告后出现新情况时及时补报。具体外部求援联系方式见附件六：外部应急救援联络电话。

1、有毒物质泄漏事故

生产部或安环部负责人、值班人员在接到报警后，应立即通知事故部门小组人员，迅速查明事故原因，同时根据报告情况向有关部位发出警报，并向主任领导汇报。紧急情况下可经主任领导同意后，下达启动应急预案的指令，通知指挥部成员及各专业救援队迅速赶到事故现场，同时根据事故情况实施局部或全部停车，组织现场及周围人员撤离。

应急救援指挥部根据事故情况迅速向园区管委会值班室和公安、消防、安全、环保、卫生等有关职能部门报告，必要时可直接通知附近居民群众转移。

2、火灾、爆炸事故

现场人员在保护好自身安全的情况下，采取一切可能的措施切断泄漏物料来源、扑灭初起火灾等，尽量把事故消灭在萌芽状态，并将事故情况向事故部门负责人及调度室报告，发生火灾事故时，立即报告公司消防队。同时立即停止事故现场的一切作业，所有车辆驶离事故现场。

5.3 应急结束

5.3.1  应急终止的条件

⑴  外部警报解除；

⑵  政府部门或专业应急队伍的应急处置工作已经终止；

⑶  事故得到有效控制，应急处置工作基本完成；

⑷  风险及环境危害得到有效控制，环境监测符合相关标准；

⑸  次生、衍生危害已彻底清除；

⑹  经生产安全事故应急指挥中心确认满足应急预案终止条件。

5.3.2  应急终止程序

事故风险已经消除，Ⅰ级应急响应，经上级应急指挥机构批准后，由公司应急总指挥下达应急终止指令；Ⅱ级应急响应，由公司应急总指挥下达应急终止指令；Ⅲ级应急响应，经公司应急总指挥批准后，由现场应急处置小组组长下达应急终止指令；

现场各相关人员、专业应急救援队伍接到应急终止指令后，终止应急处置工作。

5.4　应急总结
（1）应急终止后，事故发生部门负责编写应急总结，应至少包括以下内容：

a、事件情况，包括事件发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因；b、应急处置过程；c、处置过程中动用的应急资源；d、处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；e、对预案的修改建议。

（2）应急指挥中心根据应急总结和值班记录等资料进行汇总、归档，并起草上报材料。

（3）应急指挥中心负责向丰县安监局上报。
6 信息公开

6.1 信息公开的部门、负责人

由公司应急总指挥或其授权代表代表公司对外发布事故相关信息。

6.2 信息公开的程序

Ⅰ级应急响应相关信息，由徐州丰成盐化工有限公司拟定信息发布事项，报区政府相关部门审定同意后，由公司应急总指挥或其授权代表代表公司对外发布；Ⅱ、Ⅲ级应急响应相关信息，由通讯联络组拟定信息发布事项，经公司应急总指挥审定同意后，由公司应急总指挥或其授权代表代表公司对外发布。

6.3 信息通报的原则

信息发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

6.4 信息通报的形式

信息通报的形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等；也可在突发事件现场以外指定地点设立新闻联络点，并安排专人接待新闻采访人员，以保持新闻的一致性。

6.5 信息发布的内容

（1）事故的时间、地点、事故类别等概况；

（2）事故的人员伤亡和财产损失等情况；

（3）事故的影响等。

7 后期处置

7.1 污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处置。

化学品泄漏进入雨水沟、废水应急池时，应立即从雨水排污口废水应急池采样进行COD、pH及泄漏物监测。

当事故得到有效控制后，应对事故发生后现场进行清洁和净化工作。消防废水全部收集至事故应急池中，应对污水处理站中的COD、pH值进行监测，然后排至污水站处理达标后接管排放。参与应急救援行动人员应及时清洗皮肤、衣物等，保证个人健康安全。

7.2 事故后果影响消除

事故的发生可能有一定的负面影响，可根据事故具体情况，积极向周边企业、群众进行解释，消除影响。相关职能部门做好善后处理工作。
7.3 生产秩序恢复

     确认事故现场无隐患后，事故发生部门组织人员进行厂房、设备的破坏情况鉴定，有维修可能的进行维修，尽快恢复生产。无法维修的，按照相应程序进行重建。若破坏较轻，立即组织人员进行维修处理，按照相应程序组织恢复生产。
7.4 善后赔偿

财产损失由善后处理组进行统计，事故发生部门配合做好理赔工作。发生人员伤亡的，由善后处理组按照工伤上报程序进行上报，事故发生部门按工伤有关规定处理伤亡人员的有关费用等问题。
7.5 抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订
由公司应急指挥部总指挥主持召开公司内部事故分析会，查清事故原因，落实事故责任，提出对责任者处理意见，制定相应安全防范整改措施，指定主管部门配合上级部门开展事故调查。

由公司应急指挥部会同各专业应急救援组负责对应急预案演练和实际执行情况进行评审，对应急预案的符合、有效、适用性进行评估和总结，找出不足并提出改进意见，报公司申请修订。无特殊情况每三年至少修订一次。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障
为保障信息通畅，采用公司内部电话，固定电话及涉及本预案人员的家庭电话、手机等多种渠道进行相互之间的联系，应急指挥部及应急队伍人员的手机必须24小时开机，确保能够及时沟通信息。

事故发生较大，无法控制时，需要外部支援，要求员工熟知常用的救援电话。
8.2 应急队伍保障

内部队伍：

1、落实应急救援组织。应急指挥部、应急救援队伍应按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员，要根据人员变化及时进行调整，确保救援组织的落实。

2、各应急队伍按照任务分工做好应急物资器材的准备，如：必要的指挥通讯、报警、消防、抢修器材及交通工具，指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态。

3、定期组织应急培训和训练，提高应急救援能力，各应急救援队伍每年至少培训、训练两次。

外部队伍：

主要依靠当地消防队及临近企业应急救援队伍。联系方式见附件六外部救援单位联系电话。

8.3 应急物资装备保障

应急物资和装备由各专业应急救援组及相应单位负责购买和储备。

公司要做好应急人员培训和设施储备工作。展开应急行动前，对投入使用应急装备要粘贴应急标识，确保应急装备运输和转移环节顺畅；应急人员和设备、设施的标识由应急管理办公室设计样式，各专业应急救援组自行印制和管理。

应急物资装备一览表

	序号
	应急救援设施
	布置部位
	单位　
	数量　

	1
	防爆应急照明灯
	吹风气回收锅炉
	具
	2

	2
	医疗抢救设备（急救药品、急救器材）
	生产区
	套
	5

	3
	过滤器防毒面具AUER型
	生产区事故柜
	只
	25

	4
	自给正压空气呼吸器
	控制室
	套
	2

	5
	便携式有毒气体监测报警仪RESPONDER型
	生产区事故柜
	个
	2

	6
	便携式可燃气体探测器
	生产区事故柜
	个
	5

	7
	化学防护眼镜密封型
	生产区、仓储区事故柜
	副
	25

	8
	防护手套
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	9
	安全帽
	生产区、仓储区事故柜
	个
	25

	10
	防护靴
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	11
	警戒绳
	控制室
	根
	4

	12
	防爆手电筒
	控制室
	支
	4

	13
	绝缘手套
	配电室
	双
	4

	14
	绝缘靴
	配电室
	双
	4

	15
	堵漏工具
	仓储区事故柜
	副
	2

	16
	洗眼器
	仓储区
	个
	4

	17
	消防栓
	全厂
	台
	19

	18
	灭火器
	各建筑
	只
	211

	19
	防火服
	控制室
	套
	2

	20
	应急车辆
	/
	量
	1


8.4 经费保障
公司每年按规定提取足额的安全生产投入费用，财务部负责管理，应急经费从安全生产投入费用中列支。

9 培训与演练

9.1 培训

9.1.1 班组级应急培训

班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般的事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组员工开展事故急救处理培训非常重要。由公司安环部每半年开展一次，培训内容：

⑴ 针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、报警、避险、撤退路线的方法。

⑵ 针对系统(或岗位)可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

⑶ 针对系统（或岗位）可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避免事故扩大化。

⑷ 针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。

⑸ 针对可能发生的事故,学习消防器材和各类设备的使用方法。

⑹ 掌握班组（岗位）存在的危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

9.1.2车间（分厂）级应急培训

以车间主任为主、由副主任、安全员、设备员、工艺员及各班班长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与班组级之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。由公司安环部每年至少进行一次培训，培训内容：

⑴ 掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。

⑵ 针对车间实际生产情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。

⑶ 针对可能需要启动公司级应急救援预案时，车间应采取的各类响应措施(如组织人员疏散、撤离，警戒、隔离、向公司报警等)。

⑷ 如何启动车间级应急救援响应程序。

9.1.3 公司级应急培训

各相关部门把应急救援中各自应承担的职责纳入日常工作，定期检查改进。由公司安环部每年至少进行一次培训。培训内容：

⑴ 熟悉公司级应急救援预案；

⑵ 如何启动公司级应急救援预案程序；

⑶ 各应急救援队伍依据应急救援的职责和分工开展工作；

⑷ 申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区的疏散方法等；

⑸ 事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

9.2 演练
应急演练的目的是验证预案的可行性和符合实际情况的程度及提高救援队伍的实际救援能力，因此，各有关部门、车间及应急救援队伍应高度重视预案的演练工作。

9.2.1演练准备

预案演练前应成立演练工作小组，负责演练计划（方案）的编写、演练物资的准备、演练场景的布置、参演人员的集训等工作。公司级演练工作小组由公司办公室、安环部、生产部、设备部等职能部门负责人及各应急救援分队队长组成；车间级演练工作小组由车间主任负责组织本车间有关人员组成，必要时可请有关职能部门参与；班组级演练工作由工段（班组）长负责组织实施，车间、公司给予指导、帮助。

预案涉及部门对所属员工进行培训，学习本预案及演练计划的内容，演练时的注意事项、纪律等等，熟练掌握演练中涉及工具的使用方法，以及发生特殊情况时的逃生方法及路线。
9.2.2 演练范围和频次

公司级演练范围一般限制在公司范围内，有特殊需要时，请市有关部门协助，范围扩大至公司周边区域。公司重点演练有毒物质泄漏、火灾爆炸事故应急预案，每年演练一次。

车间级演练范围限制在公司范围内，重点演练生产装置失电、有毒物质泄漏、火灾事故预案，每年对工厂范围内的危险源至少演练一次。

班组级演练范围限制在工厂范围内，重点演练有毒物质泄漏、火灾事故预案，每年至少演练两次。

9.2.3 演练组织

公司级演练由公司演练工作小组进行；车间级演练由车间主任负责组织，公司有关职能部门给予指导；班组级演练由工段（班组）长负责组织实施，车间、公司安环部给予指导、帮助。

9.2.4 演练评估与总结
每一次演练后，演练部门应对事故应急预案规定的内容进行检查，找出其中存在的问题，并对预案进行进一步完善。检查主要包括下列内容：
　⑴ 通信指挥系统能否正常运行；
　⑵ 生产处理步骤是否安全、有效；
　⑶ 应急救援步骤是否安全、有效；
　⑷ 应急救援物资是否储备充足、品种齐全、保管完好；
　⑸ 应急救援设备、设施是否处于完好备用状态；
　⑹ 应急救援人员对应急预案是否完全掌握。

公司级预案的演练效果由公司演练工作小组进行评估和总结，专项预案的演练效果由各演练车间（部门）自行评估和总结，但必须将评估和总结报告报安环部。
10 奖惩措施

在事故应急救援工作中，对于能积极抢救伤员、及时处置事故或给公司挽回损失或影响的的人员，给予一定的物质和精神奖励；对于在救援过程中不积极主动、相互推诿，拖延时间耽误救援工作的，根据公司有关制度给予相应的处罚。

11 附则

11.1 术语和定义

11.1.1 预案

指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。
11.1.2 综合应急预案

    综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。
11.1.3 专项应急预案

专项应急预案是指针对具体的事故类别（有毒物质泄漏事故）、危险源和应急保障而制定的计划方案，是综合应急预案的的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

11.1.4 现场处置方案

现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置方案应具体、简单、针对性强。现场处置方案应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反映、正确处置。

11.1.5 事故

指由于外在或内在的原因造成能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

11.1.6 应急救援

指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。
11.1.7 危险源

危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
11.2 应急预案备案

本应急预案实施后20个工作日内应上报县安监局进行备案。

11.3 维护与更新

应急预案应及时进行维护和更新，定期进行评审，实现可持续改进，每三年至少一次。

综合应急预案在应急演练结束，应急指挥部进行总结后，必要时由安环部进行更新、完善和补充。

专项应急预案在应急演练结束，在组织单位进行总结后，报送应急办公室，由其进行更新、完善和补充。

11.4 制定与解释

本预案的制定与解释由安环部负责。

第二部分　专项应急预案
一、重大危险源/危险化学品泄漏事故专项应急预案

1 事故风险分析
1.1 危险源辨识

根据《危险化学品目录》(2015版)、《危险货物品名表》、《建筑设计防火规范》、《职业性接触毒物危害程度分级》和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》等有关规定，本厂区所涉及的危险化学品有：氨、水煤气、甲醇、硫磺、盐酸、氢氧化钠、氨溶液[含氨＞10%]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]等，液氨储存单元构成一级重大危险源。危险化学品在生产、储存和使用过程中，由于设备及管理等原因易引发危险化学品泄漏事故。事故类型有液态泄漏和火灾泄漏。危险化学品在常温、常压下一旦发生泄漏，其有毒、有害成分能迅速扩散到泄漏点以外的区域，轻则导致设备不能正常运行，影响正常的安全与生产由于危险化学品具有强烈的刺激性，易刺激眼睛，引起呼吸困难，烧伤皮肤等，还会因此造成较大的人员中毒、窒息，诱发火灾、爆炸、环境污染等事故的发生。

1.2事故诱因

工艺技术设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格；设备、阀门、管道、材料本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；生产、制造过程中不按照有关规定进行；装卸过程中，由于泵、法兰、管道、密闭等处发生泄漏或者由于装料过满、受热膨胀等发生泄漏；材料选择不符合标准；违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；工作责任心不强；外来物体的打击、碰撞等会发生危险化学品泄漏事故会造成火灾爆炸、人员中毒、灼烫事故的发生。

1.3事故发生的可能性、严重程度

如果贮存、使用、现场操作不当，极易引起危险化学品泄漏、火灾或爆炸等安全事故。

事故发生的可能性见个人和社会风险模拟计算，严重程度取决于泄漏量的大小，暴露人数及财产等诸多因素。

1.4事故预防及应急措施

1.4.1泄漏事故预防措施

(1)加强危险源的辨识，确认危险程度。

(2)加强职工的教育，提高职工的安全防范意识。

(3)针对危险源的不同，制订针对性的措施。

(4)加强职工的培训，提高职工的应急技能。

(5)配备足够的安全设施，并保证完好。

(6)加强危险源的检查，发现隐患及时整改。

(7)严格各项制度的落实。

1.4.2泄漏事故应急处置措施

主要采用通风、隔离、堵漏、转移、拦截、稀释、收集等应急处置措施。

2 应急指挥机构及职责

应急指挥机构及职责同第一章“综合应急预案”第3节“应急组织机构及职责”。

若总经理不在公司时，由副总经理为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

现场指挥人，由负责生产、安全的副总经理担任。

明确事故及事故险情信息报告程序和内容、报告方式和责任人等内容。根据事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。

3　处置程序

3.1  事故及事故险情信息报告

3.1.1  事故上报责任人和报告的方式

(1) 事故上报责任人

事故的第一发现人为事故报警责任人；应急管理办公室值班人员为事故上报公司应急总指挥的责任人。

(2) 事故报告的方式

事故报警可通过事故岗位固定电话、个人移动电话进行内部报警；事故上报公司应急总指挥可通过应急管理办公室固定电话、个人移动电话上报。

3.1.2  事故及事故险情信息报告程序

(1) 若事故第一发现人为非本岗位作业人员，应立即向事故岗位作业人员报警，或直接向应急管理办公室报警；

(2) 若事故第一发现人为本岗位作业人员，应直接向应急管理办公室报警；

(3) 应急管理办公室值班人员接到报警后，应立即向公司应急总指挥报告；

(4) 应急管理办公室值班人员在事故接警和事故上报的同时，做好事故接警和上报记录。

事故信息接报、处置和上报记录格式见附件三。

3.1.3  事故及事故险情信息报告内容

事故及事故险情信息报告应当包括下列内容：

(1) 事故的性质；

(2) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

(3) 事故已经造成的伤亡和设备设施损坏情况；

(4) 已经采取的应急措施；

(5) 其他应当报告的情况。

3.2  应急预案的启动

(1) 应急总指挥接到事故上报信息后，根据事故的危害程度、影响范围和公司应急力量控制事态的能力，判断应急响应的级别，下达事故应急响应指令，启动相应级别事故应急预案；

(2) 副总指挥负责立即召集指挥部相关人员到指定地点集合。

(3) 各组组长负责立即召集各应急救援小组到指定地点集合。

(4) 各应急救援小组按相应处置措施进行救援。

(5) 各部门听从应急指挥部的调遣。


3.3  应急指挥

(1) Ⅰ级

在外部救援力量到达现场前，由公司应急总指挥负责指挥事故应急的先期处置工作；非办公时间，按照正常程序报告后，在总指挥到达前，现场值班领导临时担任总指挥职责，可在其职责范围内根据其知识和经验，根据有关应急处置策略，在保护好人员安全的前提下，开展应急行动；专业应急队伍到达事故现场后，应立即移交指挥权，配合专业救援队伍共同处置事故。

(2) Ⅱ级

由公司应急总指挥负责指挥事故应急的处置工作；非办公时间，按照正常程序报告后，在总指挥到达前，现场值班领导临时担任总指挥职责，可在其职责范围内根据其知识和经验，根据有关应急处置策略，在保护好人员安全的前提下，开展应急行动。

3.4  应急资源调配

公司事故应急人员、队伍、物资的调配由应急管理办公室根据应急总指挥的指令，统一调度应急人员、队伍和物资。

应急人员、队伍名单见附件1，应急物资明细见附件2。

3.5  应急救援

(1) 事故应急救援工作由应总指挥统一指挥协调；

(2) 事故应急人员接到事故应急指令后，在综合办公楼前集合，按各自职责做好事故应急救援工作准备；

(3) 按应急总指挥的指令开展事故应急救援工作。

3.6  扩大应急

(1) Ⅱ级响应扩大应急

当事故出现或可能出现了人员伤亡的情况，或事故发展超出了公司应急处置能力的条件下，由应急总指挥根据事故发展的态势，适时宣布事故处置进入扩大应急状态，下达扩大应急指令；总指挥或应急管理办公室按应急指令向专业应急队伍和上级应急机构求援；撤离无关人员，在保证事故相关人员安全的前提下继续进行事故处置工作；外援救援力量到达现场后，立即移交现场指挥权，配合专业救援队伍共同处置事故。

(2) Ⅲ级响应扩大应急

当事故现场出现人员伤亡或事故发展超越了现场应急处置小组处理能力时，现场应急处置小组组长应及时向应急管理办公室值班人员报告；应急管理办公室值班人员接到报警后，应立即向应急总指挥报告；应急总指挥接到事故上报信息后，根据事故的危害程度、影响范围和公司应急力量控制事态的能力，判断应急响应的级别，下达事故应急响应指令，启动相应级别事故应急预案；应急管理办公室值班人员在事故接警和事故上报的同时，做好事故接警和上报记录。

4　处置措施

4.1  应急处置的原则

按照以人为本、分级负责、职责明确、反应及时、措施果断的工作原则，各司其职，在事故发生的第一时间采取妥善、果断的应急措施。

4.2 事故分级处置

操作工如发现设备或管线上小范围泄漏，根据实际情况，由当班班长和操作工能够处理的，由分厂指挥，班组依据现场处置方案进行处理。班组成员服从班组长调动，处理时正确佩戴穿防护服、戴胶皮手套。处理事故后进行记录，上报安全部。

分厂内部无法控制或处理的泄漏事件，应在先期处置的同时立即上报公司应急救援指挥部请求公司救援。上级预案启动后，分厂应配合公司应急指挥部参与事故救援和处置。

4.3人员疏散方案

各区域接收疏散人员的警报后，应尽快组织人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。

装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

4.3.1事故现场人员的撤离

当发生重大泄漏事故时，由指挥部实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。指挥部警戒疏散组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人员滞留后，向警戒疏散组汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对生产装置进行紧急停车，并对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点集合。

疏散集中点由指挥部根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

4.3.2非事故现场人员的紧急疏散

事故警戒区域外的厂区范围内为非事故现场。当发生重大泄漏事故时，指挥部应根据当时气象条件，实施有序疏散。疏散人员应到指挥部指定的地点进行集中。疏散之前做好各生产装置的停车工作。

4.3.3人员在撤离、疏散后的报告

事故现场和非事故现场的人员按指挥部命令撤离、疏散至指定安全地点集中后，由各厂、部门的负责人，检查统计应到人数，实到人数后，向指挥部总指挥报告撤离、疏散的人数。

4.3.4周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法

当事故危急周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府部门主管负责人报告事故信息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在报告事故信息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。

人员撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

4.3.5异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生以下情况，应急救援、抢险人员可以先撤离事故现场再报告：

事故已经失控；个体防护装备已经损坏，危急到自身生命安全；发生突然性的剧烈爆炸，危急到自身生命安全。

发生下列情况，指挥部必须下达让应急救援、抢险队员撤离的命令：

事故已经失控；应急救援、抢险队员个体防护装备损坏，危急队员的生命安全时；发生突然性的剧烈爆炸，危急到自身生命安全。

4.4确定危险区域、确定相应防护

4.4.1危险区的隔离

(1)危险区的设定

Ⅰ类或Ⅰ级泄漏事故，以泄漏点为中心，将半径100m以内区域划分为危害核心区，将距泄漏点周边150m内的区域划为危害边缘区。

Ⅱ类或Ⅱ级泄漏事故，以泄漏点为中心，将半径50m以内区域划分为危害核心区，将距泄漏点周边100m内的区域危害边缘区。

事故危害核心区初步划定后，应根据现场环境监测和当时气象资料，可进一步扩大或缩小划定事故危害核心区和危害边缘区。

(2)事故现场隔离区的划定、方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

对Ⅰ类（Ⅰ级）、Ⅱ类（Ⅱ级）危害核心区域以黄黑带设警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。

Ⅰ类（Ⅰ级）危害核心区域的隔离、警戒由指挥部请求外部救援力量，由公安治安部门实施，公司警戒疏散队配合。

Ⅱ类（Ⅱ级）危害核心区域的隔离、警戒由各厂(部门)组织人员实施，公司警戒疏散队配合。

(3)事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

一旦发生泄漏事故，对事故现场周边区域的道路实施隔离交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车，指挥车辆可进入事故隔离区内，其他车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导办法，疏导路线由警戒疏散队根据当时气象风向情况，分别选择路线驶出厂外。

4.4.2人员防护

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。

眼睛防护：戴化学安全防护镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

参加救护、救援人员必须防护规定着装，并注意风向。

4.5现场询情

一旦发生事故，第一时间要了解有无中毒、伤亡人员，储存量、泄漏大小、部位、形式等，做到心中有数。了解周边附近单位、电源、火源情况以及能使用的消防设施、采取工艺处理措施及现场人员提供的情况。

4.6检测、抢险、救援及控制措施

4.6.1检测的方式

根据当时风向、风速、 判断扩散的方向、速度，并对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向指挥部报告。

4.6.2抢险救援方式、方法

1)抢险救援队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以防止事故扩大。

2)后勤救护队到达现场后，与救援队配合，应立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

3)警戒疏散队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织纠察在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

4)消防人员进入事故现场后，应根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩带好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助发生事故部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

4.6.3检测、抢险、救援人员防护、监护措施

1)检测、抢险、救援人员进入染毒区域必须事先了解染毒区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，泄漏大致浓度，选择合适的防毒用品，必要时穿好防化衣。

2)应至少2～3人为一组集体行动，以便互相监护照应。每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通讯工具随时与现场指挥部联系。

3)现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。

4.6.4现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

1)现场实时监测、人员抢救、事故泄漏抢险的任务结束后，各专业组现场负责人向指挥部报告后，经同意后方可撤离。

2)撤离现场时，各专业组的负责人应核对本组撤离人数。 

4.6.5应急救援队伍的调度

1)在生产过程中，各危险目标内的设备、装置发生泄漏，由岗位操作人员以巡检方式及早发现，并采取相应措施，予以处理。

2)公司在接到报警后，应立即通知事故发生部门和有关部门，要求查明有外泄部位（或装置）和原因。下达按应急救援预案处置的指令，同时发出报警，通知指挥部人员以及各专业抢险抢救队伍迅速赶往事故现场。

3)指挥部总指挥全权负责应急救援队伍的调度，各救援专业队伍按各自职责、任务分工，开展各项应急救援工作。

4.6.6控制事故扩大的措施

1)发生事故的部门应迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

2)指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如大量泄漏，则由警戒队命令在发生事故部门和一定区域内停止一切动火作业，所有电气设备和照明保持原来状态；机动车辆就地熄火停驶。

3)生产部、安全部到达现场后，会同发生事故的部门在查明气体外泄部位和范围后，视能否控制，作出局部或全部停车的决定。若需紧急停车，则按紧急停车的程序迅速执行。

4)抢险抢修队到达事故现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

4.6.7事故可能扩大后的应急措施

1)如发生重大泄漏事故，指挥部成员通知自己所在部室，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况。

2)由指挥部下达紧急安全疏散命令。

3)一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由保卫部人员联络、引导并告知注意事项。

4.7控制泄漏源及泄漏物处置措施

4.7.1控制泄漏源

(1)处置原则：

①当发生气体物质泄漏时采取堵漏、关阀断源、停产、隔离、点火燃烧等措施。

②当发生火灾泄漏时采取关阀断源、堵漏、停产、围火隔离、针对性灭火等措施。

③当发生液态物质泄漏时采取堵漏、关阀断源、围栏封堵、回收消毒等措施。

(2)泄漏控制的基本措施如下：

①关阀断料、停止作业和改变工艺流程、物料走副线、局部停车、减负荷运行等；

②管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后且阀门尚未损坏，可采取关闭输送物料管道阀门、断绝物料源的措施，制止泄漏。消防人员负责开花或喷雾水枪掩护。

③倒罐输转

储罐、容器壁发生泄漏，无法堵漏时，可采取倒罐技术倒入其他容器或储罐，或导入槽车运走，以控制泄漏量和配合其他处置措施的实施。

倒罐的方法有两种：

a.靠罐内压差倒罐，即液面高、压力大的罐向空罐导流，此方法由于很容易达到两罐压力平衡，导出来的液体不会很多；

b.开启烃泵倒罐，输转到其他罐。

④喷雾稀释

以泄漏点为中心，在储罐、容器的四周设置水幕墙或喷雾状水，对泄漏扩散的气体进行围堵、稀释降毒或驱散，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。

4.7.2堵漏

管道或容器壁发生泄漏，且泄漏点处在阀门以前或阀门损坏，不能关阀止漏时，可使用各种堵漏器具、方法实施封堵泄漏口。

4.7.3泄漏物处理

采用围堤堵截、稀释与覆盖、收容（集）、废弃等方法处理泄漏物。

4.7.4把握好灭火时机

当危险化学品大量泄漏，并在泄漏处稳定燃烧，在没有制止泄漏绝对把握的情况下，不能盲目灭火，一般应在制止泄漏成功后再灭火。否则，极易引起再次爆炸、起火，将造成更加严重的后果。

4.8清洗消毒

由救援队使用花水枪进行洗消，洗消人员包括：轻度中毒人员、重度中毒人员送医院之前现场医疗救护人员，抢险及互救人员，包括消洗接触的装备及器具。

4.9清理现场消除死角

用喷雾水清扫现场内事故罐、管道、低洼沟渠等处确保不留残余。清点人员、车辆、器材、拆掉警戒，做好记录。

5  应急终止

应急指挥部根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3.2应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

6 应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件2应急物资装备清单。

二、火灾事故专项应急预案
1 事故风险分析

1.1 危险源辨识

生产过程中半水煤气、变换气、合成气、甲醇、氢气、硫磺等易燃物料，遇明火、高热能引起火灾，甚至爆炸。 

本公司在生产、储存过程中，有可能发生操作失误、设备失修、工艺失控造成物料的泄漏、失火等原因。一旦发生事故，应启用应急救援预案，按职责分工进行抢险。

火灾事故危害程度分析

1.1少量泄漏，尚未发生火灾：如不及时正确处理，极易引发火灾。

1.2大量持续泄漏，尚未发生火灾：如不及时正确处理，极易引发大规模火灾。

1.3小规模火灾：少量易燃物料泄漏造成的火灾，通过及时处理，可控制火灾蔓延，并逐步扑灭，影响范围可限制在岗位区域内。

1.4大规模火灾：大量易燃物料泄漏，并发生火灾。影响范围可达周围多个车间甚至厂界造成严重人员伤亡和财产损失。

2 应急指挥机构及职责

应急指挥机构及职责同第一章“综合应急预案”第3节“应急组织机构及职责”。

若总指挥不在公司时，由副总指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

明确事故及事故险情信息报告程序和内容、报告方式和责任人等内容。根据事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。

3. 处置程序

同危险化学品泄漏事故专项预案“3 处置程序”。

4. 处置措施

易燃物料小量泄漏时，立即关闭相关流程阀门，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间，用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。同时向岗位班长、值班领导汇报，同时安排人员现场监护，严防火源。值班领导迅速启动应急救援预案，各小组在指挥部的统一指挥下，进行紧急处理。对事故及时原因分析和处理，事故处理完毕后，由值班领导安排人员进行现场监护确保隐患消除。

当出现储罐区大量持续外泄事故时，迅速撤离泄漏污染区无关人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，并禁止附近一切车辆发动或行驶，禁止附近一切可能引法着火的行为。立即关闭相关流程阀门，由当班班长判断事故原因及初步处理意见，如无法控制物料外泄速度和蔓延范围，通知值班领导，值班领导迅速启动应急救援预案，各小组在指挥部的统一指挥下，进行紧急处理。并决定是否向119和大队报警和求助协助，在事态允许情况下及时利用防爆泵进行外抽倒罐。事故处理完毕后，由值班干部安排人员现场监护。所有现场人员应注意劳保穿戴和防爆工具的使用。

当罐区出现小面积着火，并且储罐未出现泄漏及工艺流程管线未出现大量泄漏时，应及时关闭相关阀门，在情况允许情况下可通知班长后共同使用手推式MFT35型干粉灭火器进行灭火，情况不允许情况下，现场个人应及时果断使用手提式干粉灭火机进行灭火扑救和求援，班长在得知情况后迅速安排应急人员和通知值班领导，值班领导迅速启动应急救援预案，各小组在指挥部的统一指挥下，进行紧急处理。事故处理完毕后，由值班领导安排人员现场监护。

当罐区出现以下符合下列任何一条时，当总指挥或副指挥（如时间不允许可由当班班长）有权利和义务，决定和通知协助全体人员迅速撤离。

a罐区出现大面积着火，并且储罐出现泄漏或工艺流程管线出现大量泄漏。

b罐区出现大面积着火，并且大火已经燎烧储罐罐体。

c罐区出现小面积着火，但火势蔓延速度非常快，人员接近不了或控制不住

d罐区出现小面积着火，附近储罐出现泄漏或工艺流程管线出现大量泄漏。

e罐区已经全面着火或部分储罐已经发生爆炸

生产区人员按照拟定撤离路线疏散撤离。 

门卫值班人员得到撤离通知后迅速拉响警报后再撤退。值班领导负责撤离后的119报警、应急办公室和相关人员报告。治安保卫人员负责警戒，防止有人返回危险区域。

（5）符合以下条件之一人员，当班班长或当班人员可不通知和协助其撤离：

a不知道确切方位或不能迅速通知到个人。

b人员已经被火包围不能脱离，而且情况不允许进行救援。

c人员已经负伤，失去自我行走能力，并且时间不允许拖延。

集结点安排专人进行人数清点。

5  应急终止

应急指挥部根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3.2应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

6 应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件2应急物资装备清单。
三、爆炸事故专项应急预案
1 事故风险分析

1.1 粉尘爆炸

可燃性粉尘（煤粉）在空气中达到一定的浓度时，遇火源会发生爆炸。粉尘的燃烧速度和爆炸压力均较低，但其燃烧时间长，产生能量大，破坏力和损害程度大；粉尘一边燃烧一边飞散，可使可燃物局部严重碳化，造成人员严重烧灼伤，由于易造成不完全燃烧，能使人发生一氧化碳中毒，粉尘局部爆炸发生后会扬起周围的粉尘，继而引起二次爆炸，三次爆炸，扩大伤害。

1.2可燃液体蒸气或可燃气体爆炸

可燃液体蒸气或可燃气体与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

2 应急指挥机构及职责

应急指挥机构及职责同第一章“综合应急预案”第3节“应急组织机构及职责”。

若总指挥不在公司时，由副总指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

现场指挥人，由负责生产、安全的副总经理担任。

明确事故及事故险情信息报告程序和内容、报告方式和责任人等内容。根据事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。

3. 处置程序

同危险化学品泄漏事故专项预案“3 处置程序”。

4. 处置措施

（1）指挥部成员通知上级安全监督、公安消防、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

（2）如爆炸引起火灾，消防组应迅速查明燃烧范围、燃烧物品其周围物品的品名的主要危险特性、火势蔓延的主要途径，选择最适应的灭火剂和灭火方法（如：干粉、沙土、泡沫等），火势较大时应先堵截火势蔓延、控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。如酒精罐着火，则立即启动消防系统进行施救，同时对周围设施、建筑进行喷水冷却

（3）警戒疏散组到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围站岗，划分禁区并加强警戒，检查、防止外来人员误入现场，保持消防道路畅通；如危及厂内外人员安全时，应迅速组织有关人员通知和协助友邻单位、厂区外过往行人向上侧风方向和安全地带疏散。

（4）医疗救护人员到达现场后，应立即救护伤员，重伤员及时送医院抢救。

（5）抢险救援队到现场，根据指挥部下达的抢修指令，迅速抢修设备，控制事故以防事故扩大。

（6）疏散小组抵达现场后，负责立即设立警戒线

隔离与疏散距离：作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。

（7）爆炸事故现场应急处理

a.应急救援指挥部负责人抵达现场后，安排专人负责清点事故岗位人数。 

b.受伤人员的抢救： 

由作业现场抢救小组成员负责配合医院救护人员将伤员迅速脱离作业现场，至空气新鲜处，由医院工作人员进行紧急救护。

伤员已停止呼吸，应在现场立即做人工呼吸，待医院救护人员赶到现场进行抢救或立即送医院救治。

轻度受伤人员，待救护组人员抵达后进行简单的救治。重伤者待医院救护人员赶到现场进行抢救或立即送医院救治。

5  应急终止

应急指挥部根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3.2应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

6 应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件2应急物资装备清单。

四、压力容器事故专项应急预案
1. 事故风险分析

1.1事故风险

1冲击波破坏作用冲击波会造成人员伤亡和建筑物的破坏。  
2 爆破碎片的破坏作用压力容器爆炸时,碎片在飞出的过程中具有较大的动能,对附近人员、设备造成较大危害。  
3 介质伤害盛装液态毒性介质的压力容器发生爆炸时,大量液体瞬间汽化并扩散,不但会造成人员中毒,也严重破坏生态环境;如介质为可燃液化气体时,爆炸现场形成大量可燃蒸汽,在扩散中遇明火形成二次爆炸。  
4 压力容器泄露压力容器的元件开裂、密封失效等造成容器内毒性、可燃性介质泄露,对人员及环境造成危害。
5 高温灼烫容器内高温介质泄放汽化灼烫伤害现场人员。
2. 应急指挥机构及职责

同综合应急预案“3 应急组织机构及职责”。

若总指挥不在公司时，由副总指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3. 处置程序

同危险化学品泄漏事故专项预案“3 处置程序”。

4. 处置措施

4.1隔离、疏散  
4.1.1事故发生后,应根据现场情况或事故所涉及到的范围建立警戒区,警戒区域的边界应设警示标志,并有专人警戒;除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外,其他人员禁止进入警戒区。
4.1.2迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离,以避免产生二次事故(火灾事故),减少不必要的人员伤亡。  
4.1.3如压力容器有害介质浓度很大时,需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施,并有相应的监护措施。  
4.1.4人员应向侧上风方向转移,明确专人引导和护送疏散人员到安全区,并在疏散或撤离的路线上设立哨位,指明方向;不要在低洼处滞留;要确认是否有人滞留在事发区。  
4.2介质处理  
4.2.1当压力容器发生超温超压时,现场工作人员立即采取紧急措施,紧急停机排放系统压力,关闭压力容器所有进汽阀门、切断机房内电源,以防事态扩大。
4.2.2如压力容器内可燃性质泄露,进入现场注意静电,防止现场操作产生火花引起火灾;如介质为毒性物质,应迅速组织人员撤离,疏散周围人群,撤退到安全地带,并设置警戒线,进入现场应佩戴防毒护具,并及时稀释或吸收泄漏气体,采用通风措施或用干石粉、干水泥等覆盖吸收,降低现场气体浓度,抢险结束前,用气体检测仪对空气浓度进行检测。  
4.2.3进入现场人员必须配备必要的个人防护器具;严禁火种;严禁单独行动,要有监护人,必要时用水枪、水炮掩护。  
4.3火灾控制  
4.3.1爆炸引起的火灾尚未扩大到不可控制之前,应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门,切断进入火灾。然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。  
4.3.2防止火灾危及相邻设施,必须及时采取冷却保护措施,并迅速疏散受火势威胁的物资。  
4.3.3扑救火灾应选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施,预防次生灾害扩大。当火势被控制以后,仍然要派人监护,清理现场,消灭余火。  
4.4现场急救  急救之前,救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。  
4.4.1现场急救注意事项:选择有利地形设置急救点;做好自身及伤病员的个体防护;防止发生继发性损害;应至少2-3人为一组集体行动,以便相互照应;所用的救援器材需具备防爆功能。  
4.4.2 现场救援人员要本着时间就是生命,先救命后治伤,先救重后救轻的原则,对受伤人员实施现场急救措施,进行止血、包扎、固定及心肺复苏等紧急处理。
4.4.3当人员衣物着火时应迅速脱去或用水等各种物体扑盖灭火。切忌盲目站立或奔跑呼救,以防头面部及呼吸道灼伤。  
4.4.4如有人员烧伤时,快速将伤员撤离火灾现场,面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟,保护好烧伤创面,尽量避免污染,有利于以后的院内治疗;面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎,尽快转送医院或拨打120。头面部灼伤时,要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗; 
4.4.5如有因爆炸引起对人员造成的物体打击等伤害,立即将伤员撤离到安全地带,用干净纱布或衣物对伤口进行压迫止血和简单包扎,并密切观察伤员生命体征(呼吸、脉搏),然后紧急转送医院或拨打120。患者口渴时,可适量饮水或含盐饮料。  
4.4.6如有在救援过程中发生中毒、窒息的人员,立即将伤者撤离到到通风良好的安全地带,给予氧气吸入;如受伤人员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,进行就地抢救。步骤为:通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压;在抢救过程中,要每隔数分钟判定一次,每次判定时间均不得超过5-7s;在医务人员未接替抢救前,现场抢救人员不得放弃现场抢救。
5  应急终止

应急指挥部根据综合应急预案5.3.1应急终止条件，判定根据事故灾害是否得到控制，事故危险是否已经消除，若符合判定条件，则启动综合应急预案5.3.2应急终止程序，解除警戒，并宣布应急结束。

6 应急物资与装备保障

应急物资和保障装备情况见预案附件2应急物资装备清单。

第三部分　现场处置方案

1 中毒事故现场处置方案
1.1　事故风险分析
生产中产生氨气、一氧化碳、硫化氢、甲醇等有毒、有害物质，如设备缺陷或操作失误，造成上述物质泄漏，有造成人员发生急性中毒而死亡的危险。如果空气中的浓度超标，则有发生慢性中毒的危害。

由于有毒物料对人的粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。在生产过程中，如防护不周，被溅到身上或被吸入，有发生中毒的危险。
在操作过程中，如果一旦发生大量物料泄漏而被吸入，有发生急性中毒的危险；而长期接触有发生慢性中害的危害。因而这些生产场所，如厂房通风不好、作业场所有毒气体或蒸气含量超标，有造成人员慢性中毒的危害。如设备管道缺陷或操作失误，造成大量泄漏。将发生急性中毒的危险。

在生产过程中，因设备缺陷、人员操作不规范、管理不到位等都有可能造成人员中毒，环境污染的危险。
在原料、中间产品及成品的储存过程中，因没按照危险化学品的储存管理的相关规定执行，也有可能造成人员中毒的危险。

在原料、中间产品及成品的运输过程中，因车况和路况不好、违章作业、交通事故等都有造成物料泄漏，人员中毒的危险。

在检修作业过程中，由于一些塔、槽等封闭空间存在着有毒有害物质没有清理达到相关标准，就进行作业，有可能造成人员中毒窒息的危险。

由于自然条件，如地震等原因，也可能造成发生人员中毒的危险。

1.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行人员组成，其应急工作职责见表1.2-1。

表1.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	1、 在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


    现场应急处置小组成员联系方式见附件1。
1.3　应急处置

1.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见图1.3-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1.3-1  现场处置程序图

1.3.2  现场应急处置措施

1、发生人员中毒窒息事故，现场紧急救护的同时，立即通知指挥部有关人员到现场紧急处理。  

2、紧急制定抢救方案，确保伤亡人员安全脱离危险现场。抢救方案应包括如下内容：抢救人员佩带空气呼吸器（正压式空气呼吸器）、必要时要进行人工呼吸。 

3、根据受伤情况进行现场紧急处置。中毒伤者如发现呼吸困难、心跳停止，立即进行现场人工呼吸和胸外挤压复苏术。人工呼吸时，首先将伤者脱离毒区，清除伤者口腔异物，伤者平躺垫高颈部捏紧鼻孔，对伤者口中进行口对口吹气，时间约2秒钟；然后松开伤者的口、鼻，让其自行呼气，时间约3秒钟；频率每分钟16次。实施胸外挤压复苏术时，伤者平躺救护者双手交叉重叠对准伤者的左胸突部位进行上下按压，压陷深度约2—3厘米，频率80次/分，使用该方法时根据伤者身体情况注意力度，不要用力过猛造成伤者的其他伤害；在伤者没有恢复正常呼吸和心跳，救护者实施人工呼吸抢救要坚持不能间断和停止抢救（包括运送医院途中）。对不能自主呼吸、神智清楚的伤者，可采用空气呼吸器（正压式空气呼吸器）强制输入的办法，协助其将呼吸调整到正常状态。  

4、通知120派救护车把伤员快速送往附近医院抢救。在急救时如遇到危及生命的严重现象要立即进行心肺复苏。

1.3.3  事故及事故险情信息报告

1.3.1.1  事故报警责任人和报警电话

(1) 事故报警责任人

事故的第一发现人为事故报警责任人；应急管理办公室值班人员为事故上报公司应急总指挥的责任人。

事故报警可通过事故岗位固定电话、个人移动电话进行内部报警；事故上报公司应急总指挥可通过应急管理办公室固定电话、个人移动电话上报。

(2) 事故报警电话和接警部门

事故报警电话：0516-89258500

应急管理办公室为24小时事故接警责任部门。

1.3.1.2  报警程序

(1) 若事故第一发现人为非本岗位作业人员，应立即向事故岗位作业人员报警，或直接向应急管理办公室报警；

(2) 若事故第一发现人为本岗位作业人员，应直接向应急管理办公室报警；

(3) 应急管理办公室值班人员接到报警后，应立即向公司应急总指挥报告；

(4) 应急管理办公室值班人员在事故接警和事故上报的同时，做好事故接警和上报记录。

1.3.1.3  报警内容

事故及事故险情信息报告应当包括下列内容：

(1) 事故的性质；

(2) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

(3) 事故已经造成的伤亡和设备设施损坏情况；

(4) 已经采取的应急措施；

(5) 其他应当报告的情况。

1.4　注意事项
1.4.1  佩戴个人防护器具方面的注意事项

进入危险化学品泄漏现场的人员必须佩戴防毒面具或隔离式空气呼吸器，戴化学安全防护眼镜，穿工作服（防腐材料），戴橡皮手套。

1.4.2  使用抢险救援器材方面的注意事项

(1) 使用防止火花的专用工器具（如铜制），且要正确使用；

(2) 进入事故现场前必须检查确认抢险器材的完好有效性。

1.4.3  采取救援对策或措施方面的注意事项

(1) 不可直接接触泄漏物质；

(2) 救援车辆停车位置离事故现场要有一定距离，不能熄火；

(3) 随时注意风向变化，保持救援人员在事故的上风或侧风方向，不得处于事故区的下风向区域；

(4) 及时掌握事故信息并作出预测、评判，当预测事故有进一步扩大并伤及人员的可能时，救援人员应撤离或部分撤离事故现场；

(5) 采取有效措施防止事故扩大，防止次生灾害的发生（如环境污染事故、燃爆事故等）。

1.4.4  现场自救和互救注意事项

常用急救措施及注意事项见表1.4-1表。

表1.4-1  常用急救措施及注意事项

	伤害程度
	急救措施

	轻微损伤
	1、立即用消毒剂清洗伤口周围，但要小心勿触及伤口

2、如无消毒药水，可以用清水洗涤伤口，并用消毒纱布遮盖伤口

3、提醒伤者，若伤口发生红肿或刺痛时，应看医生

	眼睛受伤
	1、化学物品入眼，立即用大量清水冲洗眼睛

2、冲洗时须将眼睛张开，使水能流过眼球，最少应冲洗10分钟

将伤者送往医院

3、外物入眼或眼睛被碰伤，用纱布将眼睛轻轻盖着，送伤者到医院

	流血
	1、若伤口没有异物，用消毒纱布包扎伤口，并用手紧压该处

2、若伤口有异物，在伤口旁施压，包扎前放上敷垫来遮盖伤口包扎

3、提高并支持受伤部位

4、如严重出血，立刻拨打救护车电话（120）或马上送往就近的医院

	骨折
	1、稳定支持受伤部位，不要轻易移动伤者

2、用护垫保护伤者

3、将伤者送往医院

4、如无法送往医院，应拨打救护车电话（120）

	休克
	1、使伤者平躺着，将他的头部靠低，尽量提高并支持他的足踝

2、松开伤者的衣领及皮带

3、立刻拨打救护车电话（120）

4、切勿给伤者食物、饮料、吸烟，随便移动伤者

	昏迷伤者
	1、评估伤者反应，轻摇伤者肩膀，大声清楚向伤者发问，观察反应程度

2、发现伤者无反应，清除伤者鼻咽部位分泌物或异物，保持呼吸道畅通

3、检查伤者，制止出血

4、使伤者侧卧位躺下，拨打救护车电话（120）

	灼伤
	1、灼伤，用水冲洗伤处15分钟，后用消毒纱布遮盖伤处

2、严重灼伤，应立刻送伤者到医院

3、如无法送伤者去医院，应让伤者躺下，解开紧束衣物，拨打救护车电话（120）


1.4.5  现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场应急处置小组组长应对进入事故现场的以下事项进行检查，在确认其符合性和完好有效性满足应急救援要求后，方可同意其进入现场，并进行随时注意观测，一旦发现不符合，应及时退场或停用。

(1) 应急救援人员的应急处置能力；

(2) 应急救援人员的安全防护；

(3) 应急救援使用的设备、工器具。

1.4.6  应急救援结束后的注意事项

应急结束后应清点现场人数、持续监控、防止次生和衍生事故的发生。

1.4.7  其他需要特别警示的事项

未经允许，任何人不得随意进入事故现场。

2车辆伤害事故现场处置方案

2.1　事故风险分析

徐州丰成盐化工有限公司在装运作业时，若运输道路坡度过大、曲率半径过小、危险路段无警示标志、路面不平、酒后驾车、疲劳驾驶或注意力不集中等因素都可能造成车辆伤害事故。

一、事故类型

事故类型有碰撞、碾轧、刮擦、翻车、人员跌落、坠车、爆炸、失火和搬运、装卸中的坠落等。可导致事故发生的情形有：

1、驾驶人员违章操作行为，致使事故发生。

2、驾驶人员由于心理或生理方面的原因，没有及时、正确的观察和判断道路情况。 

3、驾驶人员只凭主观想象判断情况，或过高地估计本身经验技术导致事故。

4、生产区道路和厂房内通道狭窄、曲折，加之路面两侧的大量物品的堆放占用道路，致使车辆通行困难；

5、驾驶人员在风、雪、雨、雾恶劣的气候条件下驾驶车辆，使视线、视距、视野以及听觉力受到影响，往往造成判断情况不及时，加之雨水、积雪、冰冻等自然条件下，会造成刹车制动时摩擦系数下降，制动距离变长或产生横滑出现事故。

6、不具备驾驶资格的人员私自驾驶机动车。

7、驾驶人员对车辆维护不及时，致使车辆带“病”运行。

8、行驶区域存在着标志、信号、设施不全或设置不合格的情况。

二、事故发生的区域、地点或装置的名称

生产现场所有可以行使机动车的部位，均可能造成场内机动车事故，特别是罐区的装卸场所、厂区出入口发生事故的可能性更大。

三、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及影响范围

正常工作时间内均有可能发生，特别是天气状况不好时更容易发生；可能发生车损事故、人员的轻伤事故、重伤事故、死亡事故；影响范围一般在发生事故的附近。

四、事故前可能出现的征兆

1、酒后驾车，疲劳驾车，非驾驶员驾车，超速行驶，争道抢行，违章超车，违章装载等。

2、车辆起步时不认真观察，驾驶和装卸过程与他人谈话、嘻笑、打逗。

3、在危险地段行驶或在狭窄、危险场所作业时不采取安全措施，冒险蛮干。

4、车辆的安全装置如转向、制动、喇叭、照明、转向指示灯等不齐全有效。

5、在通道狭窄且交叉和弯道较频繁路段，驾驶员精神不集中或不认真观察情况。

五、事故可能引发的次生、衍生事故

一旦发生事故，除造成人员伤亡外，还可能造成建筑物损坏、设备损坏等财产损失。

2.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表2.2-1。

表2.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	1、 在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


2.3　应急处置

2.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见图1.3-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图2.3-1  现场处置程序图

2.3.2  现场应急处置措施

（1）当发生机动车事故后，迅速停车，现场人员迅速确定有无人员受伤，如有人员受伤根据现场实际情况立即对受伤者进行现场急救处理。

（2）对于不深的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，出血较严重者用多层砂布加压包扎止血，较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。

（3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况。

（4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动受伤人员。应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，然后呼叫医务人员等待救援；如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

（5）在搬运脊椎受伤的人员时应用夹板或硬纸皮垫在伤员身下，搬运时要均匀用力，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫；如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待专业医务人员进行搬运。

（6）受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

遇险人员要积极自救，同时要想方设法通知被救援人员自己所处的准确位置，以便得到及时救援，救援人员到达现场后，在保证自身安全的前提下，利用相关救援设备、物资，对遇险人员进行抢救、搜救，伤员救出后迅速转移至安全地带。

2.3.3事故及事故险情信息报告

2.3.1.1  事故报警责任人和报警电话

(3) 事故报警责任人

事故的第一发现人为事故报警责任人；应急管理办公室值班人员为事故上报公司应急总指挥的责任人。

事故报警可通过事故岗位固定电话、个人移动电话进行内部报警；事故上报公司应急总指挥可通过应急管理办公室固定电话、个人移动电话上报。

(4) 事故报警电话和接警部门

事故报警电话：0516-89258500
应急管理办公室为24小时事故接警责任部门。

2.3.1.2  报警程序

(5) 若事故第一发现人为非本岗位作业人员，应立即向事故岗位作业人员报警，或直接向应急管理办公室报警；

(6) 若事故第一发现人为本岗位作业人员，应直接向应急管理办公室报警；

(7) 应急管理办公室值班人员接到报警后，应立即向公司应急总指挥报告；

(8) 应急管理办公室值班人员在事故接警和事故上报的同时，做好事故接警和上报记录。

2.3.1.3  报警内容

发生车辆伤害事故后，所在班组操作人员应立即向部门负责人报告，部门负责人向经理报告，经理视事态发展确定，若发生人员死亡，应立即向睢宁安监局报告。

事故及事故险情信息报告应当包括下列内容：

(6) 事故的性质；

(7) 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

(8) 事故已经造成的伤亡和设备设施损坏情况；

(9) 已经采取的应急措施；

(10) 其他应当报告的情况。

2.4 注意事项

1、在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

2、对于当即死亡人员，不得擅自将尸体及其肢体移位。   

3、在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护好事故现场；对受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

4、肇事车辆非特殊情况不得移位，以便为勘察现场提供确切的资料。

5、对重大伤亡事故的肇事者必须指定专人看护隔离，防止发生意外。6、救助人员要服从指挥，统一行动。

6、及时将抢救搜救进展情况报告应急救援指挥。

3 淹溺事故现场处置方案

3.1　事故风险分析

徐州丰成盐化工有限公司存在消防水池、污水处理水池及事故池，如缺少防护设施，或防护设施缺陷，或因雨雪、严寒结冰等原因，存在着跌落淹溺的危险。

3.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表3.2-1。

表3.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	4、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

5、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

6、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	2、 在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


3.3　应急处置

3.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”中图1.3-1。

3.3.2  现场应急处置措施

(1) 发生落水事故时，第一发现人应迅速电话向应急管理办公室报警；

(2) 第一发现人取下池上救生圈或就近使用长棍或长竿搭救落水人员；

(3) 赶来的岗位作业人员应将运行的设备紧急停车，防止对落水人员造成二次伤害；

(4) 若发现有落水人员在水里挣扎继而淹没在水里，1min左右不见其头、面部浮出水面，急救人员应至少在两人相互配合的前提下下水将溺水人员救出；

(5) 溺水人员救出后，应放在坚实的地面上，迅速清除口腔异物；

(6) 迅速判断伤者的意识反应和呼吸，如果已经没有任何反应，没有呼吸，应立即进行心肺复苏，直到专业医疗救护人员到达现场为止。

3.3.3  事故及事故险情信息报告

    同第三章“现场处置方案”中第1.3.3节。

3.4　注意事项

3.4.1  采取救援对策或措施方面的注意事项

(1) 若需下水救援，救援者应镇静，尽可能脱去衣裤，尤其要脱去鞋靴，迅速游到溺水者附近；

(2) 对筋疲力尽的溺水者，救护者可从头部接近；

(3) 对神志清醒的溺水者，救护者应从背后接近，用一只手从背后抱住溺水者的头颈，另一只手抓住溺水者的手臂游向岸边；

(4) 如救护者游泳技术不熟练，则最好携带救生圈，或投下绳索、竹竿等，使溺水者握住再拖带上岸；

(5) 救援时要注意，防止被溺水者紧抱缠身而双双发生危险。如被抱住，不要相互拖拉，应放手自沉，使溺水者手松开，再进行救护。

3.4.2  现场急救注意事项

(1) 对于溺水休克者应立即清除其口鼻淤泥、杂草、呕吐物等，并打开气道，使之呼吸通畅，清除的方法：将溺水者的头偏向一侧，便于进入其体内的水从口鼻中顺位流出，施救人员用食指或小指将其口鼻等处的异物勾取出来，再将头转回正面；

(2) 施救人员应迅速判断伤者的意识反应和呼吸，如果已经没有任何反应，没有呼吸，立即进行心肺复苏，直到专业医疗救护人员到达现场为止；

(3) 溺水者有可能遭受头颈部外伤，伤及脊髓神经，此时施救人员在搬动伤者时，必须保持其头、颈和身体在同一轴面上整体移动，防止头颈部扭曲；

(4) 如果溺水者救上岸后，经过判断其神志清楚，出现轻声呻吟等现象，只需脱去湿透的衣裤，注意保暖，给予口服姜糖水、茶等热饮料，直接送医院检查治疗即可。

3.4.3  应急救援结束后的注意事项

应急结束后应清点现场人数、持续监控、防止次生和衍生事故的发生。

3.4.4  其他需要特别警示的事项

(1) 报警时应说明溺水人员是否发生休克；

(2) 若溺水人员发生休克，应急管理办公室值班人员应立即拨打120申请医疗救护。

4 触电事故现场处置方案

4.1　事故风险分析

徐州丰成盐化工有限公司供配电设备、设施和电机在生产运行中由于产品缺陷，绝缘性能不好；现场环境恶劣（高温、潮湿、腐蚀、振动）、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损；设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够；安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因，若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分，或雷雨天气下作业，都有可能发生电击、电灼伤或雷击的触电危险。

4.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表4.2-1。

表4.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	1、 在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


4.3　应急处置

4.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

4.3.2  现场应急处置措施

(1) 发现触电事故，第一发现人应立即报警；

(2) 赶来的岗位作业人员应立即切断电源，关闭电源总开关；

(3) 当电源开关离触电地点较远时，可用绝缘工具(如绝缘手钳、干燥木柄的斧等)将电线切断，切断的电线应妥善放置，以防误触；

(4) 当带电的导线误落在触电者身上时，可用绝缘物体(如干燥的木棒、竹竿等)将导线移开，也可用干燥的衣服、毛巾、绳子等拧成带子套在触电者身上，将其拉出；

(5) 对于高压触电，应立即通知停电后，或采用投掷裸露金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作后，断开电源，方能接近伤员；

(6) 触电者神志清醒，但有心慌、呼吸急迫、面色苍白时，应将触电者躺平，就地安静休息，不要使其走动，以减轻心脏负担，同时，严密观察呼吸和脉搏的变化；

(7) 触电者神志不清．有心跳、但呼吸停止或呼吸极微弱时．应及时用仰头举颏法使气道开放，并进行人工呼吸；

(8) 触电者神志丧失，心跳停止，呼吸极微弱时，应立即进行心肺复苏，直至专业医疗救护人员到达现场。

4.3.3  事故及事故险情信息报告

    同第三章“现场处置方案”中第1.3.3节。

4.4　注意事项

4.4.1  佩戴个人防护器具方面的注意事项

(1) 对于低压触电，进入触电现场的人员必须穿戴绝缘鞋、手套，或使用绝缘工具，或绝缘物体(如干燥的木棒、竹竿等)；

(2) 高压电路断电作业要带上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

4.4.2  使用抢险救援器材方面的注意事项

(1) 触电人员带电救援时，必须使用绝缘工具或绝缘物体，且要正确使用；

(2) 进入事故现场前必须检查确认绝缘工具，或绝缘物体的完好有效性。

4.4.3  采取救援对策或措施方面的注意事项

(1) 不可直接接触触电者；

(2) 使用绝缘工具使触电者与电源脱离；

(3) 高压触电不可盲目施救，必须确认停电后方可施救；

(4) 若采用抛掷裸露金属线使线路短路接地，迫使保护装置动作，断开电源时，要注意在抛掷金属线之前，应先将金属线的一端可靠接地，然后抛掷另一端；

(5) 注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。

(6) 防止触电者脱离电源后可能的摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔；

(7) 触电者脱离后，宜平卧，等待专业医疗救护人员到达进行救治。

4.4.4  现场自救和互救注意事项

(1) 当发现心跳停止时，应马上用力在其心前区用拳叩击两次，然后，触摸颈动脉是否恢复搏动。在心跳停止1min以内，使用心前叩击，可使呼吸停止引起的“电流性昏睡”恢复生命；

(2) 若触电人员经过简要的初期处置仍不能恢复心跳，则应立即进行人工呼吸和胸外心脏按压，对发生的并发症要及时处理，包括骨折固定等，对局部烧伤应包扎；

(3) 已经恢复心跳以后，不要随意搬动，以防心室再次发生颤动，应等专业医疗救护人员到达，或受害人完全清醒后再予以搬动；

(4) 在灼伤的创面上不要涂任何药物，用清洁的纱布覆盖包扎即可。

4.4.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场应急处置小组组长应对进入事故现场的以下事项进行检查，在确认其符合性和完好有效性满足应急救援要求后，方可同意其进入现场，并进行随时注意观测，一旦发现不符合，应及时退场或停用。

(1) 应急救援人员的应急处置能力；

(2) 应急救援人员的安全防护；

(3) 应急救援使用的设备、工器具。

4.4.6 应急救援结束后的注意事项

应急结束后应清点现场人数、持续监控、防止次生和衍生事故的发生。

4.4.7 其他需要特别警示的事项

未经允许，任何人不得进入事故现场。

5 机械伤害事故现场处置方案

5.1 事故风险分析

5.1.1 危险性分析

公司在生产过程中涉及多种机械设备等。

机械设备运动（静止）部件、工具、工件直接与人体接触引起的夹击、卷入、剪、绞、碾、割、刺等伤害。由于运动部件安全防护罩损毁失效；员工违章擦洗转动的设备；女员工的长头发无盘在工作帽内；检修时员工违章或误起动设备；使用违章戴手套操作等原因都可能发生机械伤害。设备未按技术操作规程进行检修和出现故障时未能及时排除故障，导致带病运行，存在发生突发事故伤人的危险；使用机械设备无操作规程或员工未经培训就上岗，都可能发生机械伤害。

5.1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生机械伤害的区域、地点或装置有：生产车间、污水处理站、维修间及其他使用机械设备设施的场所。

5.1.3 事故前可能出现的预兆

机械伤害出现的预兆：

（1） 设备设施转动部位防护罩失效，或检修后未能及时安装；

（2） 检修、清洗设备时，无切断电源及挂上禁止合闸警示牌；

（3） 作业人员违反安全操作规程或带病、酒后作业；

（4） 作业安全距离不足；

（5） 机械设备带病运行；

（6） 员工无穿戴好劳护用品。

5.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表5.2-1。

表5.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


5.3　应急处置

5.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

5.3.2  现场应急处置措施

5.3.2.1 医疗救护应急处置措施

当发生机械伤害事故后，抢救重点是集中现场的人力、物力和设备，尽快把压在人上面的设备构件搬离和割开，将受伤者抬出来并立即抢救。

（1）轻伤事故

1）立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。

2）对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。

3）尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理,或根据医嘱作进一步检查。

（2）发生重伤事故

1）立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急处置小组及有关部门汇报，公司应急指挥部门接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。

2）立即对伤者进行包扎、止血、固定等临时措施，迅速拨打120求救和送附近医院急救。

3）发生机械伤害事故，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

4）发生机械伤害事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

5）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送往医院治疗。

6）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

7）发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与健侧下肢缚在一起。

8）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

9）动用最快的交通工具，及时把伤者送住邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

10）封闭现场，禁止其他无关人员进入；

11）现场处置的同时立即报告公司应急指挥部。

5.3.2.2 排险、控险应急处置措施

（1） 立即停止设备设施运行；

（2） 确保其他从业人员无违反操作规程；

（3） 确保其他设备设施的防护罩完好；

（4） 机械设备的安全联锁装置确保完好、有效；

（5） 对受伤员工进行紧急救护。

5.4 注意事项

（1） 受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者。

（2） 去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。

6 受限空间事故现场处置方案

6.1 事故风险分析

5.1.1 危险性分析

在密闭空间、有毒气体挥发泄漏区域、高温火灾易发区域、扬尘严重区域、入罐作业等位置，由于通风不良、高温、颗粒物堵塞等引起作业环境中严重缺氧、呼吸困难、有毒气体急剧增加等问题，并导致作业人员昏倒、急性中毒、窒息伤害等。 
此类事故具有不可预见性，一人出现中毒窒息情况，若未能及时重视和采取措施，则可能导致人员的伤亡。

（1）中毒的危害 
中毒是指过量或大量接触化学毒物，引发人体组织结构和功能损害、代谢障碍而发生疾病或死亡。

（2）窒息的危害 
窒息是指因外界氧气不足或其他气体过多或者呼吸系统发生障碍而呼吸困难甚至停止呼吸。

6.1.2 事故发生的区域、地点或装置

发生受限空间事故的区域、地点或装置有：污泥池、储罐等受限空间。

6.1.3 事故前可能出现的预兆

 事故可能出现的征兆有：

（1）员工工作期间，感觉精神状态不好，如感觉眼睛不适、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫、指甲青紫等。

（2）有刺激性气味和高浓度粉尘，空间出现雾气。 
（3）作业人员未佩戴安全防护用具或照明不足情况下进入密闭容器。 
（4）工作监护人离开工作现场，且没有指定能胜任的人员接替监护任务。工作成员工作随意，不听工作负责人和监护人的劝阻。。

6.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表6.2-1。

表6.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


6.3 应急处置

6.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

6.3.2  现场应急处置措施

6.3.2.1 医疗救护应急处置措施

（1）受限空间中毒及缺氧事故的受害人员，在能够或勉强自理的情况下，要立即选择正确的避灾路线，迎着新鲜风流的来向迅速撤离到安全地带。 
（2）受限空间事故发生后，应急救援小组立即做出响应，根据自己的职责和规定权限，赶往现场，组织附近人员进行现场救护，将受伤人员移至新鲜风流处，给受伤人员解开衣服，进行人工呼吸等。

（3）应急救援小组成员到达事故现场后，要向在事故区内工作的脱险人员或在附近工作的其他人员了解事故经过、事故原因、遇难遇险人员的分布位置等情况，控制事态发展，组织开展应急救援工作，并及时向应急领导办公室汇报。抢险人员进入现场前，必须确定危险是否解除。 
（4）应急救援组到达事故现场后，如果有害气体的浓度太高，要马上安排风扇进行局部强力通风，条件允许时也可发放毛巾并湿水使用，严禁以压缩空气代替其它手段向工作面送风，直到有毒有害气体的含量已降到允许浓度时，可立即进行抢救。 
（5）应急办要根据中毒窒息特征迅速判定事故根源，采取相应的急救方法进行必要的现场急救，并用应急专用车辆将伤员转移到附近医院治疗。

（6）应急办在了解事故中毒窒息的同时，启动应急预案，并立即到达现场指挥，及时有效的控制事态，进行处置。同时向上级政府报告事故信息。

（7）各小组要积极配合政府行政部门及上级主管部门做好事故调查，仔细向患者了解事故的经过，统计确认受伤人数。 
（8）一旦发生重大事故，超出自身的控制能力时，应立即向上级主管部门或当地政府发出求救，请求支援。

6.4 注意事项

（1）进入事发现场人员必须佩带好相关劳保用品。 
（2）进行人员救治之前，要确定具备救治能力，严禁盲目施救。

（3）抢救受伤人员(特别是重伤人员)，—定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。 
（4）在发生事故后，严禁现场人员聚集，要立即撤离现场，由应急救援组负责现场的处臵。 
（5）伤员、施救人员离开现场后，现场恢复期间，应封锁隔离现场，设臵警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。 
（6）及时将抢救进展情况报告应急救援负责人，救助人员要服从指挥，统一行动。 
（7）救援地点应选在相对安全、干净、通风的地方，方便救护车进出的优先选择。

（8）现场负责人（或指定代表）应作好现场处置过程记录，有条件的情况下应通过摄像、拍照等方式留证，以备后查。 
（9）采取通风换气时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。

7 物体打击事故现场处置方案

7.1 事故风险分析

一、事故类型

如下情形可能造成人员物体打击，物体打击伤亡事故分为物体打击伤害和物体打击死亡两种。

1、作业人员进入生产现场不按要求佩戴安全帽或没有在规定的安全通道内活动。

2、作业人员在高空作业过程中没有把工具放在工具袋内。

3、作业人员从高处往下抛掷器物或传递工具。

4、拆除工程未设警示标志，周围未设护栏或未搭设防护棚；脚手板不满铺或铺设不规范，物料堆放在临边及洞口附近。

5、平网、密目网防护不严，不能很好地去封住坠落物体。

6、高速旋转设备转动部件飞出造成的打击伤害。

二、事故发生的区域、地点或装置的名称

生产现场高大建筑设备下方区域（如：各反应釜下方、化产各高大装置下、各类储罐下方等）、各部门检修现场同一垂直面上存在交叉作业的区域、各部位吊装口附近等。

三、事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及影响范围

正常工作及检修时均可能发生，检修时发生的可能性更大；可导致人员轻伤、重伤，甚至死亡事故；事故影响范围在厂区内，发生事故的现场附近。

四、事故前可能出现的征兆

1、交叉作业时物料传递、抛掷材料、工具等物件。

2、安全通道上方未搭设双层防护网，或者使用的材料不能防止高空坠落物穿透。

3、作业人员未经过安全培训教育上岗作业。

4、高处、临边作业时使用的工具，没有放入工具袋。

5、机械设备的防护装置失效，无法确保作业人员安全。

6、人员进入施工现场没有按规定佩戴安全帽。

7、拆除或拆卸作业时未设置警戒区域、缺少专人进行监护。

7.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表7.2-1。

表7.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


7.3　应急处置

7.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

7.3.2  现场应急处置措施

（1）当发生物体打击事故后，现场人员应立即向周围人员呼救并将受伤人员脱离危险区域，根据现场实际情况对受伤者进行现场急救。

（2）对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布包扎止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。

（3）较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。

（4）对怀疑或确认有骨折的人员应询问其自我感觉情况及疼痛部位，对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员，应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。

（5）对于怀疑有脊椎骨折的伤员搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。

（6）如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。

（7）如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→口对口(鼻)人工呼吸→胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

三、事故报告

发生人员物体打击事故后，所在班组操作人员应立即向部门负责人报告，部门负责人同时向总经理报告，总经理视事态发展确定，若发生人员死亡，应在1小时内向区安监局报告。

7.4注意事项

1、对于由于物体坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。

2、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。

3、脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。

4、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。

5、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

8 高处坠落事故现场处置方案

8.1 事故风险分析

8.1.1 危险性分析和事件类型 

8.1.1.1 危险性分析

（1）洞口坠落（预留口、通道口、楼梯口、阳台口等）。 

（2）脚手架上坠落。 

（3）悬空高处作业坠落。 

（4）拆除作业中发生的坠落。

（5）登高过程中坠落。

（6）梯子上作业坠落。

（7）屋面作业坠落。

（8）其他高处作业坠落（设备上、构架上、以及其他各种物体上坠落等）。 

8.1.1.2 高处坠落伤亡事故类型：  

高处坠落伤亡事故分为高处坠落伤害和高处坠落死亡两种。 

8.1.2 事故可能发生的区域、地点

8.1.2.1登高拆除及维护等。

8.1.2.2厂房、设备维护等。 

8.1.3 高处坠落伤亡事故的危害程度  发生高处坠落后，可引起人员轻伤、重伤，甚至人身死亡事故。 

8.1.4 事前可能出现的征兆  

8.1.4.1 在高处作业时，下方没有架设安全护网。 

8.1.4.2 高处作业人员没有持证上岗。  

8.1.4.3 作业人员精神状态不佳、疲劳作业。 

8.1.4.4 脚手架未挂警示牌。 

8.1.4.5 平台不牢固、有空洞。

8.1.4.6 级大风露天作业。

8.1.4.7 高处设备检修平台不完善 

8.1.4.8 安全带不定期检查。

8.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表8.2-1。

表8.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


8.3　应急处置

8.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

8.3.2  现场应急处置措施

8.3.2.1 高处坠落受害人员施救的过程：

（1） 当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等紧急救护措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急救援指挥部报告。

（2） 救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。

（3） 如果受害者处于昏迷状态但呼吸心跳未停止，应立即进行口对口人工呼吸，同时进行胸外心脏  按压，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起受害者下颌，捏住受害者鼻孔， 深吸一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气。反复并有节律地（每分钟吹约12次）进行，直至恢复呼吸为止。

（4） 如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水  者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟80～100次）进行，直到心跳恢复为止。 

（5） 以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。

8.3.2.2 呼吸、心跳情况的判定：

（1）受害人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 

（2）看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。   

（3）听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。   

（4）试—试测口鼻有无呼气的气流，再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏 动。   

（5）若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 

8.3.2.3 判断有无意识的方法： 

（1） 轻轻拍打伤员肩膀，高声喊叫“喂，能听见吗？”。 

（2） 如认识，可直接喊其姓名。

（3） 无反应时，立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5秒。  

8.3.2.4 呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，正确进行就地抢救。  

（1） 通畅气道。  

（2） 口对口(鼻)人工呼吸。  

（3） 胸外接压(人工循环)。  

8.3.2.5 骨折急救。  

（1） 肢体骨折可用夹板或木棍、竹杆等将断骨上、下方关节固定，也可利用伤员身体进行固定， 避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。

（2） 开放性骨折，伴有大出血者应先止血，固守，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治， 切勿将外露的断骨推回伤口内。  

（3） 疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙士袋（或其它替代物）旋转状况两侧至颈部固定不动， 以免引起截瘫。 

（4） 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动 时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。 

8.3.2.6 抢救过程中的再判定：  

（1） 按压吹气1min后(相当于单人抢救时做了4个15∶2压吹循环)，应用看、听、试方法在5～ 7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。  

（2） 若判定颈动脉已有搏动但无呼吸，则暂停胸外按压，而再进行2次口对口 人工呼吸，接着每 5s吹气一次(即每分钟12次)。如脉搏和呼吸均未恢复，则继续 坚持心肺复苏法抢救。  

（3） 在抢救过程中，要每隔数分钟再判定一次，每次判定时间均不得超过5～7s。在医务人员未接 替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

8.4　注意事项

8.4.1在发生高空坠落事故，可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须立即组织与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于安全部位。 

8.4.2抢险人员在施救过程中必须佩戴安全帽、手套等安全防护用品，服从命令、听从指挥，保证自身安全。

8.4.3处在不宜施救的场所时，搬运受伤人员应尽量多找一些人来搬运。切忌对伤者盲目乱搬摇动。进行骨折伤害救治时，必须注意救治时的方法，防止由于救治不对造成的二次伤害。

8.4.4如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。

9 灼烫事故现场处置方案

9.1 事故风险分析

9.1.1危险性分析和事件类型

9.1.1.1危险性分析

下列事件均有可能造成灼烫伤亡事故：

(1) 高温设备、高压蒸汽泄漏；

(2)检修时，高温、高压蒸汽喷出；

(3)操作不规范导致高温、高压蒸汽泄漏；

(4)检修时防护措施不完善；

(5)管道没有可靠防护装置；

(6) 高温、高压设备及管道泄漏，喷出不可见气体，无警示标志。

9.1.1.2灼烫事件类型

(1)火焰烧伤

(2)高温物体烫伤

(3)物理灼伤

9.1.2事件可能发生的地点和装罝
热力系统中的高温、高压管道及设备，在运行检修过程中，均可能造成灼烫伤亡事故。

9.1.3事件可能发生的季节和危害程度

灼烫伤造成局部组织损伤，轻者损伤皮肤、肿胀、水泡、疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损，呼吸道也可烧伤，烧伤引起的剧痛和皮肤渗出等因素导致休克，晚期出现感染，败血症等并发症而危及生命。

9.1.4事前征兆

9.1.4.1髙温的管道等设备上无保温层；

9.1.4.2检修高温的管道容器时未配备防护服；

9.1.4.3髙温、高压蒸汽泄漏； 

9.2　现场应急处置小组组成及工作职责

事故现场应急处置小组由当班岗位运行班人员组成，其应急工作职责见表9.2-1。

表9.2-1  现场处置人员应急工作职责

	人员
	应急组织
	应急职责

	当班运行班长
	现场应急处置小组组长
	1、 现场应急处置小组组长，负责事故现场应急处置工作；

2、 负责组织当班人员开展应急处置工作，防止事态扩大；

3、 当事故发展态势超过现场应急处置小组的处理能力时，负责向公司应急管理办公室报警。

	当班运行工
	现场应急处置小组成员
	在现场应急处置小组组长统一领导下开展现场应急处置工作。


9.3　应急处置

9.3.1  事故应急处置程序

现场处置程序见第三章“现场处置方案”图1.3-1。

9.3.2  现场应急处置措施

9.3.2.1现场急救原则：迅速脱离致伤源，立即冷疗，就近急救和分类转送专科医院。

9.3.2.2对于不同的致伤源应采取不同的方法。

(1)火焰烧伤：衣服着火，应迅速脱去燃烧的衣服，或就地打滚压灭火焰、或以水浇，或用衣被等物扑盖灭火，切忌站立喊叫或奔跑呼救，以防增加头面部及呼吸道损伤。

(2)热液烫伤：应立即将被热液浸湿的衣服和饰物脱去，如果与皮肤发生粘连，不得强行脱烫伤人员的衣物，以免扩大损伤烫伤表皮。

9.3.2.3电烧伤：立即切断电源。

9.3.2.4冷疗：不但可以减少创面余热对沿有活力的组织继续损伤，而且可以降低创面的组织代谢，使局部血管收缩、渗出减少，减轻创面水肿程度，并有良好的止痛作用。在病人可以耐受的的前提下温度越低越好，常可用15°C左石自来水或加入冰块的冷水冲洗或浸泡，时间尽量不少于30min。

9.3.2.5合并伤处理：无论何种原因的烧伤均可合并其他外伤。 

9.3.2.6烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也莫涂油咅，免得增加淸创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。

9.3.2.7烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。

9.3.2.8气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有成、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。

9.3.2.9当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域，同时汇报灼烫伤亡事件应急指挥领导小组，应急指挥领导小组接到通知迅速赶到事故现场，组织处理事故及抢救。

9.3.2.10在进行现场应急处置的同时联系120急救电话。

9.3.2.11对烫伤严重者应禁止大量饮水，以防休克。口渴严重时可饮盐水，以减少皮肤渗出，有利于预防休克。

9.4注意事项

9.4.1当发生灼烫事件后，现场人员做好自身防护措施将有关系统或设备隔离，及时将烫伤人员脱离危险区域

9.4.2烧伤创面的保护：忌涂有颜色药物，以免影响对烧伤程度的观察。也忌涂油膏，免得增加入院后清创的困难。保留水泡皮，也不要撕去腐皮，在现场附近，可用干净敷料或布类保护创面避免转送途中不再污染、不再损伤。同时应初步估计烧伤面积和深度。

9.4.3烧伤患者伤后多有不同程度的疼痛和躁动，应尽量减少镇静止痛药物的应用，防止掩盖病情变化，还应考虑有休克因素。

9.4.4气道吸入性损伤的治疗应于现场即开始，保持呼吸通畅，解除气道梗阻，不能等待诊断明确后再进行。伴有面、颈部烧伤的患者，在救治时要防止再损伤。

9.4.5合并伤处理：无论何种原因的烧伤均可合并其他外伤。比如压力容器爆炸，烧伤后高处坠落在烧伤的同时合并有骨折、脑外伤、内脏损伤等，均应按急救原则作相应的紧急处理。

9.4.6在进行现场应急处置的同时拨打120急救电话。

附件1　有关应急部门、机构及人员的联系方式
徐州丰成盐化工有限公司

公司级应急指挥系统人员及联系电话

	姓  名
	职责
	手机
	备注

	郑奇波
	总指挥
	17706170075
	

	卢志强
	副总指挥
现场处置组组长
	18252138863
	

	朱长红
	副总指挥
应急抢修组组长
	13861589719
	

	王  颂
	现场处置组副组长
	18751701662
	

	蔡晓东
	应急抢修组组长
	15162090662
	

	魏  炜
	应急抢修组副组长
	18351463095
	

	郭启标
	安全应急组组长
	18361797932
	

	李永胜
	安全应急组副组长
	18851462567
	

	李红康
	环境保护组组长
	18361556350
	

	杨  雨
	治安消防组组长
	15050057800
	

	宋冬梅
	物资保障组组长
	15252138176
	

	李正良
	通信综合组组长
	18351369760
	

	张  罡
	善后处理组组长
	13814401886
	


徐州丰成盐化工有限公司

车间级应急指挥系统人员及联系电话

	姓名
	成员
	手机
	固定电话

	蔡晓东
	设备管理部长
	15162090662
	

	魏  炜
	电仪中心主任
	18351463095
	

	唐成云
	设备管理副部长
	13775968351
	

	李永刚
	合成分厂厂长
	18351369109
	

	白永斌
	合成分厂设备厂长
	18751718605
	

	陈泽政
	联碱分厂厂长
	18251712610
	

	姚先斌
	联碱分厂设备厂长
	13813470807
	

	姜道存
	造气分厂厂长
	18252124267
	

	张中洲
	造气分厂副厂长
	18251786480
	

	惠宏博
	造气分厂设备厂长
	15252117566
	

	孙晨伟
	水处理中心主任
	13655215685
	

	张成贵
	水处理中心副主任
	13952212005
	

	宋冬梅
	仓储物资管理中心主任
	15252138176
	

	揭世晨
	保卫科长
	13912018080
	


徐州丰成盐化工有限公司

值班联系电话

应急救援办公室：0516-89258500

值班电话：0516-89258500

火警：119

救护：120

盗警：110

交通事故处理：122

徐州丰成盐化工有限公司

内部事故应急咨询服务电话

应急救援办公室：0516-89258500

安环部：18361797932 （24小时）

后勤部： 13814401886
保卫处： 13912018080
外部救援单位联系电话

	序号
	外部组织机构
	联系电话

	1
	丰县消防大队
	火警119

	2
	丰县急救中心
	120

	3
	丰县报警指挥中心
	110

	4
	丰县安监局
	89209199

	5
	丰县疾病控制中心
	84231205

	6
	丰县环保局
	89208281

	7
	丰县第一人民医院
	89222658

	8
	国家化学事故应急咨询


	0532-83889090




附件2　应急物资装备清单
F2.1  应急物资装备

	序号
	应急救援设施
	布置部位
	单位　
	数量　

	1
	防爆应急照明灯
	吹风气回收锅炉
	具
	2

	2
	医疗抢救设备（急救药品、急救器材）
	生产区
	套
	5

	3
	过滤器防毒面具AUER型
	生产区事故柜
	只
	25

	4
	自给正压空气呼吸器
	控制室
	套
	2

	5
	便携式有毒气体监测报警仪RESPONDER型
	生产区事故柜
	个
	2

	6
	便携式可燃气体探测器
	生产区事故柜
	个
	5

	7
	化学防护眼镜密封型
	生产区、仓储区事故柜
	副
	25

	8
	防护手套
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	9
	安全帽
	生产区、仓储区事故柜
	个
	25

	10
	防护靴
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	11
	警戒绳
	控制室
	根
	4

	12
	防爆手电筒
	控制室
	支
	4

	13
	绝缘手套
	配电室
	双
	4

	14
	绝缘靴
	配电室
	双
	4

	15
	堵漏工具
	仓储区事故柜
	副
	2

	16
	洗眼器
	仓储区
	个
	4

	17
	消防栓
	全厂
	台
	19

	18
	灭火器
	各建筑
	只
	211

	19
	防火服
	控制室
	套
	2

	20
	应急车辆
	/
	量
	1


附件3　规范化格式文本
F3.1  应急信息接报记录

徐州丰成盐化工有限公司应急信息接报记录表

                                               编号:                 

	事故报警人信息

	报警

时间
	
	姓名
	
	岗位
	
	电话
	
	信息上报地点
	

	事故情况

	事故发生的时间
	
	事故发生地点
	

	事故现场情况
	

	事故简要经过
	

	事故已造成的

人员伤亡、现

场损坏情况
	

	已采取的

应急措施
	

	其他
	

	记录人
	
	记录时间
	


F3.2  应急信息处置记录

徐州丰成盐化工有限公司应急信息处置记录表

                                               编号:                 

	事故级别初判
	

	Ⅲ级

	现场处置方案
	
	事故情况报达人

（应急总指挥）
	

	相关人员

通知记录
	姓名
	通知时间
	姓名
	通知时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ⅰ、Ⅱ级或扩大应急

	事故情况报达人

（应急总指挥）
	
	总指挥应急指令
	

	应急预案
	

	相关人员

通知记录
	姓名
	通知时间
	姓名
	通知时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	外部求援记录
	求援单位
	求援时间

	
	
	

	
	
	

	
	
	


F3.3  应急信息上报记录

徐州丰成盐化工有限公司应急信息上报记录表

编号:                 

	信息报达

	应急信息报达部门
	

	应急信息报达人
	

	事故单位信息

	单位名称
	

	单位地址
	
	联系电话
	

	单位性质
	
	单位产能
	

	单位负责人
	
	联系电话
	

	事故情况

	事故发生的时间
	
	事故发生地点
	

	事故现场情况
	

	事故简要经过

（包括应急救援情况）
	

	事故已造成或可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失
	（包括下落不明、涉险人数）



	已采取的

应急措施
	

	其他
	

	上报人
	
	上报时间
	


附件4　关键的路线、标识和图纸

F4.1  地理位置图

[image: image8.jpg]



附图1：建设项目地理位置示意图
F4.2  企业周边环境、道路交通示意图





F4.3  生产区总平面布置图

[image: image9.png]= I/ N )






F4.4  应急疏散路线图

[image: image10.png]ElAmhik]

o 38 0 97

&l
- RAsAS
EAR AR

—ERE . R





F4.5  与周边企业安全协议

甲方： 徐州丰成盐化工有限公司
乙方：                              
双方按照国家《生产安全事故事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）等相关法律法规和标准的要求，本着公平、公正、互惠互利的原则，就有关应急救援方面各项工作，双方达成以下协议：

一、甲方职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和标准，认真执行协议中的有关要求。

2、对于乙方所提供的各种应急物质，按照略高于市场价格给予补偿。

3、对于乙方所提供的人员，在抢险救灾过程中如有受伤，甲方应负责给予提供治疗。

4、乙方发生事故时，及时提供合格人员和有效物质的协助。

二、乙方职责

1、向甲方所提供的各种应急救援物资，应确保在有效期内，不得提供过期失效物品。

2、向甲方所提供人员，应听从甲方指挥人员的统一指挥和调度。

3、向甲方所提供的特种作业人员，如：电工等，必须是持证上岗的作业人员。

4、乙方发生事故时，对于甲方所提供的物质及时给予经济补偿。

双方所提供应急人员，本着互惠互利的原则，参照200元/人次的原则，给予经济补偿。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成纠纷，将依法追究责任。本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

四、协议的生效日期：

本协议自甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。

五、协议的变更

除非经过甲、乙双方就协议内容的变动协商并书面达成一致，否则任何情况都不构成本协议的变更。甲、乙双方可以采取签订书面补充协议或书面协议的方式修改本协议。
六、协议执行中的修改下列情况出现时，甲、乙双方应当在情况发生或将要发生的30日内完成协议的修改：

（1）出现许多新问题，双方就有些问题重新达成一致协议的；

（2）公司发生搬迁、注册法人变更等重大变化的；

（3）国家法规标准发生变化、需要重新增减多想内容的；

（4）其它认为需要进行变更的情况。

乙方：_________________                       甲方：__________________ 

法定代表人/授权代表：_________              法定代表人/授权代表：_________

公章：_____________                           公章：_____________________

年    月    日                                              年    月    日   

F4.6  重点岗位应急处置卡
一、企业主要负责人应急处置卡

	序号
	处置措施

	1
	接到现场报警后，如造成人员伤亡，在一小时内将事故情况上报所在地县级以上安监部门。

	2
	当需要启动应急预案时，第一时间下令启动预案。到达现场成立应急指挥部，担任总指挥，通过应急指挥部办公室通知应急指挥部各成员和相关单位。

	3
	根据事故情况，结合各应急指挥部成员（如现场救援组、技术指导组等）意见，指挥应急救援工作。

	4
	如判断企业无法独立完成救援工作，通过指挥部办公室向政府相关部门请求支援。

	5
	在政府应急指挥部成立后，向其移交指挥权，介绍事故情况，做好后勤保障工作，配合开展救援。

	6
	配合事故调查处理，抚恤伤亡人员，总结应急工作经验，落实整改措施。


二、抢险救援负责人应急处置卡

	序号
	处置措施

	1
	接到应急指挥部办公室通知后，第一时间到达现场，接受指挥。

	2
	第一时间通知抢险救灾组成员和企业应急队伍到达现场，做好应急准备。

	3
	会同总指挥制定事故抢险方案。

	4
	在总指挥的指挥下，组织抢险救灾组成员和企业应急队伍按照应急预案疏散事故现场人员、进行事故抢险救援。

	5
	当判断企业层面无法进行救援时，向总指挥提议请求外界支援，并组织人员采取防止事故损失扩大的冷却、隔离、转移重要物资等处置工作。

	6
	当外界支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作。

	7
	事故救援工作结束后，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作，并保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。


三、火灾事故应急处置流程卡
	序号
	处置措施

	1
	火情发现者立即停止作业，第一时间向上级报告事故信息。

	2
	若火势较小，直接用灭火器对着火点进行灭火，附近其他人员进行支援，同时对其它未着火的地方进行防护，防止火势扩大。

	3
	电气火灾必须切断电源后才能灭火，如果不能确保是否切断电源，严禁使用水灭火。

	4
	若火势扩大，切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒，同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡，救出伤员对伤员进行现场急救，并及时将伤员转送医院。

	5
	抢险人员要穿戴好必要的应急装备（防护服、灭火器材等），防止抢险救援人员受到伤害。

	6
	做好现场保护，等待调查处理。


四、受限空间应急处置卡
	序号
	处置措施

	1
	一、中毒窒息

1.施救人员穿戴好劳动防护用品（呼吸器、安全绳等），系好安全带，方可进入有限空间施救；  

2.用安全带系好被抢救者两腿根部及上体，妥善提升使患者脱离危险区域，施救人员与外面监护人保持联络；  

3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 

	2
	二、眼部化学品灼伤

1、受伤人员立即呼救。 

2、监护人员立即用洗眼器对受伤人进行眼部冲洗30分钟。

3、向上级汇报。 

4、转送医院继续治疗


五、机械伤害事故应急处置流程卡
	序号
	处置措施

	1
	事故发现者第一时间关闭机械设备（如条件允许进行断电处理），报告事故信息。

	2
	附近人员对受伤人员实施抢救。抢救过程参照人身伤害事故专项应急预案，和简易处置流程，并及时将伤员转送医院。

	3
	抢险人员要穿戴好必要的保护装备（工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等），以防止救援人员受到伤害。 

	4
	抢险过程中，抢险人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号，在抢险人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

	5
	做好现场保护，等待调查处理。


六、常见伤害事故应急处置流程卡
	轻微

损伤
	1、立即用消毒剂清洗伤口周围，但要小心勿触及伤口

	
	2、如无消毒药水，可以用清水洗涤伤口，并用消毒纱布遮盖伤口

	
	3、提醒伤者，若伤口发生红肿或刺痛时，立即就医

	眼睛受伤
	1、化学物品（不与水发生剧烈反应的化学物品）入眼，立即用大量清水冲洗眼睛

	
	2、冲洗时须将眼睛张开，使水能流过眼球，最少应冲洗10分钟

	
	3、外物入眼或眼睛被碰伤，用纱布将眼睛轻轻遮盖，立即就医

	流血
	1、若伤口没有异物，用消毒纱布包扎伤口，并用手紧压该处

	
	2、若伤口有异物，包扎前放上敷垫来遮盖伤口包扎

	
	3、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医

	骨折
	1、稳定支持受伤部位，不要轻易移动伤者

	
	2、用木棍和绳索进行固定，用护垫保护伤者

	
	3、拨打救护车电话120或立即就近送医

	休克
	1、伤者平躺，将伤者头部靠低，尽量垫高足踝

	
	2、松开伤者的衣领和皮带

	
	3、切勿给伤者食物、饮料、吸烟，切勿随便移动伤者

	
	4、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医

	陷入

昏迷
	1、评估伤者反应，轻摇伤者肩膀，大声清楚向伤者发问，观察反应程度

2、发现伤者无反应，清除伤者鼻咽部位分泌物或异物，保持呼吸道畅通

3、检查伤者，如出血要马上止血

4、使伤者侧卧位躺下，拨打救护车电话120或立即就近送医

	烧伤
	1、轻微伤，在伤处浇水10分钟，后用消毒纱布遮盖伤处

2、严重烧伤，拨打救护车电话120或立即就近送医


七、电工岗位应急处置卡
	事故
	处置措施

	触电
	接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电。发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上级汇报，送伤者就医。

	电灼伤
	停止操作，远离带电体，断开电源，同时向上级汇报，送伤者就医。

	电气火灾
	检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，立即断电检查，以防烧损设备或电气火灾。发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救。如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，同时向上级汇报，拨打火警电话119。


八、驾驶员岗位应急处置卡

	风险

提示
	1、交通事故：复杂路面的物体、行人以及其它交通工具发生的交通事故，雨、雪、雾等特殊天气带来的交通事故。  

	
	2、机械事故：行车过程中，由于车辆部件老化、异常导致的机械事故。

	
	3、设备机械伤害：修车时由于操作不当而发生的设备伤人事故。

	
	4、环境污染：车辆尾气的污染。以及各种油品的跑冒滴漏，造成的环境污染。

	应急

处置
	1、复杂天气、路面情况下发生事故，保护现场，拨打122电话报警，同时向上级汇报。

	
	2、如刹车失灵，观察车辆周围情况，利用手刹、发动机转速控制车辆速度，减速停车。

	
	3、车辆有机械故障，应紧急刹车，靠边停稳后，下车处理。


附件5　风险评估和应急资源调查报告

F5.1  总则

第一节 评估调查对象及范围

此次调查对象为徐州丰成盐化工有限公司，评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套的公用工程系统的风险性和分析。

第2节 评估调查目的

a)调查目的

根据生产经营单位可能发生的事故影响范围和危害程度，全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，为建立生产经营单位应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，并结合事故风险评估评估结论，为提升生产经营单位先期处置提供应急资源准备，指导应急措施的制定。

b)风险评估目的

针对不同事故种类及特点，识别存在的危险有害因素，确定可能发生的事故类别，分析事故发生的可能性，以及可能产生的直接后果和次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施，并指导应急预案体系建设、应急预案的编制。

第三节 评估调查的依据

评估调查的依据见第一部分“综合应急预案”第1.2节。

第四节  调查工作程序
成立以公司总经理郑奇波为组长，副总经理卢志强为副组长及安环部成员为组员的安全事故应急资源调查小组，根据编写的应急预案和事故风险评估的相关内容以及实际的需求，对照本公司实际情况和周边可用资源的情况进行调查和编写《徐州丰成盐化工有限公司生产安全事故风险评估及应急资源调查报告》。

F5.2  危险有害因素辨识

从原料、辅助原料、中间产物到产品的整个工艺过程中存在着易燃、易爆、有毒和腐蚀性的物质，生产过程在一定的温度、压力下进行，且对生产工艺、设备有一定程度的要求。根据该项目物料贮存、输送和生产过程的工艺条件，涉及到物料的危险、有害性初步分析如下：

该项目使用的原辅料属于危险化学品的有：

原辅料氢氧化钠、盐酸、二氧化碳；

中间产物半水煤气(一氧化碳、氢气、氮气、二氧化碳、硫化氢混合物)、氨、氨溶液[含氨＞10%]；

副产品甲醇、硫磺。

该项目涉及的主要危险有害物质分类见下表。

 建设项目涉及危险化学品的危险、有害特性分类表
	序

号
	名称
	建筑设计防火规范
	石油化工企业设计防火规范
	危险化学品目录序号
	火灾分类
	压力容器中
	监控化学品
	易制毒化学品分类
	易制爆危险化学品名录
	职业性接触毒物危害程度分级
	危险化学品重大危险源辨识临界量（t）
	重点监管危险化学品
	高毒物品名录
	剧毒化学品目录
	工作场所有害因素职业接触限值MAC (mg/m3)

	
	
	
	
	
	
	化学介质毒性分类
	化学介质爆炸危险程度分类
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	氨
	乙
	乙
	2
	C
	中
	－
	－
	－
	-
	高度
	10
	是
	是
	－
	－

	2
	半水煤气
	甲
	甲
	2564
	C
	高
	是
	－
	－
	-
	－
	20
	-
	－
	－
	－

	3
	甲醇
	甲
	甲B
	1022
	B
	中
	是
	－
	－
	-
	中度
	500
	是
	－
	－
	－

	4
	硫磺
	乙
	乙
	1290
	A
	－
	－
	－
	－
	是
	－
	-
	-
	－
	－
	－

	5
	盐酸
	－
	－
	2507
	－
	－
	－
	－
	第三类
	-
	中度
	-
	-
	－
	－
	7.5

	6
	氢氧化钠
	丁
	丁
	1669
	－
	－
	－
	－
	－
	-
	轻度
	-
	-
	－
	－
	2

	7
	氨溶液[含氨＞10%]
	乙
	-
	35
	B
	中
	-
	-
	-
	-
	轻度
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	二氧化碳
	戊
	-
	642
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	轻度
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	氮[压缩的或液化的]
	戊
	-
	172
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	轻度
	-
	-
	-
	-
	-


a生产装置的主要危险、有害因素分析

我公司生产装置包括合成氨生产装置、联碱生产装置等，生产装置在运行过程中，受其约束的易燃、易爆、有毒、有害及腐蚀性物料可能发生意外释放，具有引起毒物泄漏中毒、火灾、爆炸、腐蚀和灼烫等多种事故灾害的危险性。生产装置也具有噪声、振动以及机械伤害等危险、有害因素。

生产装置主要危险、有害因素分析如下表：

 生产装置的主要危险、有害因素分析表

	工序
	生产装置设备
	主要危害物质
	主要发生事故类型

	一、合成氨装置

	造气工序
	煤气造气炉
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、触电、噪声危害、机械伤害、高处坠落

	
	旋风除尘器
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	洗气塔
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	水封
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	洗气箱
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	蒸汽混合

缓冲罐
	蒸汽
	爆炸、灼烫、高处坠落

	
	半水煤气气柜
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	脱硫工序
	脱硫塔
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、高处坠落

	
	清洗塔
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	静电除焦油器
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、触电

	
	喷射再生塔
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、淹溺

	
	贫液槽
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、淹溺

	
	富液槽
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、淹溺

	
	贫液泵
	脱硫液
	中毒窒息、触电、机械伤害

	
	富液泵
	脱硫液
	中毒窒息、触电、机械伤害

	
	硫泡沫中间槽
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落

	
	硫泡沫槽
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、淹溺

	
	硫泡沫泵
	硫泡沫
	中毒窒息、触电、机械伤害

	
	熔硫釜
	硫膏
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	罗茨风机
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	变换

工序
	饱和塔
	半水煤气

(微量)
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	热水塔
	半水煤气

(微量)
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	变换炉
	半水煤气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	预热器
	半水煤气

(微量)
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	电加热器
	半水煤气

(微量)
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、灼烫

	
	变换分离器
	半水煤气

(微量)
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	变换水冷器
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	变换气脱硫工序
	变脱塔
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	喷射再生塔
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、高处坠落

	
	贫液槽
	脱硫液
	中毒窒息、高处坠落、淹溺

	
	贫液泵
	脱硫液
	中毒窒息、触电、机械伤害

	
	硫泡沫槽
	硫泡沫
	中毒窒息、高处坠落、淹溺、淹溺

	
	硫泡沫泵
	硫泡沫
	中毒窒息、触电、机械伤害

	变压

吸附

脱碳

工序
	水分离器
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	提纯吸附塔
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	净化吸附塔
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	水冷却器
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	缓冲罐
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	储能器
	变换气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	压缩

工序
	压缩机
	变换气、合成气
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	
	分离器
	变换气、合成气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	缓冲器
	变换气、合成气
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	集油器
	液压油
	火灾、爆炸

	
	吊钩桥式起重机
	电
	起重伤害、触电、高处坠落

	醇烃化工序
	原料气洗涤塔
	变换气、合成气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	醇化塔
	CO、H2、N2、CO2、甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	烃化塔
	CO、H2、N2、CO2
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	醇化预热器
	CO、H2、N2、CO2
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	醇化水冷器
	CO、H2、N2、CO2
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	烃化预热器
	CO、H2、N2、CO2
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	醇化分离器
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	烃化水冷器
	H2、N2
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	烃化氨冷器
	液氨
	火灾、爆炸、中毒窒息

	氨合成工序
	合成塔
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	废热锅炉
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	进出塔预热器
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	水冷凝器
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	冷交换器
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	氨分离器
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	氨冷器
	NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	放空罐
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	循环机
	H2、N2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	甲醇精馏工序
	预精馏塔
	粗甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	主精馏塔
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	甲醇回收塔
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	粗醇预热器
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落、灼烫

	
	预塔冷凝器
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	预塔再沸器
	甲醇、
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	预塔回流槽
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	塔回流槽
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	塔再沸器
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	塔冷凝器
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	塔回流槽
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	粗醇贮槽
	粗甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	精醇计量槽
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	粗甲醇泵
	粗甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	
	甲醇泵
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	
	预塔回流泵
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	
	塔进料泵
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	
	塔回流泵
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害

	储存

工序
	甲醇贮槽
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	甲醇泵
	甲醇
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	液氨储罐
	液氨
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	二、联碱装置

	重碱工序
	母液吸氨器
	氨气、氨水
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	浓气制碱碳化塔
	CO2
	中毒窒息、高处坠落

	
	脱碳气洗涤塔、
	CO2
	中毒窒息、高处坠落

	
	综合回收塔、
	氨气
	火灾、爆炸、中毒窒息、高处坠落

	
	淡液蒸馏塔
	纯碱
	灼烫、高处坠落

	
	氨母液澄清桶
	氨水、氯化钠
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫、淹溺

	煅烧工序
	煅烧炉
	CO2、NH3、

水蒸气
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	炉气冷凝器
	CO2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	炉气洗涤塔
	CO2、NH3
	火灾、爆炸、中毒窒息

	
	重碱离心机
	纯碱
	触电

	
	凉碱炉
	纯碱
	粉尘

	氯化铵工序
	氨母液冷却器
	氨水
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	母液换热器
	氨水
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	液氨蒸发外冷器
	氨
	火灾、爆炸、中毒窒息、灼烫

	
	冷析结晶器
	氯化铵、氨水
	中毒窒息、灼烫

	
	盐析结晶器
	氯化铵、氨水
	中毒窒息、灼烫

	
	滤铵机
	氯化铵、氨水
	中毒窒息、灼烫

	压缩工序
	压缩机
	二氧化碳
	中毒窒息、触电、机械伤害

	原盐、纯碱、氯化铵贮运工序
	带式输送机
	盐、纯碱、氯化铵
	触电、机械伤害、粉尘

	
	抓斗起重机
	盐、纯碱、氯化铵
	起重伤害、触电

	
	装载机
	盐、纯碱、氯化铵
	车辆伤害、机械伤害、物体打击

	
	振动给料机
	盐、纯碱、氯化铵
	触电、机械伤害、粉尘

	
	盐破碎机
	盐
	触电、机械伤害、粉尘

	
	重灰埋刮板机
	纯碱
	触电、机械伤害

	
	仓顶布袋除尘器
	纯碱
	粉尘、高处坠落

	
	重灰筒仓机
	纯碱
	高处坠落

	
	汽车散装机
	盐、纯碱、氯化铵
	机械伤害、触电

	
	包装机除尘系统
	盐、纯碱
	触电、粉尘

	
	叉车
	盐、纯碱、氯化铵
	车辆伤害、机械伤害、物体打击

	
	全自动码垛机
	盐、纯碱、氯化铵
	触电、机械伤害、物体打击


b生产过程的主要危险、有害分析

    1)火灾、爆炸

⑴生产过程中半水煤气、变换气、合成气、甲醇、氢气、硫磺等易燃物料，与空气混合物可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

⑵生产过程中物料、蒸气可能因人为失控或设备缺陷，造成泄漏到空气中形成爆炸性气体，可产生爆炸燃烧、人员中毒、财产损失的可能。

⑶甲醇、半水煤气、变换气、合成气、氢气等物料在生产输送的过程中因产生静电，而静电接地如果不良，从而有造成燃烧爆炸的可能，结果是人身伤害和财产损失。

⑷生产过程中可能由于设备缺陷，人为失控，造成化学品泄漏，如易燃化学品泄漏会造成人员火灾、爆炸等危险。

⑸由于设备在运行过程中需要检修，如对贮存易燃易爆物质清理不彻底，或局部浓度超标而盲目进行动火检修，有引起火灾爆炸的危险。

⑹在用锅炉或压力容器，因超压或材质发生蠕变，有引起爆炸的危险。

⑺在装卸车的过程中，由于液体物料流速过快产生静电，或因泄漏都有产生火灾爆炸的危险。

⑻在运输的过程中，因路况、车况、天气不好，或驾驶员疲劳、违章作业，或交通事故，或禁忌物品混装，都有引起火灾、爆炸的可能。

⑼在生产过程中，违章作业、违章指挥有造成火灾、爆炸、灼烫的危险。

⑽供配电设施及用电电器，由于短路、设备超负荷、违章作业工作等原因，有造成电器火灾、爆炸的危险。造气单元原料煤在贮存过程中有发热自燃的危险，在粉碎过筛的过程中会产生大量的煤尘混合在空气中，当混合煤尘达到一定的浓度遇高热或火花即会发生爆炸的危险。

2)中毒窒息

⑴生产中产生一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、甲醇、氨气等有毒、有害物质，如设备缺陷或操作失误，造成上述物质泄漏，有造成人员发生急性中毒、窒息而死亡的危险。如果空气中的浓度超标，则有发生慢性中毒的危害，因而这些生产场所，应加强厂房通风及有毒气体检测报警。

⑵由于有毒物料对人的粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。在生产过程中，如防护不周，被溅到身上或被吸入，有发生中毒的危险。

⑶在操作过程中，如果一旦发生大量物料泄漏而被吸入，有发生急性中毒的危险；而长期接触有发生慢性中害的危害。因而这些生产场所，如厂房通风不好、作业场所有毒气体或蒸气含量超标，有造成人员慢性中毒的危害。如设备管道缺陷或操作失误，造成大量泄漏。将发生急性中毒的危险。

⑷生产过程中，因腐蚀性物料对人体皮肤具有较强的腐蚀性，且对人体的呼吸系统有刺激及腐蚀危害，存在中毒、窒息的危险。

⑸在生产过程中，因设备缺陷、人员操作不规范、管理不到位等都有可能造成人员中毒，环境污染的危险。

⑹在原料、中间产品及成品的储存过程中，因没按照危险化学品的储存管理的相关规定执行，也有可能造成人员中毒、窒息的危险。

⑺在原料、中间产品及成品的运输过程中，因车况和路况不好、违章作业、交通故障等都有造成人员中毒的危险。

⑻在检修作业过程中，由于一些塔、槽等封闭空间存在着有毒有害物质没有清理达到相关标准，就进行作业，有可能造成人员中毒窒息的危险。

⑼由于自然条件，如地震等原因，也可能造成发生人员中毒的危险。

3) 灼烫

(1)由于生产装置存在有化学腐蚀性的物料，在操作、设备检修、储存和生产过程中如管理不当、包装物损坏、人员误触，有造成人员灼伤的危险。

(2)蒸汽及制冷使用的范围广，锅炉作业及蒸汽管道、冷冻作业及输送管道如存在缺陷，泄漏或保温不符合标准，有造成人体低温冻伤和高温烫伤的危险。

4) 触电

(1)工程内电气设备较多，供电和变电系统如防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，有触电的危险。

(2)各电气设备的非带电金属外壳，由于绝缘不良漏电、静电感应等原因，操作人员在操作过程中，有可能发生触电事故。

(3)液体物料在贮存和输送时比较容易产生静电积聚，静电火花可能引起火灾、爆炸事故，人体也可能因静电电击引起精神紧张、摔倒、坠落，造成二次事故。

(4)电气检修时，如防护不当、安全措施不落实、没严格执行作业规程或安全用具不符合要求等，有造成触电的危险。

(5)变配电系统如变压器、配电柜、电气电缆存在缺陷，或安装不符合标准等有造成触电及电气火灾的危险。

(6)在电力控制、仪器仪表控制和检测控制，因雷击或雷电波的侵入有造成毁坏的可能，有造成触电的危险。

5) 机械伤害

生产装置中各类设备较多，且种类繁多，许多设备带有动力设备，如搅拌设备、反应釜、冷冻机组、压缩机组、高压泵、离心机、风机、破碎机、带式输送机、包装机等。这些设备的在运转及检修过程中存在机械伤害。

6)起重伤害

该公司在生产过程中使用多台抓斗起重机，压缩工段使用吊钩桥式起重机，设备检修时也要使用起重设施，因此该工程在建设、生产、检修过程中存在起重伤害的可能。

7)车辆伤害

原辅材料及产品等的装卸、运输需要使用车辆(包括装载机、叉车、卡车等)，由于厂内道路，车辆的装载、驾驶、使用，车辆及驾驶员的管理等方面如存在的缺陷均可能引发车辆伤害事故，以及因车辆伤害造成设备损坏引发其它事故的危险。

8)高处坠落

生产装置中有部分高大设备，如塔、釜、罐、槽、气柜、冷凝器、分离器等，由于厂房高、设备大，使用有固定式钢直梯、斜梯、平台等，因此在正常生产巡查、设备维修、物料输送、堆放物品时，如防护不当，麻痹大意则可能发生高处作业人员坠落可能。

生产场所有腐蚀物料，钢制栏杆、梯子、过道有因腐蚀而强度下降，人员行走时有高处坠落的危险。人员违章使用起重机上下，也可能有高处坠落的危险。

9)物体打击

高处物体未被固定受碰撞、风吹、振动等坠落；无防范措施从高处抛掷物品；搬运物品时由于疏忽；选用工具不当造成翻倒、挤压；设施受损倒塌以及发生事故时碎片飞溅等都有可能对人员造成物体打击的危险。

检修作业中由于违章作业极易发生物体打击等的事故。

10)淹溺

(1)供排水系统的蓄水池、消防水池、排水沟等，如果防护措施不完善，作业人员精力不集中或违章作业有落水淹溺的危险。

(2)污水处理系统的污水池、中和池等，如果无防护栅栏、安全警示标志等，或作业人员精力不集中或违章作业有落水淹溺的危险

11)粉尘危害

该项目粉尘危害主要存在贮煤场、煤破碎过筛、上煤、出渣、精盐干燥包装、纯碱贮运以及煅烧工序等，作业人员在粉尘含量超标的作业场所工作，人员防护措施没有或不当，有引起作业人员中毒的可能。

12)振动、噪声

压缩机、破碎机、振动给料机、输送机、输送泵、离心机、真空泵等高速运转的机械设备，如无消声、减声、隔声、减振等补救措施，生产场所噪声、振动超过规定值时，对人体可造成噪声、振动危害；同时振动也会对其建筑和设备造成损害，引起其它方面危害。

13)腐蚀

(1)由于使用氢氧化钠、氨母液等腐蚀性物料，因此在装置、容器、管道、法兰、接头、调节器、泵、阀、仪器仪表内流动或存放，将对上述装置的内表层进行腐蚀，特别是其金属部分。这些腐蚀的破坏作用又不易被察觉，其危险性很大，一旦装置被腐蚀破坏，腐蚀物质就会往外泄漏，将导致后果严重的事故发生，从而有引发火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫等事故的危险和财产的损失。

(2)由于所在地夏季多雨，且雨量充足，年平均相对湿度为68%。对于厂区内的设备、管阀等存在着大气腐蚀的可能。

(3)生产过程中涉及的腐蚀性物料在一定温度和压力下对设备、管线、阀、泵等会产生内腐蚀，加之含有腐蚀性的吸收液、水、高温水、蒸汽等，这些介质长期共存于生产过程中，综合作用会加重腐蚀的发生，这些物质逸出在空气中，更增加了大气的腐蚀性。

(4)该地区夏季温度较高，有资料显示该地区最高温度曾达到40.7℃。高温季节往往能加速腐蚀的发生。

(5)设备密封的方法或材料不当，能够造成腐蚀性物料的泄漏。

(6)配管的弯曲部位、拐弯部位、管径的缩变部位、流线型管段中有液体流入而又有变化的部位，都容易产生腐蚀。

(7)产生气化现象时，与液体接触的部位较与蒸汽接触的部位更容易遭受腐蚀。

(8)在排液管中，经常没有液体流动的管段会出现局部腐蚀，在有温差状态下使用的液体或蒸汽配管经常会出现剧烈的局部腐蚀。

(9)埋设管线外部下表面最易产生迅速腐蚀。

14)坍塌

物品堆放过高或不按要求码垛，可能发生坍塌，造成人员伤害。

c公用工程的危险、有害因素分析

1)供水

供水设施在作业及维修时，水泵、电机有造成电气事故、机械伤害的危险，另外供水能力不足会影响生产，在生产发生火灾、人员中毒等事故会影响抢险救灾。生产装置用水量大，如调度不当会存在突然停水从而引发其它事故的危险。蓄水池有造成人员淹溺的危险。

2)供电

(1)供电运行人员如没有经过培训，缺少安全用电知识、违章操作从而导致电气事故事故，进而引发其它安全生产事故的发生。

(2)电工属特种作业人员必须持证上岗，否则会因不懂安全用电而造成电气事故及引发其它安全生产事故的发生。

(3)供电运行规章制度、操作规程、安全警示标志、安全生产记录，安全防护设施不健全都可能造成管理混乱，引发电气事故及其它安全生产事故的发生。

(4)配电室如没有防止小动物进入的措施，会因小动物进入而引起电器事故进而引发其它安全事故。

(5)配电室防雷措施如不完善会因雷雨季节的雷电侵入造成电器事故进而引发其它安全生产事故的发生。供电能力及设施达不到安全用电要求,会影响其正常生产,同时会引发其它如火灾等安全事故的发生。在供电及其维修作业时有电气事故、物体打击、高处坠落的危险。

(6)变、配电系统主要危险、有害因素如下表：

 变、配电系统危险、有害因素
	单元
	危险部位
	危险物质
	主要危险、危害
	对  应  措  施

	变

压

器
	绕组绝缘
	绝缘油交流电
	绕组绝缘短路，强度不够、匝间短路、过负荷、套管爆破、变压器喷油引起火灾。
	设备选型应选质量高、安全性可靠、制造工艺可靠的产品，订购前应索取做过突发短路试验的变压，器、试验报告和抗短路能力计算书，使用中严格按说明书及国家有关规程执行，及早发现异常并及时处理，防止事故扩大。  

	
	本体内部
	绝缘油交流电
	过负荷(正常运行中和事故状态过负荷)都会严重影响变压器的使用寿命和性能。
	按设计标准运行，防止过负荷。

	
	温度计
	绝缘油超高
	严重过热造成变压器故障失火
	检查温度及冷却装置，加强通风冷却，调整下降负荷，根据事故处理规程的规定停运，检查检修。

	
	油位指标
	绝缘油
	油位不正常(明显下降或上升)，明显下降可能是变压器漏油，油位明显上升若严重时溢油也会引起火灾。
	停止运行，检查检修。检查是否因油温高而油位上升，加强冷却，恢复油位防止溢油，并查明是否出现假油位，配备适当灭火器材。

	电

缆
	裸露导线
	绝缘物交流电
	电缆敷设没有按规定设阻燃设施，电缆沟洞、竖井、穿墙等没做好封堵，电缆就地敷设或埋地敷设或与热体管道、油管道近距离敷设，易引起火灾或沿电缆就地埋设，易给以后不知情人员挖土刨地工作时，以金属硬物击伤电缆，造成设备事故及人员电气事故事故。
	按规程及设计要求敷设电缆，不得就地埋设，不得无序乱放置，作好分段阻燃，采用封、堵、隔、涂、包等办法避免火灾蔓延，电缆应远离油管、热体架设，并做好阻燃措施。

	配电装置用电设备
	带电部分及外
	交流电
	反应器、气化器、电加热器、接头及设备老化或缺陷、漏电接地线接零保护缺陷或违章作业造成工作人员电气事故伤害。  
	检修消除设备缺陷，进行接地接零保护设施普查测试，完善接地保护设施，严格执行规程制度。

	电动工具器具
	带电部分及外罩导线、开关
	交流电
	破损、老化、无漏电保护器或不合格，或违章作业，造成工作人员电气事故伤害。
	淘汰不合格工器具或检修或鉴定合格后使用，严格执行操作规程，正确安装接入漏电保护器

	电气安全用具
	操作杆、绝缘手套、绝缘携带式接地线
	交流电
	安全用具不合格或长期不鉴定，电压等级不符，使用方法不对，造成操作人员电气事故伤害。
	购买经省、部级认定的生产厂家的合格产品，按规定定期检证，使用人员按电压等级正确使用。


3）供汽

生产装置所需蒸汽由园区蒸汽管道、废热锅炉系统供给,如相互协调不当，有可能停汽或供汽不稳，从而影响生产，并可能造成事故的发生，另外高温蒸汽有造成人员灼烫的危险。

废热锅炉为特种设备，在较高的压力下运行，工程配套设备、管线阀门多，一旦设备、管路、阀门发生破裂等极易发生锅炉爆炸事故。在锅炉运行时如不认执行特种设备管理的有关规定，人员不持证上岗、锅炉供水水质不符合要求等违章操作，会发生废热锅炉爆炸、灼烫、中毒和窒息的危险，废热锅炉运行时存在噪声危害。

(1)锅炉及其安全附件没有定期检测合格，设计、制造、安装存在缺陷等都可能引发尾气炉爆炸。

(2)水质不符合要求、排污不符合要求等造成结垢，会造成炉爆炸。水处理涉及到盐酸、烧碱有发生人员灼烫的危险。

(3)锅炉操作工属特种作业人员如没有经培训合格取得上岗证，不熟悉操作规程、违章操作会造成尾气炉爆炸。

(4)锅炉运行过程会产生噪声、高温、粉尘等对人体造成伤害。

(5)热水、蒸气等可能会造成人员烫伤。

(6)锅炉产生明火可能引起其它物品产生火灾。

(7)炉内缺水、或缺水时处理不当会造成锅炉爆炸。

(8)锅炉点炉、停炉处理不当都可能引发锅炉爆炸。

(9)锅炉的机电设备的安全防护措施不可靠可能引起电气事故、机械伤害。

(10)电器、电线、开关、配电柜、安全警示标志等如不符合安全用电要求，可能会造成电气事故，进而引发火灾、爆炸。

废热锅炉系统装置危险，有害因素，主要危险性下表。
废热锅炉系统主要危险、有害因素分析表

	序号
	装置区域或名称
	危险源(因素)
	危险性
	备注

	1
	锅炉水位
	严重缺水

严重满水
	锅炉爆炸、

管道水冲击
	

	2
	锅炉压力
	超压
	锅炉爆炸
	

	3
	锅炉严重腐蚀
	受压元件壁厚减薄
	锅炉爆炸
	

	4
	锅炉严重结垢
	受压元件过热
	锅炉爆炸、锅炉爆管
	

	5
	水质处理
	水质不合格
	锅炉爆炸、锅炉结垢、腐蚀
	

	6
	水泵、风机、蒸汽排放
	噪声
	伤害职工健康
	

	7
	转动机械
	机械伤害
	伤害职工身体
	

	8
	坑、沟、池、井
	无盖板、无栏杆
	误入伤害人体
	

	9
	高空作业坠落区
	无醒目的警告标志牌
	误入伤害人体
	

	10
	锅炉平台、楼梯
	无栏杆，无防滑平台
	坠落
	

	11
	各种电器设备
	无可靠接地接零系统
	电气事故
	

	12
	照明
	无照明或照明不足

无事故照明
	人身安全
	

	13
	锅炉本体及管道
	高温热源
	烫伤
	

	14
	密封点泄漏
	热水、汽、
	烫伤
	

	15
	锅炉本体及管道
	质量不合格
	危及设备、人身安全
	

	16
	安全附件
	不合格
	危及设备、人身安全
	


4）供冷

1、冷冻机使用氨作制冷剂，如泄漏，人员吸入有发生中毒的危险。泄漏的氨遇点火源有引起火灾、爆炸的危险。

2、人员如果接触制冷剂泄漏时产生的低温和低温盐水，有发生低温冻伤的可能。

3、供冷装置及设施涉及部分特种设备，如特种设备没有定期检验、特种设备作业人员没有经过专业培训等，有发生泄露从而引发火灾、爆炸及中毒等危险。

5）空压站

空气压缩机运行中产生噪声及振动对人体有害,转动部位如防护措施不当有可能产生机械伤害。由于压缩空气存在一定的能量，若储存容器、管道及各类仪表等超压，有发生超压破裂，甚至爆炸的危险。如压缩空气突然泄漏可能产生物体打击造成人员伤害。在运行及检修过程中还有可能产生电气事故等危险。

6）分析化验

生产中化验分析时生产现场取样、实验时接触化学试剂、仪器设备等有发生高处坠落、火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、灼烫等危险。化学试剂大多属于危险化学品，因量较少不作进一步分析。

7）污水处理

废水处理时有人员中毒、电气事故、机械伤害、淹溺、高处坠落的危险。污水池清污过程中应严防H2S气体造成中毒死亡的危害。在污水池发生事故的状态下，不应盲目施救，应通风使污水池中的有毒气体稀释，分析氧含量，佩戴防毒面具，否则有造成施救人员中毒窒息死亡的危险，扩大事故后果。另外污水处理场所有污油发生起火的危险。

8）储运

一、物料储存的危险、有害因素分析

1、易燃易爆物料泄漏或其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或氧化剂会引起火灾、爆炸。若遇高热、阳光直射，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。储存场所的照明、通风等设施如未采用防爆型，开关未设在外面或使用易产生火花的机械设备和工具，也有发生火灾、爆炸的可能。

2、生产场所暂存物料间，应根据不同的物料外逸污染情况配置相应的机械通风装置。如果通风不畅造成有毒气体集聚易发生火灾、爆炸事故，同时也有造成人员中毒的危险。

3、现场若无急救药品，事故应急救预案不完善，不定期演练，一旦发生人员中毒等事故会造成抢救不及时从而产生死亡，消防器材配备不够，发生火灾时使事故扩大，增加损失。仓库物料之间、贮罐之间的防火间距不够，一旦发生事故会增加事故损失以及抢救的难度。

4、储罐(槽)存在着雷击的可能性，台风等不仅对罐区的设备、设施会造成破坏，还会引发二次事故。夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发火灾、爆炸事故。

5、罐区排放系统、地沟及地面若有易燃液体残液等易燃易爆物质，存在着火灾、爆炸的危险性。贮罐基础若发生严重下降，尤其是不均匀下降，将带来重大的事故隐患。

6、罐(槽)体腐蚀、焊缝开裂、密封损坏等因素都是安全生产的重大隐患，不允许掉以轻心。

7、贮罐安全附件如呼吸阀失灵、阻火器堵塞，排污孔堵塞、泄漏、连接件不密封等都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏甚至着火爆炸事故。

8、物料输送泵是操作频繁，容易跑、冒、滴、漏的地方，若通风不良，电气设备不符合防爆要求，会发生火灾、爆炸事故。

9、消防通道损坏、不平、堵塞等情况，在发生火灾的条件下，会影响消防车辆顺利通行，不利于事故控制。

10、罐区的防雷与接地设施。接闪器、引下线和接地装置如发生断裂松脱，影响雷电通路，或土壤电阻增大，影响雷电流散，则可能在雷雨季节遭受雷击。雷电云的主放电在贮罐(槽)上引起的静电感应能产生数KV电位和10KA以上电流，是形成火花的危险源，罐区管道还会因电磁感应产生高电位，故贮罐的接地非常重要。

11、贮罐的设计若不符合有关规范的要求；贮罐的焊接质量和安装质量达不到设计要求；贮罐现场组装质量若不能保证，在生产过程中就会存在重大事故隐患。

12、甲醇贮槽等为常压储存设施，如超压造成泄漏，负压进入空气，与空气在一定的混合比和遭遇明火情况下会引起爆炸或燃烧，并造成人员的中毒窒息。

13、储存场所应严格按消防标准配备消防灭火水系统、移动灭火器等，如供水压力、水量、覆盖范围或设施存在缺陷等原因，则存在不能及时扑灭火源危及人员及财产安全。

二、物料装卸的危险、有害因素分析

1、装卸物料时如果物料泄漏、车辆未安装阻火器或违章作业等，有造成火灾、爆炸、中毒、车辆伤害的危险；由于物料采用机械泵供料，同时害存在触电、机械伤害的危险。

2、甲醇、液氨等流速不得超过3m/s，如果在卸车、输送过程流速过快，容易产生和积聚静电，如静电接地不良或没有，有发生火灾、爆炸的危险。在液氨罐装过程，由于超压造成输氨管破裂或车辆过早启动拉断管线的可能。

3、装卸物料时由于场地、车辆及驾驶员管理等方面存在缺陷，均可能引发车辆伤害事故。

3、卸、搬运人员不正确穿戴劳动保护用品，接触后没有及时正确清洗或长时间接触极易导致中毒、窒息事故发生。

4、物品堆放过高或不按要求码垛，可能发生坍塌，造成人员伤害。

三、物料运输的危险、有害因素分析

1、在厂内运输的过程中，因路况、车况、标志缺少或缺失、天气不好，或驾驶员疲劳、违章作业、交通事故、禁忌物品混装，均有引起火灾、爆炸、中毒的可能。

2、运输需要使用的机动车辆及非机动车辆，包括槽罐车、卡车、装载机、叉车等。由于厂内道路、物料输送、车辆及驾驶员管理等方面存在缺陷，均可能引发意外事故发生的可能。

d检修及开、停车过程中的危险、有害因素分析

50万吨联碱生产装置是连续生产过程，前后涉及工段较多，开、停车是事故易发、最危险工序，如组织调度不当、指挥不力，各工段间联络不清、设备单机试车及整个系统试车不合格、系统置换达不到要求、人员没有培训或培训不符合要求、操作人员违章操作等情况有产生火灾、爆炸、中毒窒息、电气事故、机械伤害、物体打击、高处坠落、粉尘危害等危险。

生产装置检修时的危险作业主要有动火作业、高处作业、进入设备作业、临时用电、动土作业、起重作业等。生产装置涉及到易燃气体、易燃液体、易燃固体、腐蚀品、贮罐、合成塔、废热锅炉、煤气炉等，因此动火作业是非常危险的，动火作业若未做好事先防范准备工作。如设备管道吹扫、气体分析、设置盲板、开动火证、专人监护达不安全要求等，往往容易造成火灾爆炸、中毒窒息等事故。该项目生产中使用到塔罐、高处平台等，检修时存在较多的高处作业，高处作业若未系安全带，戴安全帽等容易造成摔伤、物体打击等事故。检修时有入罐或入塔作业，进入设备若未做气体分析、氧含量分析、戴防毒面具、开进设备证、专人监护等容易造成中毒窒息或火灾爆炸事故。临时用电若未设置警示标志、未戴绝缘装备等容易造成电气事故事故。检修时，设备、管道中若残留的有毒、腐蚀性物质未置换完全，会造成中毒窒息和化学灼伤危害，甚至火灾爆炸。在一定压力下生产的系统，检修时设备、管道中仍有残压，若未降至常压，在拆卸过程中容易导致气体突然释放，造成物体打击，中毒窒息等危害。其它检修危险还有电焊时电气事故、烫伤、刺目危险，氧炔焊接切割时的火灾爆炸、烫伤；使用易产生火花的工具在易燃易爆区作业而导致火灾爆炸。污水处理检修易发生硫化氢中毒死亡。

检修时使用到起重设备有发生起重伤害的危险。

生产作业的平台、栏杆、楼梯、设备会因长时间运行受腐蚀，不加强维维防腐保养有发生人员高处坠落的危险，甚至发生坍塌的危险。

e重大危险源

依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 辨识，企业液氨储存单元构成一级危险化学品重大危险源。

f主要危险因素分布和主要危险目标确定

1、 主要危险因素分布

    生产过程中存在的主要事故风险分布见下表.

主要事故风险分布

	序号
	主要危险、有害因素分类
	存在的主要工序、场所或设备

	1
	火灾爆炸
	造气工序、脱硫工序、变换工序、变脱工序、脱碳工序、精脱硫工序、压缩工序、烃化工序、提氢工序、甲醇合成工序、甲醇精馏工序、贮罐区、合成塔、煤气柜、废热锅炉、配电室、化验室、空压站、冷冻站、冰机房、煤场等

	2
	中毒窒息
	煤造气工序、半水煤气脱硫工序、变换工序、变换气脱硫工序、变压吸附脱碳工序、精脱硫工序、压缩工序、醇烃化工序、氨合成工序、甲醇精馏工序、贮罐区、冷冻站、冰机房、重碱工序、煅烧工序、氯化铵工序等

	3
	灼烫
	废热锅炉、高温管道设备、使用蒸汽及场所、使用腐蚀性物料等

	4
	冻伤
	冷冻站、氮气站、低温管道设备等

	5
	触电
	变配电装置及设备用电场所

	6
	机械伤害
	生产中的转动机械设备

	7
	起重伤害
	起重作业场所

	8
	车辆伤害
	厂内车辆行驶

	9
	高处坠落
	生产装置、检修场所

	10
	物体打击
	生产装置、检修场所

	11
	淹溺
	蓄水池、污水处理池、消防水池等

	12
	粉尘
	原煤与煤渣贮运系统、造气场所、煅烧工序、纯碱贮运系统等

	13
	噪声
	空压机房、压缩机房、转动设备、物料输送场所等

	14
	坍塌
	纯碱、氯化钠仓库等


2、 主要危险目标确定

按照分类、分级制定应急预案的内容原则，确定以下设施为公司的危险目标：

一号目标：液氨罐区

二号目标：甲醇罐区

三号目标：煤气气柜

g事故发生的可能性严重程度以及影响范围

事故发生的可能性严重程度以及影响范围详见下表。

事故发生的可能性严重程度以及影响范围表

	序号
	事故风险种类
	存在位置
	发生的可能性
	严重

程度
	影响范围

	1
	火灾、爆炸
	液氨罐区、甲醇罐区、气柜、生产装置、仓库、配电室、控制室等
	较大
	很大
	主要在企业内部；事故非常严重时，可能影响到北侧路上行人

	2
	中毒和窒息
	液氨罐区、造气装置、合成氨装置、受限空间等
	一般
	较大
	厂区内发生中毒和窒息事故的装置、设施附近、下风向区域

	3
	容器爆炸
	带压储罐或容器、锅炉等
	一般
	较大
	厂区内发生事故的装置、设施附近

	4
	灼烫
	锅炉及管道、用蒸汽设备、管道 
	较大
	一般
	厂区内发生事故的装置、设施附近

	5
	触电
	配电室、生产车间及各用电场所
	一般
	较大
	厂区内发生事故的设备附近

	6
	机械伤害
	罐区、生产设备、消防泵房
	一般
	一般
	厂区内发生事故的设备附近

	7
	高处坠落
	罐区、 设备
	一般
	较大
	厂区内发生事故的装置、设施附近

	8
	物体打击
	罐区、 车间设备
	一般
	一般
	厂区内发生事故的设备附近

	9
	车辆伤害
	卸车区、原料卸车区、成品装车区厂区内道路
	一般
	较大
	厂区内道路、发生车辆伤害的装卸区内

	10
	淹溺
	消防水池、事故水池、循环水池
	一般
	较大
	厂区内各水池附近

	11
	受限空间窒息
	储罐、事故水池 、循环池等
	较大
	较大
	事故装置或设施附近

	12
	罐区泄漏
	储罐 
	一般
	较大
	事故储罐附近或周围区域


F5.3 风险评估

第1节风险评价机制

生产部组织各分厂、各车间成立风险评估小组，评价小组由各分厂负责人、班组长、安全员以及关键的岗位人员组成。

评估小组职责：具体负责危害因素、环境因素识别与评估；负责审定危害因素清单，重要危害因素清单、环境因素清单，重要环境因素清单。负责生产、服务活动与法规标准的符合性检查，并提出不符合项，验证现有消减措施并提出增补措施，负责申报加以实施；负责重大危害因素、重要环境因素控制方案（初稿）的提出；负责审查应急计划和检查表的制定。

1）危害因素、环境因素辨识

辨识公司各种产品、活动、服务中存在的危害因素、环境因素，公司涉及到的单位主要包括各职能部门、各分厂。

第一阶段：将危害因素、环境因素排查表下发到各部门、各生产单位；按照调查表要求填写各岗位的危害因素、环境因素。

第二阶段：由评价小组综合具体情况将排查表进行汇总。

说明：危害辨识主要考虑以下方面的因素。

主要危害因素：生产、服务、各种物料的火灾爆炸危险性；

生产、服务过程及设备危险性；

电气伤害及雷电伤害；

化学品毒物危害及腐蚀；

高处坠落；

机械伤害；

噪声危害；

高温、低温危害；

粉尘危害；

射线危害

交通运输作业危险性；

办公、后勤、生活危险性等。

环境因素辨识主要考虑以下方面的因素：

主要环境因素：废水排放；

废气排放；

向土地的排放；

能量释放（噪声、热能、振动、放射污染）；

固体废弃物及副产品；

能源消耗；

资源消耗；

物理属性等8类。

2）危险分析、评估

根据徐州丰成盐化工有限公司使用危险化学品情况及固有风险大小、本质安全水平、安全生产管理现状，采用风险矩阵评价方法，开展安全风险评估，分析事故发生的可能性和事故后果的严重性，综合评定企业的安全风险等级。

发生事故的可能性（L）

	项目
	企业实际情况
	取值
	备注

	生产装置火灾危险性类别
	甲类
	4
	 

	储罐区或储存场所火灾危险性类别
	甲类
	4
	、

	化学品急性毒性危害类别
	类别2*
	3
	

	危险工艺和重点监管危险化学品
	涉及重点监管危险化学品且涉及危险工艺
	4
	 

	反应压力(p)
	 
	3
	 

	反应温度（t）
	
	3
	 

	动火作业
	乙类区域有动火作业
	2
	

	自动化控制系统、安全仪表控制系统
	自动化控制系统、安全仪表控制系统完好率或投用率低于100%
	1
	

	隐患排查治理
	存在未整改的一般隐患
	2
	

	安全管理制度与操作规程
	安全管理制度与操作规程不完善或有缺项
	2
	

	L=（L1+L2+……+Ln）/n
	L=4
	L级差为1，当L大于1且小于等于2时，L取2，以此类推


事故后果的严重性（S）

	项目
	企业实际情况
	取值
	备注

	企业内部不满足现行规范有关防火间距规定的装置、设施内的现场人数
	0人
	2
	

	一座厂房、仓库或一个生产装置、罐区内的现场人数
	9人
	2
	厂房、仓库、储罐

	同一企业或相邻企业满足防火间距规定的相邻装置、设施内的现场人数
	20人
	2
	生产装置区

	重大危险源
	重大危险源
	2
	

	企业边界外500米范围内
	有其它企业值班人员
	2
	

	S取大值
	S=2


R值计算：

风险（R）计算：风险（R）=事故发生的可能性（L）×事故后果的严重性（S）

R4×2=8

风险矩阵（R）

	风险矩阵（R）
	事故后果的严重性（S）

	
	1
	2
	3
	4

	事故发生的可能性（L）
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	


风险（R）计算：风险（R）=事故发生的可能性（L）×事故后果的严重性（S）

风险等级判别标准：R=1，2，3，蓝色低风险企业

                  R=4，6，黄色一般风险企业

R=8，9，橙色较大风险企业

                 R=12，16，红色重大风险企业

经初步计算，企业安全风险等级属橙色较大风险企业。

安全风险等级校正

	项目
	实际情况
	安全风险等级校正

	发生没有人员伤亡的火灾、爆炸事故的，自事故发生之日起提高1个风险等级
	未发生 
	 

	发生一般生产安全事故的，自事故发生之日起，提高2个风险等级
	未发生 
	

	发生较大及以上生产安全事故的，自事故发生之日起，直接认定为红色高风险企业
	未发生
	

	违反安全生产法律法规受到行政处罚5万元及以上的，自处罚生效之日起提高1个风险等级
	未发生
	

	安全生产一级标准化企业，自通过一级标准化公告之日起降低1个风险等级
	没有通过一级标准化
	


企业安全风险等级属橙色较大风险企业。

3）评估结果

使用“风险矩阵评价方法”评价结果
经初步计算，企业安全风险等级属橙色较大风险企业。

安全风险等级校正后，公司风险等级属橙色较大风险企业。
本公司原辅材料大多为可燃、毒害品、高毒物品，即是可燃又有毒性，还具有腐蚀性。使用的装置有很多是釜、罐，在高温高压下生产，有一定的危险性。

本公司也使用了很多电器设备，其风险等级为中风险；其预防措施为：在危险电器上或周边设置安全警示标志；不使用和不安装不符合国家安全规范要求的不合格电器；对电器进行定期检查、保养和维护，发现安全隐患问题及时整改。

压力容器易发生超压爆炸事故，其风险等级为中风险，防范措施为：定期检查并校验安全阀和压力表，选择合适的、合格的特种设备。
评估结论

公司现阶段可以取得的证照齐全有效。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证率100%，培训教育率100%。安全活动开展良好。安全费用提取使用符合相关要求。安全作业规程制定、落实良好。具有生产安全事故应急预案。 

 设有SIS系统，可燃有毒气体报警设施、防雷、防静电设施等适用状况良好，检测检验状况符合要求。安全评估提出的隐患正在逐步落实整改。 

厂址与周边相邻企业的距离满足安全距离和卫生防护的标准。周边企业对公司生产的安全影响较小；公司的生产在发生火灾爆炸事故时，可能对周边企业产生相关影响，但概率较小。厂址所在地的自然危害引述主要有地震、雷击、气温以及风向对有害物质的影响，在设计、建设、试生产时采取了相应的防范措施。 

 徐州丰成盐化工有限公司能够重视安全生产管理工作，配置了安全生产管理人员，安全生产管理制度基本健全。有一批安全生产经验丰富的管理人员和操作员工，在生产过程中虽然存在的危险、有害因素对实现安全生产有一定的影响，我们平时重视安全生产，加强安全教育，增强安全意识，确保安全生产，需要我们在安全管理和应急设备投入上应更加趋于完善和完备。

第三节 周边单位影响及管控措施

1）可能受事故影响的周边场所、人员情况

徐州丰成盐化工有限公司位于纬五路以南、纬三路以北、发展大道以西，复新河以东的区域。根据国家环保总局南京环科所的环评报告，丰成盐化工50万吨联碱生产装置防护距离为1000m。周边自然村作为开发区用地都已拆迁，卫生防护距离范围内有若干企业，其余均为农田、空地，无敏感目标。

如徐州丰成盐化工有限公司发生重大火灾爆炸事故，对东侧发展大道，南侧纬三路上的行人、车辆有影响。对北侧建滔能源可能造成一定影响。

2）周边单位生产事故对本公司的影响

徐州丰成盐化工有限公司，位于纬五路以南、纬三路以北、发展大道以西，复新河以东的区域。
徐州丰成盐化工有限公司周边公司只有建滔能源发走重大火灾爆炸事故，可能对徐州丰成盐化工有限公司造成影响外，其余企业生产安全事故对本公司不会造成影响。

3）可能发生的事故风险类别，分析可能产生的次生、衍生后果，提出防控措施

本公司生产过程中可能发生的事故风险种类主要有：火灾、爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击、中毒、灼烫、淹溺等事故。

火灾、泄漏事故造成环境污染，一般不会产生次生、衍生事故。

防控措施：

（1）建立健全车间的各项安全管理制度

（2）加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力

（3）加强安全检查，巡查

（4）加强防火管理

现有安全管理措施、安全技术、监控措施、事故应急措施 
现有安全管理措施、安全技术、监控措施
（1）依法进行安全宣传、教育 

（2）有效控制和管理危险源（点） 

（3）落实安全生产责任制，杜绝安全管理缺陷，
（4）定期开展安全教育培训活动，增强员工安全意识和安全知识
（5）做好日常的安全巡查和月检查工作，发现安全隐患及时落实整改。

（6）积极做好安全资金的投入工作，及时配置应急器材，并落实到人维护保养。

（7）配置可燃有毒气体报警仪，自动检测设备和人工巡查相结合

　事故应急措施

（1）建立健全应急组织网络

（2）编制应急预案并组织学习，定期演练

（3）配置齐全应急器材，并确保完好有效

（4）杜绝安全事故的发生

安全控制措施

防火灾安全措施

（1）控制与消除火源：生产区域严禁吸烟；严格执行动火证制度，并加强防范措施；

（2）消防器材配置到位，完好有效。

（3）储罐及生产装置区域不得堆放易燃，不得有明火。

（4）电气线路还必须要考虑到工作场所和生产环境的影响，应经常检查维护、保证正常。

防机械伤害安全措施

建立设备维修保养制度、设备安全操作规程，严禁设备带病作业，增加防护装置，作业时要严格遵守一下几点：

（1） 作业前做好安全检查：确保机械设备完好正常开停。

（2） 作业中定期检查：确保设备正常运行，不带病运行，发现异常及时处理，确保安全生产。

（3） 作业停机安全检查：做好转动设备停电、停水等工作，防止发生设备自行启动造成安全事故。

电气管理方面措施
（1）建立健全电气管理规章制度，建立电气安全、技术资料。电气安全工作应有专人负责，制定各项安全措施计划，提高电气安全水平。

（2）定期开展电气安全检查，加强电气安全教育和培训，对于电工应全面贯彻执行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》。

（3）所有电气设备、仪表必须具有国家指定机构的安全认证标志。

（4）具有易燃、易爆物质的危险场所使用的电气设备和仪表设施必须符合现行国家标准，并使用具有国家检验部门防爆合格证的产品，不符合要求的应尽快更换。

（5）电器设备不得超负荷运行，保持绝缘良好，并按规定采用接零和接地保护系统。

（6）各种仪表、压力表指示必须准确、清晰，并按规定定期进行校验。

（7）按《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）的要求，在规定的设备、场所内必须安装漏电保护器。

（8）电气设施进行检修时，必须按规定办理必要的审批手续并严格执行相应的检修规程，进入高压电气室检修时，必须有人监护。

（9）电气工作人员必须掌握电工基础知识，熟悉岗位规章制度和配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法；做到持证上岗。

防中毒措施

（1） 消除毒物。从生产工艺流程中消除有毒物质，用无毒物或低毒物代替有毒物，改革能产生有害因素的工艺过程，改造技术设备，实现生产的密闭化、连续化、机械化和自动化，使作业人员脱离或减少直接接触有毒物质的机会。
   （2）密闭、隔离有害物质污染源，控制有害物质逸散。对逸散到作业场所的有害物质要采取通风措施，控制有害物质的飞扬、扩散。
   （3）加强对有害物质的监测，控制有害物质的浓度，使其低于国家有关标准规定的最高容许浓度。
   （4）加强对毒物及预防措施的宣传教育。建立健全安全生产责任制、卫生责任制和岗位责任制。
   （5）加强个人防护。在存在毒物的作业场所作业，应使用防护服、防护面具、防毒面罩、防尘口罩等个人防护用品。
   （6）提高机体免疫力。因地制宜地开展体育锻炼，注意休息，加强营养，做好季节性多发病的预防。
   （7）接触毒物作业的人员要定期进行健康检查。必要时实行转岗、换岗作业。

防止车辆伤害安全措施

（1）车辆驾驶人员必须经有资格的培训单位培训并考试合格后方可持证上岗。 

（2）定期检查车辆的各种机构零件是否符合技术规范和安全要求，

严禁带故障运行。 

（3）汽车的行驶速度在出入车间时，时速不得超过5公里；在厂区道路上行驶，时速不得超过20公里。 

（4）严禁驾驶员酒后驾车、疲劳驾车、非驾驶员驾车、争道抢行等违章行为。
消防安全方面措施

（1）各生产岗位应按规定配备相应种类、数量的消防设施和消防器材，并安排专人进行管理；定期检查其良好情况，进行更换和补充。

（2）对各岗位操作人员进行消防器材使用培训，使其掌握消防器材的性能并能熟练使用。

（3）厂生产区内严禁烟火，严格生产区内的火种管理和动火工作的管理。

（4）加强库区、罐区的安全管理，按危险品仓库管理规定实行管理，严禁明火，可能泄漏煤气的部位要设置可燃气体报警仪，并加强安全巡查和检查，坚决杜绝火灾隐患，确保安全生产。

灼烫防控措施：

1.正确穿戴劳动防护用品；

2.设置隔热防护层，并保持完好；

3.设立救护点并配备相应的器材和药品；

4.设置安全警示标志；

5.严格现场作业安全管理，杜绝违章作业。
安全管理措施

（1）应建立安全生产管理机构并配备专兼职安全管理人员并认真发挥其作用。

（2）主要负责人、安全管理人员必须经过安全培训，具备相应的安全生产知识和管理能力，取得安全合格证。电工等特种作业人员，必须经培训考试合格，做到持证上岗。

（3）建立健全安全生产责任制，建立各项安全生产规章制度和安全操作规程，认真做好安全检查，做到“安全管理，有章可循”，发现事故隐患及时采取措施进行整改。

事故应急方面的措施

（1）将应急预案的培训纳入安全生产培训工作计划，并组织实施本单位的应急预案培训工作。使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

（2）应急预案的要点和程序要张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。

（3）制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

（4）应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（5）根据演练、机构变化等情况适时修订预案。正常情况下应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。

（6）按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。

（7）发生事故后，应及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告地方安全生产监督管理部门。

    预防控制措施

1、通过本次评估结果，要求公司各级领导、各部门要坚持“预防为主”的原则，收集生产安全方面的信息，及时做好预防工作。

2、要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全查记录。

3、定期检查消防设施，发现问题及时处理，保证消防器材完好有效。加强劳保用品管理，进入重大危险源区域必须佩带劳保用品。

4、加强对人员的安全责任教育，使其熟悉管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的急救措施和各种具体管理要求等。

5、建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定期召开安全例会，定期检查岗位监控防范和应急救援工作情况，分析可能出现的新情况、新问题，积极采取有效措施，加以改进。

6、加强落实主要负责人岗位职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

主要负责人除应当履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产职责外，还应当履行下列职责：

（一）每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；

（二）每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；

（三）发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；

（四）每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。

7.加强事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，现制定隐患排查治理制度。

8.为了加强设备管理,提高设备的完好利用率,延长设备使用寿命，提高公司经济效益，现制定设备维修保养制度。

9.严格落实三级安全教育的内容和要求，以贯彻“安全第一、预防为主”的方针，使安全教育成为制度化，不断提高全公司职工安全生产意识，确保生产顺利进行，现制定生产安全培训教育制度。

F5.4 公司应急资源调查

按照应急资源分类，公司一共分为如下四大类，分别为人力保障资源、资金保障资源、物资保障资源、设施保障资源四个方面。  

第一节 公司内部救援资源
1.公司生产安全应急救援工作的开展情况

1.1 认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

本公司组织人员于 2019年 4月份编制修订了《徐州丰成盐化工有限公司生产安全事故应急预案》，并经过多次讨论、模拟桌面演练。

1.2 注意在资金上投入

公司设有专项应急经费，主要为培训、应急物资采购、更新费用等，资金由公司统一安排，以确保不同事故状态下经费的及时到位。

1.3 组建应急队伍

公司组建了应急救援指挥部，并成立了领导小组，全面负责生产安全事故的应急工作；组建了 8个应急救援小组。

1.4 应急演练

公司于2018年进行了应急演练，办公室组织编写了急演练记录，详细记录了演练过程和演练效果评价与应急救援预案评审等内容。

2 企业应急物资调查

企业应急资源即为企业内部应急资源，主要有企业应急物资管理制度、企业应急队伍资源、应急物资资源、通信与信息资源。

2.1 企业应急物资管理制度调查

应急物资是生产安全事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类生产安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。

（1）应急物资储备的品种包括纱布、绷带、消防器材应急抢险类及其它；

（2）应急物资储备数量由办公室根据本公司实际应急需要确定；

（3）办公室要负责落实应急物资储备情况,落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备；

（4）现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并根据施工情况申请应急物资；

（5）办公室负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由办公室人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用；

（6）办公室负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用；

（7）应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知办公室维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经公司总经理签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单；

（8）应急事故发生时，由办公室负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通；

（9）已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由办公室提出申请，报公司负责人审核后重新购置；

（10）应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作，做到办公室提出申请计划、总经理签字、办公室负责采购；

（11）办公室负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。

综上：
公司所有应急设备、器材应有专人管理，保证完好、有效、随时可用；在应急办公室建立应急设备、器材台帐，记录所有设备、器材名称、型号、数量、所在位置、有效期限，还应有管理人员姓名、联系电话，替代人员姓名、联系电话等；应随时更换失效、过期的药品、器材，并有相应的跟踪检查制度和措施。并及时补充所需的个体防护用品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。

2.2 公司的应急组织队伍调查

公司成立生产安全事故应急指挥部统一指挥公司应急救援工作，在成立应急指挥部的同时，根据实际情况建立各应急救援小组，分为应急救援组，综合组，其组织体系如下：

公司应急组织机构网络图见下图。







2.3 应急物资及器材一览表

根据生产的实际情况和发生事故的可能性配置相应的应急物资及应急器材，详见下表。

公司应急救援器材配备情况表

	序号
	应急救援设施
	布置部位
	单位　
	数量　

	1
	防爆应急照明灯
	吹风气回收锅炉
	具
	2

	2
	医疗抢救设备（急救药品、急救器材）
	生产区
	套
	5

	3
	过滤器防毒面具AUER型
	生产区事故柜
	只
	25

	4
	自给正压空气呼吸器
	控制室
	套
	2

	5
	便携式有毒气体监测报警仪RESPONDER型
	生产区事故柜
	个
	2

	6
	便携式可燃气体探测器
	生产区事故柜
	个
	5

	7
	化学防护眼镜密封型
	生产区、仓储区事故柜
	副
	25

	8
	防护手套
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	9
	安全帽
	生产区、仓储区事故柜
	个
	25

	10
	防护靴
	生产区、仓储区事故柜
	双
	25

	11
	警戒绳
	控制室
	根
	4

	12
	防爆手电筒
	控制室
	支
	4

	13
	绝缘手套
	配电室
	双
	4

	14
	绝缘靴
	配电室
	双
	4

	15
	堵漏工具
	仓储区事故柜
	副
	2

	16
	洗眼器
	仓储区
	个
	4

	17
	消防栓
	全厂
	台
	19

	18
	灭火器
	各建筑
	只
	211

	19
	防火服
	控制室
	套
	2

	20
	应急车辆
	/
	量
	1


2.4 公司的通信与信息资源调查

本单位提供应急保障的相关部门及人员通信联系方式和方法，以及备用方案。同时，制定信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。公司现有应急救援指挥部及应急救援队伍成员。成员名单及联系方式如下：

1-3全天候（24小时）有效的通讯联络表
	姓  名
	职责
	手机
	备注

	郑奇波
	总指挥
	17706170075
	

	卢志强
	副总指挥

现场处置组组长
	18252138863
	

	朱长红
	副总指挥

应急抢修组组长
	13861589719
	

	王  颂
	现场处置组副组长
	18751701662
	

	蔡晓东
	应急抢修组组长
	15162090662
	

	魏  炜
	应急抢修组副组长
	18351463095
	

	郭启标
	安全应急组组长
	18361797932
	

	李永胜
	安全应急组副组长
	18851462567
	

	李红康
	环境保护组组长
	18361556350
	

	杨  雨
	治安消防组组长
	15050057800
	

	宋冬梅
	物资保障组组长
	15252138176
	

	李正良
	通信综合组组长
	18351369760
	

	张  罡
	善后处理组组长
	13814401886
	


2.5 其他应急资源调查

1、经费资源：公司参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）的要求，足额提取安全生产费用，设立专门帐户管理，专款专用，保证应急物资、应急演练的费用。公司财务部根据应急救援的需要，必须提供资金保障。公司设立应急救援储备金，作为应急救援启动后的资金保障。公司设有应急经费，包括培训、演练、应急物资维修、更新费用等，资金由应急指挥部统一安排，以确保不同事故状态下经费的及时到位。 
2、交通运输资源：公司办公室负责应急车辆管理。确保在发生生产安全事故时，应急车辆均可投入使用，可用于运送伤员、救援物资等。

3、治安资源：公司安保人员负责安全保卫工作，在事故发生时，可提供治安保卫协助。

4、技术资源：工程师牵头，有关业务技术人员配合，协助现场指挥制定抢救方案和恢复计划，对抢救或恢复过程中遇到的技术难题及时予以技术支持。

5、办公室配备常用应急药品，并保证其完好并在有效期内。能够提供基本的医疗保障。

 第二节  公司外部救援资源
当遇到较大或重大突发环境事件时，应及时向邻近公司或政府部门请求援助，以便将事故造成的危害控制降至最低。
1 外部救援 
1.1单位互助 

公司不仅组建了自己的救援队伍，而且公司与相邻的兄弟公司建立了合作关系，推进企业之间的协作，一旦发生事故，可向该单位请求帮助。 

1.2请求政府协调应急救援力量 

当事故扩大化需要外部力量救援时，从丰县人民政府，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：  

① 公安部门：协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。  

② 消防队：发生火灾事故时，进行灭火的救护。 

③ 环保部门：提供事故时的实时监测和污染区的处理工作。  

④ 电信部门：保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。   

⑤ 医疗单位：提供伤员、机械伤害、烫伤救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。 

2 外部有关单位应急救援通讯录 

2.1有关应急部门、机构或人员的联系方式
	 序号
	外部组织机构
	联系电话

	1
	丰县消防大队
	火警119

	2
	丰县急救中心
	120

	3
	丰县报警指挥中心
	110

	4
	丰县安监局
	89209199

	5
	丰县疾病控制中心
	84231205

	6
	丰县环保局
	89208281

	7
	丰县第一人民医院
	89222658

	8
	国家化学事故应急咨询


	0532-83889090




2.2相邻企业、单位通讯联系方式

	序号
	名称
	联系电话
	联系人

	1
	徐州建滔能源有限公司
	15062007999
	王建开 


通过以上调查，针对本公司存在的主要事故类别，现有的内部应急资源基本能满足应急救援的要求，外部应急资源基本满足应急救援的要求。

4 本公司与外部援助单位的联动响应说明

各公司信息联络小组保持经常联系。一旦事故状态下，事故方信息联络小组立即联络本公司应急救援队伍，并通知援助企业的信息联络小组，做好应急准备；然后听候总指挥命令。一旦收到总指挥发出请求援助的命令，信息联络小组应立刻通知救援企业。救援企业接到救援信号后，应立即采取措施，施以援助。

为确保外部救援的快速、有效性，本公司与周围企业每年组织一次外部联动救援演练，并对应急救援队伍进行培训，做到防微杜渐、未雨绸缪、降低环境风险，提高公司应对各类突发环境事件的能力。

5 应急资源不足或差距分析

重点分析本单位的应急资源以及周边可依托的社会应急资源是否能够满足应急需要，本单位应急资源储备及管理方面存在的问题、不足等，具体分析情况见下表。

 应急资源不足或差距分析表
	序号
	应急资源管理内容
	企业现有情况
	存在差距情况

	
	管理方面

	1
	应建立应急资源管理制度
	已建立
	

	2
	应建立应急救援体系
	已建立
	

	3
	应建立并明确应急组织机构的各部门职责
	已建立，并明确
	

	4
	应建立应急救援资源档案
	已建立，较规范
	

	5
	应设置应急器材配置图
	设置图
	

	6
	应急器材有无定期维护保养记录
	定期保养
	

	7
	损坏或已使用或已失效器材应有更新记录
	有
	

	8
	应制定应急救援专项经费保障措施
	已制定
	

	9
	公司应与外部援助单位签订联动响应协议
	未签订
	

	二
	应急设施(备)

	1
	医疗救护仪器、药品：配备了急救药品等。
	在突发事故人员伤害时，能够对伤员进行及时有效的救治，确保人员生命安全。
	随着企业生产规模的日益扩大，应急设施、设备应及时更新、增加，经满 足 应 急 需要。

	2
	个人防护装备器材：防毒面具，防毒

口罩、防护手套、护目镜、滤毒罐若干等。
	事故发生时能够在确保人身安全的情况下及时处理各类突发性事故。
	

	3
	消防资源：根据企业原辅材料和产品理化性质，公司拥有干粉灭火器、应

急工具箱等消防资源，分布全厂各角

落。
	现有消防系统完备，配备灭火装备。
	

	4
	应急交通工具：由公司办公室统一配

备应急交通工具。
	现已配备相应的交通工具，可在

公司调度的统一安排下使用。
	


本公司的应急资源及周边可依托的社会应急资源基本能够满足应急需求，具备应急救援的资格和能力，完全可以应对公司的安全事故应急救援。不足之处：应急管理制度不完善，下一步要尽快完善管理制度，本单位应急资源储备及管理方面应配置基本达到应急要求。
 外部（周边）可依托的社会应急资源

	1
	园区、周边企业应建立应急救援体系
	已建立
	

	2
	园区、周边企业应建立并明确应急组织机构的各部门职责
	已建立，并明确
	

	3
	园区、周边企业应建立应急救援资源档案
	已建立，较规范
	

	4
	园区、周边企业应配备应急器材
	已配备
	


6 应急资源调查小结

通过以上调查，针对本公司存在的主要事故类别为：现有的内部应急资源能基本满足应急救援的要求，外部应急资源不满足应急救援的要求。

7 制定完善应急资源的具体措施

根据差距分析表，本单位对应急资源存在的问题应采取措施进行整改完善，具体措施及实施计划见下表：

应急措施整改实施计划表

	整改期限
	实施计划
	责任人及联系方式
	完成时限

	短期
	签到应急救援互助协议
	
	一月

	远期
	应急设施、设备应更新、增加
	
	一年


8 应急资源调查结论

本次应急资源调查从“人、财、物、”三方面进行了调查和走访，公司虽组建了应急救援队伍，按照要求组织了日常训练，配备了安全、消防、环保等要求必要的应急设施及装备，由于公司突发事件类型较多，各类事故造成的危害也难以预测，而我公司自身的应急资源又是有限的，通过本次调查摸清了周边可依托的互助单位与政府配套的公共应急资源及队伍，一旦有突发事件发生，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发事件控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此公司还应制定专项经费保障措施，只要公司落实好措施是能够满足事故应急救援要求。
专项应急预案





现场处置方案





综合应急预案





触电事故现场处置方案





溺水事故现场处置方案





车辆伤害现场处置方案





重大危险源/危化品泄漏事故专项应急预案





机械伤害现场处置方案





受限空间现场处置方案





政府应急预案





火灾事故专项应急预案





爆炸事故专项应急预案





压力容器专项应急预案





物体打击现场处置方案





高处坠落现场处置方案





灼烫事故现场处置方案








中毒事故现场处置预案





副总经理











造气分厂








徐州丰成盐化工有限公司组织机构网络图





合成分厂








联碱分厂








制盐分厂








水处理中心








质检中心








设备部








生产部








财务部








仓储部








行政部








总经理











物流部








采购部








销售部








安全总监





安环部





循环水装置





造气炉





旋风


除尘器





废热


锅炉





 洗气箱、


洗气塔





无烟煤





空气





蒸汽





软水





软水








进气柜


缓冲后


去脱硫





蒸汽








蒸汽





固定床间歇式制气工艺流程示意图





静电除焦塔





脱硫塔





清洗塔





再生槽





半水煤气





空气





水





贫液





去变换





富液





熔硫釜





硫泡沫槽





硫磺





半水煤气脱硫工艺流程示意图





原料气CO2去纯碱工段





全低


变换





变换


气脱硫





变压吸附


脱碳





氨合成





压缩机


四、五级





甲醇


合成塔





精馏塔





氨罐





甲醇


分离器





联碱


原料气NH3





甲醇罐区





半水煤气经一、二级压缩





醇烃化精制





压缩机六级





塔底甲醇残液进入造气工序燃烧利用





粗甲醇





净化阶段及合成工艺流程示意图





母液





煅烧工段





碳化塔





CO2吸收去联碱工段





碳化母液





二氧化碳气





  压缩工艺流程示意图





氨





软水





CO2机





炉气





综合回收塔





压缩机





洗涤塔





冷凝塔





淡液蒸馏





CO2 来自合成氨





尾气





氯化钠





AⅡ桶





煅烧炉





盐析稠厚器





凉碱机





碳化塔





碱仓





盐析结晶器





滤碱机





母Ⅰ桶





母II吸氨器








母II吸氨器





水合机、煅烧炉





碱仓








凉碱机








AⅠ桶





母液换热器





外冷器





氨分离器





冷析结晶器





冰机





氨冷器





液氨储槽





冷析稠厚器








滤氨机





母Ⅱ桶





溢流液








炉气





尾气





重碱





纯碱





纯碱





重碱





包装





气氨





纯碱





母Ⅰ





母Ⅰ





重灰





气氨








气氨








气氨





液氨








气氨





液氨








液氨








半Ⅱ





晶浆








氯化铵








半Ⅱ








溢流液








包装








取出液








晶浆








取出液








滤液








溢流液








盐








384m 





580m 





70m 





生产安全事故应急指挥部








应急管理办公室





善后处置组





通信综合组





物资保障组





治安消防组





应急抢修组





安全应急组





环境保护组





现场处置组





发现事故





现场处置





预测事故等级


确定响应级别





Ⅲ级





Ⅰ、Ⅱ级





应急结束





后期处置





Y





事故情况上报





事故资料移交





应急工作总结





应急处置





停止作业





现场监测





事态控制





应急管理办公室





Ⅰ、Ⅱ级





应急处置小组





N





污染物处理





影响消除





生产恢复急预案的修订





善后事宜抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订





总结评估





预案修订





发现事故





现场处置





预测事故等级


确定响应级别





Ⅲ级





Ⅰ、Ⅱ级





应急结束





后期处置





Y





事故情况上报





事故资料移交





应急工作总结





应急处置





停止作业





现场监测





事态控制





应急管理办公室





Ⅰ、Ⅱ级





应急处置小组





N





污染物处理





影响消除





生产恢复急预案的修订





善后事宜抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订





总结评估





预案修订





建设项目所在地





丰成盐化工生活区





徐州耀德化工集团





徐州丰成盐化工有限公司生产厂区





农田





纬三路





复新河





417m





东城路





501m





发展大道





462m





徐州建滔能源有限公司





536m





270m





110m





120m





丰县经济开发区污水处理厂





铁路





北环路





江苏心实肥业集团有限公司





徐州海瑞电动车公司





徐州潜龙泵业有限公司





凤翔路





生产安全事故应急指挥部








应急管理办公室





善后处置组





通信综合组





物资保障组





治安消防组





应急抢修组





安全应急组





环境保护组





现场处置组









29

